
上海工程技术大学

飞行学院购MCDU模拟器飞行控制系统手柄双人控制台采购项目
招标文件

项目名称：飞行学院购MCDU模拟器飞行控制系统手柄双人控制台
采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月12日
招标文件
招标项目名称：飞行学院购MCDU模拟器飞行控制系统手柄双人控制台采购项目
发标时间：2015年11月12日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对飞行学院购MCDU模拟器飞行控制系统手柄双人控制台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月18日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月18日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
1）MCDU模拟器
提供737NG飞机多功能控制显示组件MCDU的硬件模拟器，前面板1:1仿真，全铝合金面板结构；
提供FMC CDU操作页面仿真、水平导航和垂直导航功能模拟；
USB接口，采用数字数据参数传输方式；
全彩色屏幕，按键背光与屏幕一致可调；

提供二次开发接口；
提供与飞机上一致的DZSU安装方式；
面板提把活动范围0-90度；
提供MCDU上位机控制器，处理器主频不低于2.5GHz，显示处理器显存不低于2G；
上位机显示分辨率不低于3840×1024+1280×1024；
2）飞行控制系统手柄
提供民航飞机双手飞行驾驶杆模拟器，包括俯仰和副翼控制轴，至少10个可编程开杆，USB接口；
提供民航飞机双手脚舵模拟器，包括方向舵控制和刹车控制功能，力度可调，USB接口；

提供民航飞机（737NG）发动机控制台模拟器，包括推力杆、反推杆、TO/GA开关、A/T脱开开关、襟翼控制杆、扰流板控制杆、发动机启动电门、停机刹车开关和指示灯和配平指示，外观1:1仿真，无随动反馈。

3）双人控制台
尺寸：1800mm×800mm×700mm，金属结构；

提供至少12U标准上架机箱安装位置；

提供飞行驾驶杆、脚舵、发动机控制台、MCDU模拟器、多屏显示组件模块化安装接口；

3
4

