
上海工程技术大学
机械学院智能带传动实验台等
采购项目
招标文件

项目名称：机械学院智能带传动实验台等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月26日
招标文件
招标项目名称：机械学院智能带传动实验台等采购项目
发标时间：2017年4月26日星期三
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院智能带传动实验台等采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年5月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年5月3日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
一、智能带传动实验台（7台）
1.实验目的

（1）观察带传动的弹性滑动和打滑现象。

（2）了解带的初拉力、带速等参数的改变对带传动能力的影响，测绘出弹性滑动曲线。

（3）掌握转速、扭矩、转速差及带传动效率的测量方法。

2.功能及特点

（1）在实验台主体不变的情况下，只要通过更换不同形式的带轮即可完成平带、V带、同步带传动实验，以比较不同带传动的传动特性。

（2）利用实验装置的四路数字显示信息，在不同负载的情况下，手工抄录主动轮转速、主动轮转矩、被动轮转速、被动轮转矩，然后根据此数据计算并绘出弹性滑动曲线和传动效率曲线。

（3）利用RS232串行线，将实验装置与PC机直接连通。随带传动负载的逐级增加，计算机能根据专用软件自动进行数据处理与分析，并输出滑动曲线、效率曲线和所有的数据。

（4）具有网络通讯口，联接多机通讯转换器，可实现一台计算机与多台实验台进行多机通讯的实验操作，组成小系统的局域网络实验系统。

3.主要技术参数

（1）主动电机调速范围：0～1500 r/min

（2）带轮直径：D1=D2=118 mm（平带、V带、同步带）

（3）包    角：a1=a2=1800

（4）电机额定功率：P1=P2=123 W

（5）电   源：220V交流/50HZ

二、齿轮传动实验台（3台）
齿轮试验台为小型台式封闭功率流式齿轮试验台，采用悬挂式齿轮箱不停机加载方式，加载方便、操作简单安全、耗能少。在数据处理方面，既可直接抄录数据手工计算，也可以和计算机接口组成具有数据采集处理，结果曲线显示，信息储存、打印输出等多种功能的自动化处理系统。系统具有体积小、重量轻、电机一体化相结合等特点。
1.实验目的

（1）了解封闭功率流式齿轮实验台的基本原理、特点及测定齿轮传动效率的方法。

（2）通过改变载荷，测出不同载荷下的传动效率和功率。输出T1-T9关系曲线及η－T9曲线。其中T1为轮系输入扭矩（即电机输出扭矩），T9为封闭扭矩（也即载荷扭矩）。η为齿轮传动效率。

（3）具有网络通讯口，联接多机通讯转换器，可实现一台计算机与多台实验台进行多机通讯的实验操作，组成小系统的局域网络实验系统。
2.主要技术参数

（1）
直流电机转速：0～1100r/min              

（2）
最大封闭功率：PB=1500W

（3）
速        比：i=1

（4）
试验齿轮模数：m=2

（5）
齿        数：Z4=Z3=Z2=Z1=38

（6）
最大封闭扭矩：TB=15NM

（7）
中  心  矩：A=76mm

（8）
电机额定功率：P=400W

（9）
电    源：220V交流/50HZ

三、牛头刨床机构模型（8台）
用于机械原理课程开设“机构运动简图测绘及分析实验”。工件美观大方，精加工装配精度高，运动构件、运动灵活、无干涉现象。

主要技术参数：

外形尺寸：200×180×120（mm）

材料：全铝制

3
4

