上海工程技术大学

轨道学院购人员心身评估训练系统

采购项目

招标文件

项目名称：轨道学院购人员心身评估训练系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月4日

招标文件

招标项目名称：轨道学院购人员心身评估训练系统采购项目

发标时间：2014年11月4日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院购人员心身评估训练系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月10日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月中旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月10日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

* 1．轨道人员心身评估训练处理器

1.1 双数据传输模式： （1）无线蓝牙BlueTooth蓝牙内置在电路板，不用外接电源，降低功耗。防止50Hz交流电干扰，外接电源会产生干扰波。

（2） 有线传输，USB直传技术

1.2模数转换率: 24 Bits  (224)

1.3采样率： 8192 采样/秒 （最大） 128 采样/秒 （最低）

1.4 双电源系统：主机自带存储电源，和外接8000 毫安可充电锂电池

1.5 通道数： 10

1.6 数字通道： 2-16通道

1.7 脑电带宽： DC -2000 HZ

1.8 存储卡： SD 卡， 可以做24小时动态脑电，和心电Hoter

1.9 液晶显示屏： 主机带液晶显示屏，显示蓝牙状态，设备记录状态，SD卡状态，电源状态等

1.10 共模抑制比CMRR :＞130Db

1.11 输入阻抗 :＞1012Ω

1.12 噪声:＜0.1 µV rms

1.13 灵敏度 :＜ 0.01  µV(EEG,EMG)

1.14 整个系统的准确率：±2％

1.15 阻抗测试：具有实时在线阻抗测试，内置定标测试功能

1.16 存储功能：快速动态闪存功能，可作为动态多导生理信号记录仪

1.17支持多种参数,可监测肌电、脑电、心电、皮电、皮温、血容脉搏、呼吸等多种最能体现心理活动变化的生理信号；并能对以上每种信号做训练。

2. 心身评估系统采集指标

2.1 脑电：精确度：±1μV ，灵敏度：＜1uv RMS，误差≤2%

2.2 肌电：精确度：±0.1μV ，灵敏度：＜0.01uv RMS，误差≤2%

2.3 皮电：精确度：±0.2us，皮肤导电范围：0-30 µSiemens，灵敏度：  ≤0.01 µSiemens

2.4 皮温：精确度：±1℃，信号输入范围:10℃--40℃，灵敏度：±0.01℃

2.5 血容量：精确度：±5%，信号输入范围:0%-100%

2.6 呼吸：  信号输入范围: -2.000 – 2.000 mV

3. 分析训练主机

笔记本电脑：i3-3110M(2.4GHz)/4GB/500G 5400/Rambo/14" HD LED Touch/INT(HD 4000)/ ThinkPad BGN/6 Cell/4 in 1/HDMI/Camera/BT/W8CN 64/1+1+C/NBM

4. 心身评估训练软件包

4.1 80通道生理采集，分析软件

4.2 界面编辑软件

4.3 80数据通道编辑软件

4.4 训练方案编辑软件

4.5 80通道数据统计打印输出软件

4.6 脑电伪迹处理软件

4.7 HRV分析软件

4.8 心理训练游戏“Macro马可游戏”

4.9 双屏驱动STS软件

4.10 心理应激反应反馈软件

4.11 心理学中文应用软件

4.12 轨道人员心身评估训练软件

5. SDK软件开发包 Generic Device Interface (GDI)