上海工程技术大学

高职学院三轴数控雕刻设备采购项目招标文件

项目名称：高职学院三轴数控雕刻设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年9月24日

招标文件
招标项目名称：高职学院三轴数控雕刻设备采购项目
发标时间：2015年9月24日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对高职学院三轴数控雕刻设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年10月8日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年10月8日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：                  三轴精雕机设备技术参数
	条目号
	设备规格与要求
	备注

	1
	三轴数控雕刻设备
	

	2
	机床工作台尺寸   ≥480×430 mm
	

	3
	X/Y/Z轴运动定位精度   0.012/400mm、0.012/400mm/0.008mm/150mm
	

	4
	X/Y/Z轴重复定位精度   0.008/400mm、0.008/400mm/0.005mm/150mm
	▲

	5
	X/Y/Z轴工作行程   ≥400/400/160mm
	

	6
	主轴转速   ≥24000rpm
	▲

	7
	快速移动速度  12/12/12m/min
	

	8
	最高切削进给速度  6m/min
	

	9
	最大刀具直径 ≥8mm
	

	10
	全套液压系统（包括冷却和过滤装置）
	

	11
	机床加工区全封闭围栏  配置全封闭护罩并带有监视观察窗
	

	12
	中文界面，配置彩色TFT显示器、手摇脉冲发生器和RS232C通讯接口，可与PC通讯，并提供PC计算机与数控系统之间的程序传输软件。
	★

	13
	驱动系统  交流伺服
	

	14
	工作电压  三项380V
	

	15
	气源压力  0.50MPa
	

	16
	机床操作系统  机床操作系统采用正版嵌入式Windows XP操作系统
	★

	17
	采用电主轴制冷机  保证主轴在恒温状态下工作
	★

	18
	冷却油箱  
	

	19
	自动对刀仪 
	

	20
	设备调试
1、以一个未知产品为例构建模型测试测量系统的可靠性和稳定性
2、用加工标准圆、正方形为例，测试设备的动态加工精度,产品加工精度≤±0.01mm
	▲

	21
	在机床发生停电或故障的情况下，待故障清除后，机床各轴应能顺利退出工作，避免刀具损坏
	

	22
	控制系统中文界面，配置彩色TFT显示器、手摇脉冲发生器和RS232C通讯接口，可与PC通讯，并提供PC计算机与数控系统之间的程序传输软件。
	

	23
	先进的自诊断和报警功能，报警诊断功能界面友好，便于发现误操作或排除故障。
	

	24
	机床净重不大于2500kg
	★

	25
	机床上需装有防水日光灯、气枪，机床床身为全封闭式。
	

	26
	正版刀路编程软件
	★

	27
	软件

	28
	软件
	套
	1
	国产正版数控系统和精雕雕刻CAD/CAM三轴软件（专利授权证明）
数控系统在质保期内能免费升级到最新版本，数控系统和精雕雕刻CAD/CAM软件随机床一起销售，软件免费升级，赠送专业浮雕造型软件和刻字功能。
赠送精雕雕刻CAD/CAM三轴专业版软件30套
	★

	29
	刀具
	套
	1
	加工用刀具
	

	30
	投标样件
	套
	1
	投标现场提供加工15*0.2mm的铝合金小立柱样品和尺寸精度在0-0.01mm，直径100mm的圆样品。样品作为最后中标后机床验收的条件，如果现场加工达不到样件要求，需方有权利无条件退货。
	★


