上海工程技术大学

信息办松江校区无线AP采购项目

招标文件

项目名称：信息办松江校区无线AP采购项目

招标方：上海工程技术大学资实处

2015年6月9日

招标文件

招标项目名称：松江校区无线AP采购项目

发标时间：2015年6月9日星期二

一、投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对松江校区无线AP采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

相关投标产品，须提供原厂商授权。所有相关产品须提供相关公安机构提供的检测报告。

1、投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）

2、投标截止时间：2015年6月15日12:00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3、开标时间和地点：2015年6月中旬，采取公开、评标，地点：校资实处。

4、 开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。

5、凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月15日前与资实处物资供应中心联系。

6、本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7、联系人：高 丹    电话：67791017

第一部分  招标要求

为适应校园移动应用需求的大幅度增长，上海工程技术大学拟对现有校园无线网络进行扩展，逐步实现整个校园的无线全覆盖，为校内师生提供高效可靠的无线网络接入服务，全面支持各种数据、语音和视频等移动网络应用。

一、目前无线网络状况

上海工程技术大学目前运行的无线网络采用控制器+瘦AP的系统架构，实现了松江主校区部分热点覆盖。其中有2台Aruba万兆级别的无线控制器（支持1000颗的AP及防火墙许可）、已在飞行学院部署70颗Aruba 802.11n 450m双频AP。支持多SSID，每SSID对应多个VLAN。整个系统基于RADIUS＋WEBPORTAL/802.1x协议的方式进行用户认证，无线用户使用DHCP方式获得IP地址。

二、工程技术要求

本期扩建的无线网络系统方案设计应基于上海工程技术大学现有正在运行的校园无线网络平台，充分考虑当前和未来3-5年内无线网络技术和规模的发展，使其具备良好的可扩展性。新扩建无线网络系统纳入现有无线网络管理体系，因此系统应具备良好的融合性。系统可支持的AP数量既要满足目前的使用容量要求，更应考虑未来对更多AP的便捷支持。

本期扩容项目中新增AP和其他部件应当支持标准IEEE 802.11n相关标准，支持标准TCP/IP协议，支持主流AAA认证系统；作为校园网的补充和延伸，新增无线系统更需要满足对安全性的要求；同时要求无线网络系统兼容性好，支持冗余，可用性高，能支持多种主流硬件平台和操作系统；无线网络方案设计易实施、系统易管理；灵活支持未来基于wifi的各种多媒体应用。

1）扩建的无线系统和现有无线系统可以实现全网统一管理

上海工程技术大学无线校园网目前已经购买了2台无线控制器和将近100个AP.目前所有的无线控制器和AP均通过相应的网管系统进行统一的配置管理、性能管理、故障管理和报表管理。因此，在本期扩容项目中新增AP和其他部件，应当遵循统一配置、统一监控、统一生成故障和性能报表的原则，实现全网统一管理功能。不可因扩容而使得上海工程技术大学无线校园网被割裂为多个管理“孤岛”。

2）扩建的无线系统和原有无线系统要满足全校无缝漫游的需要

与传统的有线网络不同，由于无线终端的移动性需求，无线网络必须能够在全校范围内实现用户的无缝漫游。即在无线用户漫游的过程中，无论连接在哪个AP、哪台无线控制器上，都不需要重新进行身份认证，并且保持用户状态、带宽和访问权限始终一致，否则将导致用户联网故障、或者需要频繁输入帐号和密码（尤其是Portal认证环境下）进行认证，从而使用户满意度大幅降低。因此，在本期扩容项目中新增AP和其他部件，应当满足当用户出现在现有校园网无线产品和新扩容无线设备覆盖重叠区域的情况下时不会出现断线、重复认证、甚至无法正常上网的故障现象；同时当无线用户在现有校园网无线产品和新扩容无线设备覆盖区域之间进行漫游时，也不会出现无法顺利切换从而导致无法正常上网的现象。

3）扩建的无线系统应当强化无线校园网接入功能

随着无线校园网覆盖的不断完善，上海工程技术大学的无线网络用户也不断快速增加。因此，需要无线网络必须具备高密度、高性能、高安全性、高易用性等特点。

无线校园网一期项目中所采用的无线网络能够在提供无线接入的同时无缝融合基于用户身份、终端类型、接入位置和时间等因素的状态防火墙策略，并且能够进一步通过API接口实现无线连接与第三方安全装置之间的联动。因此在用户安全准入控制上，本期扩容项目中新增AP和其他部件应当同现有无线系统实现良好的联动机制，确保用户接入层的安全可靠。

三、设备采购要求

AP需采用业界一线品牌（建议投标品牌与我校现有控制器相配套）。

  - 设备需求（初步估算）

| 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 室内型AP（1） | 110 | 最高速率不低于850M，支持802.11a/n//ac和b/g/n双频同时工作，要求采用内置天线 |
| 室内型AP（2） | 35 | 最高速率不低于1300M，支持802.11a/n/ac和b/g/n双频同时工作，要求采用内置天线 |
| 现场支持工程师 | 1 | 提供一名现场支持工程师常驻我校松江校区，服务期为一年（自项目验收时起算）。现场支持工程师需单独为我校提供服务，专职做好本项目维护工作，不得与其它项目维护外派人员共用，作息时间与我校相同，工作由学校统一安排。 |

  - 建设周期

在合同签订后一个月内供货，两个月内交付用户使用。

三、设备详细技术要求

投标人应根据以下技术要求进行响应，并且要求提交详细的技术方案、实施方案和测试验收方案。以下各技术配置参数及各项需求条目和要求条目中，投标人必须保证选用的设备功能、技术性能、参数完全满足需求。

报价应包含设备费以及后期服务所有费用（包括版本升级费、服务费及相关配件费等）。

1、总体要求

- 国际知名品牌，建议投标品牌与我校现有控制器相配套，采用“瘦AP+AC”的组网方式。

- 供货商对所有设备部件和整机在供货后提供不少于3年原厂产品免费维保（包括新增功能和系统改错），并保证2年内同型号产品不会停产。

- 对于所投标无线产品，必须具有原厂商针对本项目的正式授权书。

- 投标商注册资金200万人民币（含）以上。

- 投标的设备厂商需具有国内高校成功案例5个以上，每个案例涉及产品应≥1000颗AP，需提供相关证明文件。

- 投标人需具有国内高校成功集成案例3个以上，每个案例涉及产品应≥300颗AP，并提供相关证明文件或合同。要求提供本项目经理简历，项目经理应具有国内高校成功案例的经历。

- 投标设备必须通过国际标准化组织、中国无委会的技术认证，并能在其官方网站查询到投标产品信息和相应编号。

- 中标人接到中标通知后应在30日内与上海工程技术大学签订合同，否则招标方有权取消投标方的中标资格。合同签订后3个月内完成本次所有采购产品的安装调试工作。

- 上海工程技术大学可根据业务发展的实际需要，在与中标人友好协商的基础上，对设备的型号、规格和数量作合理的增减变更。投标书中必须承诺当学校无线网络需要新增设备时，能以不高于本次投标的价格提供该产品。

- 投标人必须提供一名现场支持工程师常驻我校松江校区，服务期为一年（自项目验收时起算）。现场支持工程师需单独为我校提供服务，专职做好本项目维护工作，不得与其它项目维护外派人员共用，作息时间与我校相同，工作由学校统一安排。现场支持工程师需有3年以上网络工程师经验，工作态度认真，能主动开展工作。投标人需要提供现场支持工程师规范管理办法（包括：运维细则、考勤考评管理、应急响应制度、总结汇报制度、着装仪表、定期培训等详细规定）。

2、项目要求

- 无线网络整体解决方案不仅要考虑与数字校园建设中基础架构的融合，还要考虑与应用领域的融合。

- 无线网络须有优良的兼容性和稳定性并具有高密度接入能力。

- 支持QoS，能针对重要应用提供优先服务质量保证。

- 无线网络须保证用户能够在已覆盖无线信号的区域中无缝漫游。

- 无线网络必须提供良好的覆盖性以及穿透性，保障信号质量。

- 无线网络必须提供良好的抗干扰技术及非法AP压制能力。

3、技术指标要求

- 室内型AP（1）

| 类别 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 接入模式及协议 | 基本要求 | ★提供双射频卡，必须支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，5GHz频段最高速率不低于850Mbps。 |
|  |  | 在POE/POE+供电标准的基础上提供不低于2x2:2的MIMO系统性能。 |
|  | 组网模式 | 采用瘦AP组网模式，通过控制器实现统一配置和自动软件升级 |
|  | 工作环境 | 工作温度：0度~40度范围 工作湿度：10%-90% |
| 硬件要求及功能 | 接口 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 |
|  | 安装 | 支持吸顶或壁挂式安装要求 |
|  | 天线 | 内置2x2 MIMO天线 |
|  | 发射功率 | ≤100毫瓦 |
|  | 电源 | 支持标准802.3af或兼容 802.3at 供电，并支持外部供电。 在标准POE/POE+供电模式下，可以完全驱动2个独立无线模块，实现在同一时间和同一频段下两个发送空间流满速率工作。 |
|  | 射频优化 | 支持智能射频优化技术，能够根据终端频段支持能力、信号强度、信道忙闲、干扰程度等因素对无线连接进行动态优化 |
|  | 抗干扰性 | ★支持2G/3G基站无线干扰过滤功能，能够与2G/3G天线在相同位置共存，并有效规避2G/3G信号干扰 |
|  | 频谱分析 | ★支持干扰源的侦测和分类；支持频谱分析功能，可以针对环境的电磁状况作出完善的分析和报告。 |
|  | IPv6支持 | 支持IPv6的二层透传；支持IPV4/IPV6双栈工作模式 |
|  | SSID支持 | 支持≥8个SSID |
|  | 控制器管理 | ★能够被现有无线控制器所管理并发现，在任何一台新购或原有控制器发生故障时，AP都能正常工作。 |
| 核准 |  | ★必须持有国家无线电委员会入网核准证，并提供认证证书 |

- 室内型AP（2）

| 类别 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 接入模式及协议 | 基本要求 | ★提供双射频卡，必须支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，5GHz频段最高速率不低于1300Mbps。 |
|  |  | 在POE/POE+供电标准的基础上提供不低于3x3:3的MIMO系统性能。 |
|  | 组网模式 | 采用瘦AP组网模式，通过控制器实现统一配置和自动软件升级 |
|  | 工作环境 | 工作温度：0度~40度范围 工作湿度：10%-90% |
| 硬件要求及功能 | 接口 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 |
|  | 安装 | 支持吸顶或壁挂式安装要求 |
|  | 天线 | 内置3x3 MIMO天线 |
|  | 发射功率 | ≤100毫瓦 |
|  | 电源 | 支持标准802.3af或兼容 802.3at 供电，并支持外部供电。 在标准POE/POE+供电模式下，可以完全驱动2个独立无线模块，实现在同一时间和同一频段下两个发送空间流满速率工作。 |
|  | 射频优化 | 支持智能射频优化技术，能够根据终端频段支持能力、信号强度、信道忙闲、干扰程度等因素对无线连接进行动态优化 |
|  | 抗干扰性 | ★支持2G/3G基站无线干扰过滤功能，能够与2G/3G天线在相同位置共存，并有效规避2G/3G信号干扰 |
|  | 频谱分析 | ★支持干扰源的侦测和分类；支持频谱分析功能，可以针对环境的电磁状况作出完善的分析和报告。 |
|  | IPv6支持 | 支持IPv6的二层透传；支持IPV4/IPV6双栈工作模式 |
|  | SSID支持 | 支持≥8个SSID |
|  | 控制器管理 | ★能够被现有无线控制器所管理并发现，在任何一台新购或原有控制器发生故障时，AP都能正常工作。 |
| 核准 |  | ★必须持有国家无线电委员会入网核准证，并提供认证证书 |