
上海工程技术大学

航空学院A330服务训练舱采购项目
招标文件

项目名称：航空学院A330服务训练舱采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月12日
招标文件
招标项目名称：航空学院A330服务训练舱采购项目
发标时间：2015年11月12日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对航空学院A330服务训练舱采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月18日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月18日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、基本参数
1.1 几何尺寸
    长13米、宽5.7米、高度2.8米。
1.2 重量
空载自重为10吨，满载时的重量为15吨。对地面最大冲击载荷为320公斤/平方米。
二、功能描述
    模拟A330飞机的真实客舱环境，主要功能包括：
· A330客舱服务训练；（包括头等舱、公务舱、经济舱）
三、分舱配置
该训练舱分为以下几个舱段：
· 前门区；
· 头等舱段；
· 公务舱段；
· 二号门区；
· 经济舱段；
四、舱门配置
本训练舱共设置了如下的机舱门：
· A330飞机前登机门(1L)：简易功能门；
· A330飞机前服务门(1R)：三维门；
· A330飞机中登机门(2L)：三维门；
· A330飞机中服务门(2R)：三维门；
4.1 简易功能门（1L)
这个舱门是简易功能舱门，其外形与真实舱门一致，但只能像普通门那样打开，不具有运动轨迹、重量和惯量的仿真。
   在其门上配备有以下装置：
· 内部门手柄（可以转动，但不与内部联动）
· 观察窗
· 滑梯压力指示观察口
· 滑梯预位警告灯和客舱压力指示灯
· 预位警示绳（自动回收式）
· 方式选择手柄（可操作）
· 阵风锁按钮
· 辅助手柄
· 模拟滑梯包
4.2 三维门（1R & 2R&2L)
这3个舱门为三维门，其外形与真实舱门一致，但它只具有站位，不具有任何功能。
五、座椅设置
训练舱内共设置有如下座椅
· 双联可170度平躺电动头等舱旅客座椅一排，2+2+2布局，共6个座位；
· 双联公务舱旅客座椅1排，2+2+2布局，共6个座位；
· 双联经济舱旅客座椅2排，2+4+2共16个座位；
· A330单联乘务员座椅五组（5个座位）；
· 教官座椅一个（安装在控制室内，具有收放功能）；
头等舱旅客座椅采用航材件改装可170度平躺的电动座椅、商务舱、经济舱全部的旅客座椅和都将采用真实飞机航材件改装，乘务员座椅为仿真件。
3
3

