
上海工程技术大学师生活动中心多功能厅灯光、音响系统采购项目
招标文件

项目名称：师生活动中心多功能厅灯光、音响系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年3月17日
招标文件
招标项目名称：师生活动中心多功能厅灯光、音响系统采购项目
发标时间：2016年3月17日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对师生活动中心多功能厅灯光、音响系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年3月23日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年3月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年3月23日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
	序号
	设备名称/功能
	技术参数
	数量
	单位

	一、
	音频部分
	　
	　
	　

	1
	无线话筒（双手持通道）
	输出阻抗 XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1kΩ 
• 音频输出电平参考值 
• +/-33 kHz偏差 
• 1 kHz调音 
• XLR接口（连接至100 kΩ负载）： -19 dBV（典型值） 
• 1/4英寸接口（连接至100 kΩ欧负载）： -5dBV（典型值） 
• 灵敏度 -105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 
• 镜频抑制 >50 dB（典型值）
电源要求 12 - 18 V直流，160 mA (PG4)，320mA (PG88)，由外部电源供应 
	1
	套

	2
	有线话筒
	传感器类型: 动圈                                拾音模式： 心形
频率响应：60 Hz - 15 kHz                    灵敏度（1 kHz）:-53 dBV/Pa / 2,2 mV/Pa

重量:321 g
	2
	只

	3
	低音维修
	定制
	1
	只

	4
	配电箱改造
	定制
	1
	台

	5
	点歌机（配触摸屏）
	• 支持HDMI高清输出720P、1080i、1080P，支持3D TV
• 3D硬件加速、支持OpenGL ES 2.0/1.1、OpenVG、使界面操作更加流畅
• 支持鼠标、触摸屏、掌中宝、平板电脑、智能手机等多种无线点歌设备
• 随机内置50000首热门歌曲（含1000首HD1080P高清歌曲）
	1
	套

	6
	地插
	定制
	10
	只

	二、
	灯光部分
	　
	　
	　

	1
	电脑光束灯
	电压：100V-240V,50/60Hz
功率：350W
灯泡型号：Philips MSD Platinum 5R  
功率：189W  
	4
	台

	2
	蝴蝶灯
	4通道DMX - 512的LED效应
红，绿，蓝单独控制，发光二极管（带闪烁）来回移动速度控制
内置自动程序通过主/从或DMX 
内置声控程序通过主/从或DMX 
	4
	台

	3
	满天星激光灯
	额定电压：AC110V-240V 50-60Hz
激光功率：绿50/红100MW
激光波长：635MM（红光）532MM（绿光）
激光管寿命：〉5000H
控制方式：声控/自动/DMX控制
	2
	台


光源:  大功率LED RGB  3*6W 

光束：80个透镜，每个透镜可出3-6束光，可以达到240-480束光

发光角度:  120°

	控制模式: 声控/自动/联机同步/DMX512  
	2
	台

	5
	LED图案灯
	斑角度：18° 
　　颜色轮：6个颜色片＋白光，半色效果， 
　　可做双向变速彩虹效果。 
　　图案：旋转图案轮： 
　　7个可更换图案片＋白光
	4
	台

	6
	电脑灯控制台
	DMX512/1990 标准， 512个DMX控制通道，光电隔离信号输出。
同时控制最多30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置。
内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。
30个走灯程序，每程序最多100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。
可同时运行6个走灯程序、30个预置场景，并可同时对30台电脑灯进行提灯操作。
配备MEM-CARD接口，用户可使用MEM-CARD闪存卡保存自己宝贵的数据。
带背光的 LCD 显示运行参数。
关机数据保持。
	1
	台


1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。

输入/输出光电隔离。

8路独立放大驱动输出。

信号放大整形功能，延长信号传输距离。

	增强数据总线接入设备数量的能力。
	1
	台

	8
	灯光、音响线缆接插件及辅材
	根据现场情况定制
	1
	批


3
5

