上海工程技术大学

资保处购门禁采购项目

招标文件

项目名称：资保处购门禁采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月10日

招标文件

招标项目名称：资保处购门禁采购项目

发标时间：2014年11月10日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对资保处购门禁采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月17日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

★1.通过网络可以远程对门禁进行控制，不需要另外的门禁控制系统；不接受读卡机结合控制器方式，要求一体化控制。

★2.刷卡终端身份认证需采用实时认证模式，能自动识别用户权限，反馈刷卡信息，即可刷卡开门，区别于传统的黑白名单模式；

3.提供多种身份认证模式：(例如：网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等)；

★4.可分配开门权限，支持脱机密码开门，支持远程开关门，并监控开关状态；

5.可设置不同的刷卡进出模式，如：进出型、只进不出型、只出不进型；

★6. 可与其他物联网系统联动。

★7. 刷卡终端需采用单芯片构架，集成CPU，RAM，Flash，Ttl，I2C，SPI，AD采样及网络通讯等模块，无需单独连接计算机来对其控制。提供高可扩展性，减少故障点，具有一定的稳定性和抗干扰能力。

8.为达到实时及远距离通信（如：跨校区通信等）的目的，刷卡终端须采用纯TCP/IP协议，不接受串口通讯如485、232等总线模式；

9.刷卡终端的网络布线须采用独立专网的方式，避免校园网等其它网络的广播风暴或网络病毒，影响各自的正常使用。

★10.支持断网脱机工作，自动下载预约列表到刷卡端，为防止网络故障或瘫痪时脱机刷卡认证。

★11刷卡终端直接联入校园网交换机，无需中间设备转接，不接受门禁控制器模式；

设备参数：

1、工作电压：12vDC   工作电流：300mA。

2、最大卡片数量：5000张

3、最大刷卡记录：15000条

4、时段时限：支持8个可选时段

5、感应器输入：1路

6、感应器通讯方式：内置

7、读写时间：< 0.3秒

8、读卡距离：> 50mm

9、门磁输入：1路。（隔离保护）

10、按键输入：1路。（隔离保护）

注：采购共计77台

以上设备参数需要满足：硬件设备属于主流，专业，通用。

中标企业承诺所投门禁在软件开发商配合的前提下，完善与软件对接。