
上海工程技术大学
汽车学院引伸计等工具采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院引伸计等工具采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月1日
招标文件
招标项目名称：汽车学院引伸计等工具
一、发标时间：2016年11月1日星期二
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院引伸计等工具采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年11月7日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月7日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
技术要求
1.需求设备信息
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	引伸计
	634.25F-24
	1套
	MTS Acumen 3电子疲劳机配套

	2
	拉伸夹具钳口
	3.0 - 7.8 mm
7.1 - 12.7 mm
	2套
	MTS Acumen 3电子疲劳机配套

	3
	夹具气源
	为MTS Pneumatic Wedge Grips， Model 645.005气动夹具提供控制气源
	1套
	MTS Acumen 3电子疲劳机配套

	4
	弯曲夹具
	MTS 三点和四点弯曲固定装置； 642.01A-02 型；10 kN (2.2 kip)
	1套
	MTS Acumen 3电子疲劳机配套

	5
	压缩夹具
	643.07C-04 型
	1套
	MTS Acumen 3电子疲劳机配套


2. 产品技术参数与要求
（1）引伸计：
该引伸计主要配套于MTS Acumen 3电子疲劳机使用。
   ①参数指标

· 标距：50mm

· 变形量：-10%，50%

· 变形测量范围：-5mm, 25mm

· 精度：0.5%

· 非线性度：0.25%

· 适用温度：-85~+120℃

②技术要求

· 满足或超越ASTM E83 B1级和ISO9513 Class 0.5中的校准要求

· 能跟踪到试样断裂而不损坏引伸计

· 引伸计电缆是直接接至应变口上以减少线路焊接

· 对称的刀口设计

· 具有专利权的快速接触式弹簧使得在按照试样包括圆形和扁平形试样时快速而简便

· 即适用于静态试验机试件，也适用于动态试验机软件

· 为减小跨度变动进行温度补偿

· 低至30克的活动力使得在很小的试样触点夹持力时也不会打滑

· 一年保修
（2）拉伸夹具钳口

  拉伸夹具钳口主要配套于MTS Acumen 3电子疲劳机使用，包括2套，针对不同的样件的尺寸，分别是3.0 - 7.8 mm (0.12 - 0.31 in)和7.1 - 12.7 mm，用于配套MTS Acumen 3电子疲劳机。其主要参数如下：

· 载荷：5 kN (1.1 kip)
· 夹具形式：V型钳口
· 夹具表面：金刚石端点
· 从楔形钳口侧面放入试样时的试样夹持范围：3.0 - 7.8 mm (0.12 - 0.31 in)；7.1 - 12.7 mm
· 从楔块钳口顶部插入试样时的试样夹持范围: 9.4 mm (0.37 in)

· 适用温度: -40°C to 177°C (-40°F to 350°F)  
（3）夹具气源
该夹具气源为MTS Pneumatic Wedge Grips，Model 645.005气动夹具提供控制气源，配套MTS Acumen 3电子疲劳机。
（4）弯曲夹具

该弯曲夹具主要配套于MTS Acumen 3电子疲劳机使用，为MTS 三点和四点弯曲固定装置， 642.01A-02 型，10 kN (2.2 kip) 。该夹具可以满足用户特定的试验需求，上下跨距可调，并且配置有标尺可以快速等间距定位压辊灵活的 配置提供一个恒定应力区或最大应力线。 

· 动态受力：10 kN (2.2 kip)  
· 静态受力：30 kN (6.7 kip)  
· 下跨距：24 - 152 mm (0.94 - 6.0 in) 
· 上跨距：24 - 76 mm (0.94 - 3.0 in) 
· 温度范围：-129°C 到 149°C（-200°F 到 300°F） 
· 安装：螺纹；M12 x 1.25 mm (1/2"- 20)     
（5）压缩夹具
该夹具主要配套于MTS Acumen 3电子疲劳机使用，为MTS 压盘，643.07C-04 型，5kN (1.1 kip)  。此耐疲劳压盘采用硬阳极氧化铝板制成，其光滑的表面蚀刻有同心环，使样品成为视觉的中心，以取得更好的测试结果。      

· 动态载荷能力：5 kN (1.1 kip) 
· 建议样品直径范围：7.6 - 75 mm (0.3 - 3.0 in) 
· 包括两个固定压盘和 MTS Acumen 连接硬件
· 温度额定值：-40°C 到 149°C（-40°F 到 300°F）  
3
1

