
上海工程技术大学

轨道交通基础设施智能监测系统设备
采购项目
招标文件

项目名称：轨道交通基础设施智能监测系统设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月24日
招标文件
招标项目名称：轨道交通基础设施智能监测系统设备采购项目
发标时间：2015年11月24日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道交通基础设施智能监测系统设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年12月1日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月1日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、系统设备组件

1、数据采集分析系统（电源/控制）     1套

2、数据采集卡（4通道）              8台

3、远程视频监控及数据传输控制系统      1套

包含：工控机 1台、3G模块 1套、高清摄像头及相关配套 1套

4、监测控制软件                      1套

二、招标参数

1、数据采集分析系统（电源/控制）     1套

 内置PC/104嵌入式工控机,以太网口与计算机通讯,智能化管理的可充电锂电池组供电,LINUX操作系统,无线（Wi-Fi）或以太网传输控制信息,最多32 通道同步工作。脱机工作模式与联机工作模式可无缝切换。采用密封设计，既具备防水防尘的优点，还可保证在受到60g/6ms的高冲击振动下的仪器正常工作状态。可防静电和电磁干扰，最大程度确保产品的可靠性。

2、数据采集卡（4通道）               8台

输入方式DC、AC、GND、IEPE(ICP),桥压(2V、5V、10V、24V)程控切换, 全桥、半桥和三线制1/4桥桥路方式，每通道独立的16位A/D、DSP 实时信号处理,32通道同时工作时,每通道最高采样速率100kHz。本采集卡可实现电压、IEPE 传感器的振动、应变等信号的测量。测量应变无需外置调理器。可接入多种传感器，用于各种物理量的测量，包括：应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声音、温度(各种类型热电偶、铂电阻)、压力、流量、力、扭矩、电压、电荷等各种物理量的测试和分析。

3、远程视频监控及数据传输控制系统    1套

（1）远程数据传输控制系统——工控机 1台

用于数据处理、缓存和发送，并具备增加存储设备接口等功能；内置工业级控制计算机和电子硬盘，可在强振、高低温、高湿等极限环境下完成测试和长时间监测工作；采用有线网络（LAN）或无线网络（Wifi）连接计算机实时采集、传输、存储、显示、分析数据；可脱离计算机采用线控器控制独立工作，并将数据实时存储在仪器大容量电子硬盘中，连接计算机后再将数据回收进行分析处理。

（2）远程数据传输系统——3G模块 1套

利用3G网发送数据的终端模块。GPS同步功能。
（3）视频远程监控系统——高清摄像头及相关配套 1套

实现测试现场视频远程监控，可远程控制视频拍摄开关机、摄像头角度以及视频实现远程传输，并能与工控机实现无缝连接。

4、监测控制软件                      1套

基于C/S构架，实现本地局域网和Internet网络化设备管理功能，软件可实现远程监测现场设备运行状态，以实现实时监测和诊断，包括用户管理、数据存储、报警、断电自恢复等功能，包括时域分析、频谱分析、趋势分析功能。
3
3

