
上海工程技术大学

电子电气学院购双远心立式实验系统

采购项目
招标文件

项目名称：电子电气学院购双远心立式实验系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月11日
招标文件
招标项目名称：电子电气学院购双远心立式实验系统采购项目
发标时间：2015年11月11日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电子电气学院购双远心立式实验系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月17日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
	序 号
	名 称
	数量
	参数
	备注

	1
	实验台架
	1套
	外形尺寸：500*700*1800
镜头安装方式：垂直
镜头调节方式：飞机升降架（垂直）
	

	2
	光源支架
	2套
	立杆、光源固定架
	

	3
	工业相机
	1套
	黑白，2900万工业级数字相机，最高分辨率：6576*4384，CCD，35MM，精度可达到：±0.5um，帧率：4fps，帧曝光，F口。
可通过外部信号触发采集或连续采集。带SDK开发包和程序源代码
	相机自身含电源、触发线及触发头。

	4
	工业镜头
	1套
	最大视野范围：192*128mm，倍率0.187±3%，物距（mm）531±5，光圈16，远心度<0.04，畸变率<0.05，景深20mm，接口F，长度842mm，直径260mm，
	

	5
	LED背光源
	1个
	白光，外形尺寸：285*285*12（mm）。发光面：250*250。采用高亮度、长寿命的LED发光管组成，能充分突出测量或检测物体的轮廓信息。
	

	6
	LED背光源控制器
	1个
	模拟光源控制器，输出电压可以调节；可以同时提供单路或多路供电系统，性能稳定。
	

	7
	LED条形光源
	2个
	外形尺寸： 212*44*22，发光面：  199*36。亮度高、低温、均衡、无闪烁。
	

	8
	LED条形光源控制器
	1个
	数字控制器：采用高频斩波技术，独立多路输出，电压控制精度高；常亮、双脉冲触发和闪频三种控制模式，亮度256级。电源配有RS-232接口，可用上位PC机设置电源参数，也可用电源面板健盘设置参数。
	

	9
	机器视觉图像处理软件
	1套
	包含五大功能模块：匹配定位、字符识别、颜色识别、缺陷检测、尺寸测量。用户仅需要根据不同的检测对象设置不同的检测模板，即可快速实现检测功能。要求：
1、软件支持多种工业相机。
2、提供免费动态链接库
	

	10
	视觉处理系统
	1套
	Intel E5，内存8G，SSD固态硬盘+机械硬盘，NVIDA独立显卡，千兆网接口。
	

	11
	配套资料
	1套
	平台使用说明及二次开发资料
	


3
2

