
上海工程技术大学

教务处切换台采购项目
招标文件

项目名称：教务处切换台采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年10月28日
招标文件
招标项目名称：教务处切换台采购项目
发标时间：2015年10月28日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对教务处切换台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月2日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
视频信号：视频处理10 位、422、1920 × 1080 59.94/50i或以上

配置输入：不少于6 个主视频输入、4 个键控器、2 个徽标

输出：必须具备PGM OUTPUT、PGM/AUX OUTPUT

可连接外部控制器：USB 键盘（US 101、104 键类型）

视频输入：至少具备HD/SD SDI、复合、RGB D-Sub 15 针类型、HDMI
视频输出：至少具备HD/SD SDI、RGB D-Sub 15 针类型、HDMI、REF OUT

音频信号：采样频率大于等于48 kHz、量化大于等于24 位、频率响应20 Hz 至20 kHz、动态范围94 dB 或以上

音频输入：至少具备6 单声道/6 立体声嵌入音频输入、混合：至少具备5立体声混合

音频输出：具备PGM（立体声）/ MIX（立体声）

输入控制输入微调：-15 dB 至+15 dB

嵌入音频：从SDI 和HDMI 输入大于等于2 个通道、输出到SDI 和HDMI大于等于2 个通道

麦克风电源：具备 +48 V（开/关）

扬声器：具有内置扬声器1W

录制格式：MPEG HD (.mxf) 可以同时录制VOD 文件

视频编解码器：MPEG-2、HD Long

音频编解码器：LPCM

最长录制时间大于等于600 分钟

每个文件最长不小于360 分钟

其他接口：至少具备LAN、USB 3.0、GPI 9针直插式接口、VISCA 5针直插式接口

可控摄像机数： 大于等于6台摄像机

液晶显示屏：主显示屏：大于等于15英寸高亮度液晶显示屏、副显示屏：大于等于10英寸高亮度液晶显示屏

功能：至少具备Wipe、PinP、色度键、徽标、亮度键、彩条

预安装的模板：100个模板或以上


3

