上海工程技术大学

O2C氧立见测仪参数采购项目

招标文件

项目名称：O2C氧立见测仪参数采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月14日

招标文件

招标项目名称：O2C氧立见测仪参数采购项目

发标时间：2014年11月14日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对O2C氧立见测仪参数采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月20日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- *主机可以配备1-4通道，监测1-4个位点的血流、温度及血氧。

- 主机集成数据采集、显示、存储及分析功能，无需配备电脑记录数据。

- 激光种类：激光/白光

- 波长： NIR

- 类型： 连续波

- *最高功率 ： 30 mW

- *检测范围： 450-850 nm

- 环境要求：
操作温度：15-30℃
储存及运输温度：5-45℃
环境湿度：30-75%

- *支持本机数据与其他电脑的联网wifi同步传输。

- 一个探头可在同一位点同时检测血流、组织血氧饱和度与温度。血流监测光纤间距与氧饱和度光线间距相同（请列出光纤间距）。

- *通过探头的改变可实现12µm至15mm不同深度血流、氧饱和度监测。

| 灌注量 | 范围: | 0- 3500 AU |
| --- | --- | --- |
|  | 精度: | +/- 5% |
|  | 分辨率: | 1 AU |
| 血流速度 | 范围: | 0- 150 AU |
|  | 精度: | +/- 5% |
|  | 分辨率: | 1 AU |
| SO2 组织氧饱和度 | 范围: | 0-100% |
|  | 精度: | +/- 2% |
|  | 分辨率: | 1 AU |
| oxyHB 氧合血红蛋白 | 范围: | 0- 300 AU |
|  | 精度: | +/- 2 AU |
|  | 分辨率: | 1 AU |
| deoxyHB 氧离血红蛋白 | 范围: | 0- 300 AU |
|  | 精度: | +/- 2 AU |
|  | 分辨率: | 1 AU |
| rHb 局部相对血红蛋白总数 | 范围: | 0- 1 AU |
|  | 精度: | +/- 2 AU |
|  | 分辨率: | 1 AU |

注：接受外币报价