
上海工程技术大学
高职学院微型精密数控车床铣床
采购项目
招标文件

项目名称：高职学院微型精密数控车床铣床采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月9日
招标文件
招标项目名称：高职学院微型精密数控车床铣床
一、发标时间：2016年11月9日星期三
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对高高职学院微型精密数控车床铣床采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年11月15日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月15日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
精密数控车床套装规格参数
	产品编号
	图片
	说明
	数量

	No.24500
PD 400 CNC

微型车床系统
	[image: image1.png]



	中心间距400mm，车刀架纵向行程85mm, 鞍面最大工作物直径116mm. 坚固、有棱的车床导轨为优质的经铣磨硬化的铸铁制成。带2个可调节锥形轴承的特大主轴, 锥度MK3 ，主轴孔径 20.5mm。在无夹头运行时最大跳动 5/1,000mm. 精密的3爪夹头，夹宽100mm . 
正时针与逆时针方向旋转开关。
自动进给选择开关。
6种转速带驱动: 第一级: 80 - 330 - 1 ,400rpm；第二级: 160 - 660 - 2,800rpm. 强劲的静音电机，功率输出550W . 所有进给手轮配备可归零的刻度（2个）滑板和刀架: 1 刻度= 0.025mm. 1 圈= 1.0mm. 尾座轴: 1 刻度= 0.05mm. 1圈= 1.5mm. 自动进给速度为0.07 或 0.14mm/圈。
	1台

	No.24400
PD 400
微型车床系统
	[image: image2.png]



	中心间距400mm，中心高度85mm。旋径摆幅为116mm。
坚固, 有棱的车床由高品质经铣磨强化的铸铁制成。
带2个可调节锥形轴承的大型主轴，MT3，穿镗孔20.5mm。
转轴在无夹头情况下转运最多偏出5/1,000mm。
精密的3爪夹头夹宽达100mm。
皮带驱动可提供6种主轴转速: 1级: 80/330/1,400rpm；
2级：160 / 660 / 2,800rpm。功率强大又安静的单相电机，输出功率550W。
实用的手摇轮带有零刻度复位功能。可侧位滑动和竖直滑动。1刻度=0.025mm，1圈=1.0mm。
尾座和主导轴: 1刻度=0.05mm，1圈=1.5mm。自动进给速度为0.07或0.14mm/圈。
带有可替换齿轮的内置齿轮箱。
可提供19种间距：2.0 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.45 - 0.5 -
0.6 - 0.7 - 0.75 - 0.8 - 0.9 - 1.0 - 1.25 - 1.50 - 1.75 - 2.0 - 2.5 - 3.0mm。
也可车出10-48齿的标准螺纹。
包括转动顶心MK2及10mm MK2齿轮夹头。滑块横向行程85mm，纵向行程52mm。车圆锥时可左右旋转45°。带MK2锥孔 (短型) 的尾架，轴行程40mm及24mm，带有刻度。
尺寸：约为900 x 400 x 300mm。
重量：约为45kg。适用的车刀尺寸规格为:10 x 10mm。
	1台

	No.24402
碎渣收集盘
	[image: image3.png]



	由1.5mm的钢板制作, 喷塑涂层. , 静电喷涂. 焊接了可保护电机的盖板. 预置了抬高的安装孔方便安装. 可以看出冷却液是不可能渗漏的. 长 800 x 宽 270 x 高290mm.
	2个

	No.24408
自定心
四爪夹头
	[image: image4.png]



	夹爪是不可以独立调节的，也就是说是自定心的. 高精度. 夹宽100mm.
	1个

	No.24410
单动
四爪夹头
	[image: image5.png]



	用来夹持不规则和不对称形状的工件，每个夹爪需要手动单独调节定心，经过硬化处理的，可反装（反爪），夹宽 100mm。

	1个

	No.24419
筒夹头组
	[image: image6.png]BN




	用来精确车削圆形工件。包括 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10 - 12 和 14mm 各一只。同心精度高于0.002mm，相比夹头有更好的效果。也可以自己自作软性夹头。安装在车头部位。所有附件包装在一个带滑盖的木盒中。
	I组

	No.24415
刀架
	[image: image7.png]



	包含两个刀夹.可以快速方便的更换刀具及调整高度.
	2个

	No.24416
独立
快速换刀架
	[image: image8.png]



	适用于PD 400的刀架。
	1个

	No.24550
带钴HSS车刀
	[image: image9.png]= e |
e |

T




	每套含粗削、拆分车削、精修车削、及左右车刀。放置在带滑盖的木盒中。
10 x 10 x 80mm 


	1组

	No.24552
3支装
螺纹车刀
	[image: image10.png]“

T el
|

]




	一把外螺纹车刀 (夹角 60°, 公制)，一把内螺纹车刀，通用螺纹车刀.。放置在带滑盖的木盒中。
10 x 10 x 80mm 


	3只

	带钨钢可换刀尖的车刀组
No. 24556
刀柄
No. 24557
刀尖
	[image: image11.png]



	三种柄 (90mm长): 
用于粗加工;
用于横切操作;
用于孔径12mm，孔深90mm镗孔刀.
标准的钨钢刀尖, 55°, 镀金处理 (市面上的一样)。包括三支10 x 10mm刀柄和安装到头的T X 8扳手.
	1组

	No.24417
切刀刀架
No.24554
HSS切刀
	[image: image12.png]w




	用于PD400快速替换系统。用于拆分直杆及切槽。含钴的HSS高速钢12x3x85mm.
	1组

	No.24630
3支装
中心钻头
	[image: image13.png]



	高速钢制作. DIN 333 (类型 A) 60°。一组包含 2.0 - 2.5 and 3.15mm规格。
	3只

	No.24520
HSS 镗孔刀, 6支装
	[image: image14.png]



	有两种角度 60 度 (公制) 和 55 度 (英制)内螺纹车刀, 每种车刀有1.3mm - 2.65mm 和 4mm三种.刀柄直径 Ø 6mm. 长95mm. 车刀通过一个适配器安装在PD 230/E的刀架上. 他们包装在一个木盒中。
	1组

	No.24098
刀架上用的
夹持工具
	[image: image15.png]



	用于在车床上使用电动工具. 
钢制，尺寸30 x 10 x 65mm. 此夹持器可以将 LB/E or IB/E 安装在车床PD 400 用来打磨抛光使用. MICROMOT 标准直径为 Ø 20mm. 8 x 10mm 柄的夹持器用在PD 400.
数控不选购
	1个

	数控手轮
	[image: image16.jpg]



	手轮的控制轴的运动。设有主轴选择开关.同一时间控制单一轴的运动.
	1个


1. 以上价格为含税含运费价格
2. 以上产品质保1年,国内质保.
精密数控铣床套装规格参数
	产品编号
	图片
	说明
	其他

	No.24340
数控铣床主机
	[image: image17.png]



	电源电压
220 - 240V / 50/60Hz；电机功率400W

X轴转轴 循环式球形轴承带有4.0mm倾斜，直径12mm的侧翼。2.2A的步进马达，行程精度为1.27Nm；行程距离：约290mm
Y轴参数。循环式球形轴承带有4.0mm倾斜，直径12mm的侧翼。2.2A的步进马达，行程精度为1.27Nm；行程距离：约100mm，Z轴参数
循环式球形轴承带有4.0mm倾斜，直径12mm的侧翼。2.2A的步进马达，行程精度为1.27Nm；
行程距离：约200mm6档可调节转速180 - 350 - 550 - 800 - 1,300 - 2,500转/分钟通过更换驱动皮带的位置来调节。步进马达控制，CNC控制单元 (包括在发货清单中) 软件：CD-ROM光驱，可安装于Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 和 Windows 7 数控驱动数据连接口RS 232 接口(或者:使用usb数据线)，
（连接线包括在发货清单中）尺寸规格：机身:
底座:370 x 350mm, 台面尺寸:400 x 125mm, 总高度:约780mm控制单元:长 450 x 宽 270 x 高 60 mm机器重量：约50kg/，控制器单元：约4kg
	1台

	No.24320
铣床主机
	[image: image18.png]thde




	工作同心度精确，精度为0.05mm。带刻度盘的机头架可左右旋转90度。锁紧定位(1圈=1.0mm)。通过滑轮及V型带可实现6种主轴转速，180-350-550-800-1,300-2,500rpm。主轴采用6，8，10，12mm的筒夹(规格DIN 6499-B)(包括套装在内)。钻孔手柄最大行程为30mm(旋转1刻度进给1.0mm)。大型的带3个T槽的十字工作台。十字工作台由钢铣制而成，坚固耐用，并带有3条迷你魔标准T型槽（12 * 6 * 5mm）。技术参数:额定电压： 220 - 240V。额定功率：400W。电压频率：50/60Hz。转速范围：180-350-550-800-1,300-2,500rpm。喉深（立柱到主轴中心）125mm。立柱尺寸：长120x宽100x高420mm。工作台尺寸：400x125mm。Z轴行程：220mm，
X轴行程：310mm，Y轴行程：100mm。钻加工进给螺杆最大行程：30mm。手柄精度：2mm/0.02mm/刻度。机身总高度：780mm。重量：约47kg。
	1台

	No.24323
光栅尺
	[image: image19.jpg]



	增加CNC铣制加工的便捷性, 带有位置显示和重置归零功能。大型多功能显示器，3轴的显示(每一边带有一个传感器 )以及必要的紧固件。因此加工时产生的误差( 或间隙)可基本忽略。此外，当移动较长距离时，不需要再记录手摇轮的圈数。合理的重复操作：零位至第二起始位置( 即周期增量)，可以任意设置。技术参数：数字显示器尺寸：265 x 182 x 48mm。电源电压：110-230V。
电压频率：50/60Hz。
显示范围：
垂直（z轴）220mm，
横向（x轴）300mm，
纵向（y轴）100mm。
显示器连接线长度为2米，带有金属护套。
	1组

	No.24322
碎渣收集盘
	[image: image20.png]



	由1.5mm厚的钢板制成，静电喷涂图层。工作面预留了可靠的安装孔。(使用了钢的套管抬高，保证托盘的密封性能)。长 700mm, 宽 420mm, 高 40mm。
	2只

	No.24423
UT 400/CNC
数控分度系统
	[image: image21.jpg]



	PROXXON微型铣床 FF 500/CNC的第4轴,
经行完美的3D处理!

仅数控选用
	1个

	No.24110
钻夹头
	[image: image22.png]



	加紧宽度 10mm, 带钥匙和MK1锥度柄, 用10mm 筒夹安装在钻铣系统上。
	1只

	No.24253

5件套筒夹头组
	[image: image23.png]



	包含 2.4 - 3.0 - 3.2 - 4.0 和 5.0mm的筒夹每样一支，用来夹持铣刀。包装在带滑盖的木盒中。
	1组

	No.24257
钢制梯形压板
	[image: image24.png]u’f-
ll;'ro-




	2 支梯形块, 2 支压板, 2 个螺栓和 T型螺母 (B = 7mm, E = 12mm, D = 4mm, C = 7.2mm). 用于固定厚度35mm以内的工件.包装在带滑盖的木盒中。
	1组

	No.24255
钢制铣削加工的精密虎钳
	[image: image25.png]



	侧面及背面都可以使用. 夹宽60mm, 夹持范围 42mm. 与固定螺栓一起包装在带滑盖的木盒中。
	1个

	No.24262
精密V型夹块
	[image: image26.png]ee




	用于夹持各种的工件。碳化钢加工,平面经过精密铣磨. 4中不同棱口深度的V型块, 都是 90°。尺寸 50 x 30 x 30mm. 坚固的夹钳及滚花旋钮可确保工件牢固。包装在带滑盖的木盒中。
	1组

	No.24610
铣刀组
(2 - 5mm)
	[image: image27.png]



	包括直径 Ø 6 - 7 - 8 and 10mm的铣刀4把. DIN 844标准的四槽铣刀. 6.0 和 10.0mm 两种刀柄. HSS制造. 包装在带滑盖的木盒中。
	1组

	No.24610

铣刀组
(6 - 10mm)
	[image: image28.png]



	包括直径 Ø 6 - 7 - 8 and 10mm的铣刀4把. DIN 844标准的四槽铣刀. 6.0 和 10.0mm 两种刀柄. HSS制造. 包装在带滑盖的木盒中。
	1组

	No.24630
精密V型夹块
	[image: image29.png]



	高速钢制作. DIN 333 (类型 A) 60°。一组包含 2.0 - 2.5 and 3.15mm规格。
	1组

	No.24434
寻边器组
	[image: image30.png]



	用于铣床设备精确确定被加工工件的中心位置. 尺寸 6 x 6 x 50mm 和 6 x 5 x 75mm. 完美的包装在木盒中。
	1组

	No.24266
14件套的
平行规
	[image: image31.png]



	成对使用于车床、铣床、钻床在工作时调节平面高度。高合金硬质钢制作(58 - 62 HRC). 平行精度 0.002mm. 8 x 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40mm各两个.长100mm. 包装在木盒中。
	1组

	数控手轮
	[image: image32.jpg]



	手轮的控制轴的运动。设有主轴选择开关.同一时间控制单一轴的运动.
	1个


1. 以上价格为增值税发票的价格.包含国内所有运输等费用.
2. 以上产品质保1年,国内质保.
3
12

