
上海工程技术大学

轨道学院购轴承故障试验台采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院购轴承故障试验台采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月18日
招标文件
招标项目名称：轨道学院购轴承故障试验台采购项目
发标时间：2015年11月18日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院购轴承故障试验台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月24日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、功能指标
(1) 可快速模拟旋转机械多种状态和振动，可进行各种状态的对比分析及诊断；
(2) 可实现滚动轴承故障测量，提供正常、内圈故障、外圈故障、滚动体故障四套滚动轴承；尾端带有锥套结构可实现实验轴承的灵活拆卸功能与更换；
(3) 能够对轴承进行径向加载，加载力在100kg-1000kg内连续可调，并提供相应的力传感器输出接口进行测试；
(4) 提供维护和使用轴承试验台相应的工具设备。
(5) 提供轴承故障分析软件。
二、故障试验台技术参数
	试验台机械部分参数

	试验台台体
	台体不超过1500×1800 mm

	主轴尺寸
	直径100 mm，长度800 mm

	主轴转速
	100-2400 rpm

	轴承内径
	80 mm

	试验台电气部分参数

	牵引电机
	功率≥3 kW，最高转速≥2885rpm，额定电流≤6.4 A 

	变频调速控制器
	功率≥3 kW 

	力传感器
	最大载荷 2 T

	软件功能

	轴承故障诊断相应的信号处理分析功能
	1.波德图和极坐标图分析，时间转速幅值曲线分析
2.随转速变化的三维谱阵和随时间变化的三维谱阵，彩图和瀑布图显示方式，可显示横、纵截面

3.阶次谱阵分析，跟踪转速的阶次谱阵，可对等时基采样数据实现阶次分析，无需专门的等相位采样装置，支持阶次谱阵切片图分析和涡动比分析；

4.二维全息谱分析，可得到转子振动在各阶倍频下的旋转方向、大小、形状以及各阶倍频之间的相互关系；

5.全息瀑布图分析，将转速下的二维全息谱按转速由低到高或由高到低迭加在一张图上，得到全息瀑布图；

6.三维全息谱分析，可显示数个支承截面上同一阶分量的振动轨迹、它们之间的相位关系，以及轴心线上出现的节点，可分析扭转振动和弯曲振动等特性；
7.小波和小波包分析；拟小波分析；
8.倒频谱分析，包括常规倒富富谱，和特殊的倒富熵谱、倒熵富谱、倒熵熵谱分析；
9.共振解调和包络分析，计算共振波形的包络线，可显示单边或双边包络线；计算包络线的频谱－包络谱，分析故障特征频率；

10.连续波形的Hilbert-Huang变换分析，可显示IMF或边际谱。


3
1

