
上海工程技术大学
轨道学院钢轨湿态电阻测试台
采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院钢轨湿态电阻测试台采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年4月5日
招标文件
招标项目名称：轨道学院钢轨湿态电阻测试台采购项目
发标时间：2017年4月5日星期三
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院钢轨湿态电阻测试台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月12日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月12日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、概述
此测试台系统为非标产品，用于钢轨湿态电阻测试。主要技术指标参考BS EN 13146-5制定。
二、主要技术指标
1、电流测试：量程300mA,交流，分辨力10μA,精度±0.5%；
2、电压测试：量程30V,交流，分辨力0.1V,精度±0.5%；
3、喷嘴流量：5L/min-10L/min,可调，精度±1L/min;
4、喷淋高度：1000mm;
5、喷淋架往复移动行程：600mm,可调；
6、喷嘴尺寸：直径为3.6mm，喷射锥角为100°至125°；
7、绝缘块尺寸：长度：600mm,高度50mm;
8、温度测量量程：100℃,精度±0.5%;；
9、流量测量量程：20L/min,精度±0.5%;
10、数据处理方式：计算机。
11、电气控制方式：PLC控制并与计算机通讯。
三、主要供货单元
依据标准EN27888标准设计制造。主要的技术单元包括：
· 喷雾台：1套；
· 水控装置：1套；
· 电流、电压施加与检测装置：1套；
· 计算机测控系统（含软件）：1套；
· 相关配套：1套。
3
2

