
上海工程技术大学

仙霞路远程会议系统采购项目
招标文件

项目名称：仙霞路远程会议系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月13日
招标文件
招标项目名称：仙霞路远程会议系统采购项目
发标时间：2015年11月13日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对仙霞路远程会议系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月19日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月19日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
	序号
	产品描述
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	产品技术参数

	1、显示系统（参考配置）
	　

	1
	电动投影幕
	红叶
	120寸
	1
	幅
	具体参数由厂家提供

	2
	投影机
	Optoma
	3500流明
	1
	台
	具体参数由厂家提供

	3
	投影机吊架
	Optoma
	B-1
	1
	套
	具体参数由厂家提供

	4
	19寸液晶屏升降器
（含三星19寸显示器）定制
	三星
	19寸
	24
	台
	　

	5
	VGA信号分配器
	ITC
	TS-9116S
	2
	台
	产品描述
1. TS-9116S是一款具有1路VGA信号输入，16路VGA信号同时输出的高品质VGA分配器,可以有效避免信号在长距离传输中产生的信号损失。可将1路VGA视频信号转换成16个VGA视频信号并通过显示终端同步显示出来。可应用于安防监控、多媒体会议厅、指挥控制中心等场合。
2. 支持1路VGA信号输入，16路VGA输出，带宽为350MHz(-3dB)，输入阻抗为75 Ω，输出阻抗为75Ω，支持电源100VAC ～ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源。
技术参数、
1. 输入信号
1)  1路VGA信号，DB15母座接口
2) 输入阻抗：75Ω
3) 最大输入电平：2.0Vp-p(模拟信号)
4) 最小输入电平：0.5Vp-p (模拟信号)
2. 输出信号 
1) 16路VGA信号，DB15母座接口
2) 输出阻抗：75Ω
3) 最大输出电平：2.0Vp-p
4) 最小输出电平：0.5Vp-p
3. 信号通道 
1) 信号带宽：350MHz (-3db)
2) 转换速率：350V/us
4. 功率： 8W
5. 电源： 100VAC ～ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源
6. 外形尺寸：  560×408×135(mm)
7. 重量： 2.9Kg

	6
	智能高清混插矩阵机箱
	ITC
	TS-9204H
	1
	台
	功能特点
1.输入输出：最大支持8路信号输入，8路信号输出。 
2.插卡式结构：输入信号支持VIDEO、VGA、YPbPr、DVI, HDMI、3G-SDI、Fiber(光纤)、双绞线(HDBaseT)，输出信号支持HDMI、VGA 格式、DVI、双绞线(HDBaseT)、Fiber(光纤)。卡片式机构，极其容易扩展或更换。
3.支持DVI和HDMI实时无缝切换输出功能。
4.支持内嵌双向红外和RS-232控制信号切换功能（需配合双绞线或FB板卡及相应的传输器）。
5.支持HDCP管理，可设置加密和解密HDCP内容，确保信号源正常显示。
6.支持EDID管理，可存储8组EDID数据。允许读取输出设备EDID或存储的EDID并应用到 任意输入卡上，可以通过串口将EDID码发送到EDID存储区，可以通过串口读出当前输出口的EDID码。
7.具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用10个切换状态。 
8.支持正向高速通道和内嵌控制信号分离切换模式；
9.支持全高清：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920X1080P@60_36bit； 
10.豪华水晶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过LCD屏获得，操作便捷。  
11.支持3D、HDMI 1.4、HDCP1.4、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达3.25Gbps速率；  
12.具有2路RS-232通讯接口；  
13.具有1路网络端口，可以通过以太网远程控制，支持8个用户同时连接；  
14.内置国际通用电源；
技术参数：
1.产品型号: TS-9204H
2.接口 
1）可接输入卡: 数量 2
2）可接输出卡: 数量 2
3）输入路数: 8
4）输出路数: 8
5）支持输入插卡类型: TS-9204HR，TS-9204DR，TS-9204CR，TS-9204TR，TS-9204SR，TS-9204GR
6）支持输出插卡类型: TS-9204HC，TS-9204DC，TS-9204TC，TS-9204VC ，TS-9204SC，TS-9204GC
7）接口带宽: 3.25Gbps，全数字 
3.串口控制 
1）数量: 1
2）串行控制接口: RS-232，9-针母 D型 接口 
3）波特率与协议: 波特率：9600，数据位：8位， 停止位：1，无奇偶校验位 
4）串行控制口结构: 2 = TX，3 = RX，5 = GND
4.以太网控制 
1）以太网控制接口: RJ-45母接口
2）以太网控制协议: TCP/IP
3）以太网控制速率: 自适应10M/100M，全双工或半双工
5.规格 
1）电源: 100V AC ~ 240V AC，50/60 Hz， 国际自适应电源
2）最大功耗: 107W
3）产品重量: 6.3kg
4）储存、使用温度: -20℃～ +70℃
5）储存、使用湿度: 10% ～90%
6）机箱尺寸: 3U 
7）平均故障间隔时间: 30,000 小时
8）尺寸（mm: 484(L)×354(W)×132 (H)

	7
	4路HDMI音视频信号输入卡
	ITC
	TS-9204HR
	1
	块
	功能特点
1.4路HDMI-A母接口输入；
2.输入最长距离达20M；
3.像素带宽：225MHz，全数字；
4.接口带宽：3.25Gbps，全数字（每种颜色是3.25Gbps）；
5.支持EDID编辑功能；
6.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议； 
7.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920x1080p@60_36bit；
8.即插即用，极其方便；

技术参数：
1.接口: 4路HDMI-A母接口输入
2.协议: 支持HDMI1.4协议，HDCP1.4协议, DVI1.0协议。
3.像素带宽: 225MHz, 全数字
4.接口带宽: 3.25Gbps,全数字
5.最大支持分辨:  Normal-PC： 1600x1200@60_24bit  HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit  HDTV：1920x1080P@60_36bit   
6.位时钟抖动(Clock Jitter): <0.15 Tbit  
7.位上升时间(Risetime ): <0.3Tbit (20%--80%) 
8.位下降时间(Falltime): <0.3Tbit (20%--80%)   
9.信号类型: HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号  
10.接口: HDMI-D母接口 
11.信号强度: T.M.D.S +/- 0.4Vpp 
12.最小/最大电平: T.M.D.S 2.9V/3.3V 
13.输入EDID: EDID现场可擦写
14.最大直流偏置误差: 15mV 
15.最大功耗: 12W
16.产品重量: 约0.5KG
17.建议最大: 输入距离 小于20米，在1920x1200@60时（推荐使用认证过的HDMI专用线材，如Molex TM 的线材）

	8
	4路分量视频信号输入卡
	ITC
	TS-9204CR
	1
	块
	功能特点
1.4路DB15接口输入；
2.可选择VGA,CVBS,YPbPr,S-Video任一种信号输入；
3.输入最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60_24bit； HDTV：1920x1080P@60_36bit；
4.倍线输出可设置分辨率最大可达1920x1080P@60Hz。 
5.即插即用，极其方便。
技术参数：
1.规格参数
1)接口: 4路DB15接口输入
2)最大功耗: 50W
3)产品重量: 1.2kg
4)可选输出分辨率: 800 x 600@60Hz；1024 x 768@60Hz；
1280 x 720P@60Hz；1280 x 800@60Hz；
1280 x 1024@60Hz；1366 x 768@60Hz；
1440 x 900@60Hz；1400 x 1050@60Hz；
1600 x 900@60Hz；1600 x 1200@60Hz；
1680 x 1050@60Hz；1920 x 1080P@60Hz 
2.复合视频CV 
1）增益: 0dB
2）带宽: 150MHz @ -3dB
3）微分相位误差: 0.1°,3.58-4.43 MHz
4）微分增益误差时: 0.1% , 3.58-4.43 MHz
5）信号强度: 1Vpp :复合视频（CVBS）
6）最小/最大电平: 模拟信号: -2V/+2V
7）输入阻抗: 75 Ω
8）回波损耗: <-30dB@5MHz
3.Y/C视频 
1）增益: 0dB
2）带宽: 150MHz @ -3dB
3）微分相位误差: 0.1°,3.58-4.43 MHz
4）微分增益误差时: 0.1% , 3.58-4.43 MHz
5）信号强度: 1Vpp：S端子视频(Y/C)
6）最小/最大电平: 模拟信号: -2V/+2V
7）输入阻抗: 75 Ω
8）回波损耗: <-30dB@5MHz
4.分量视频YPbPr 
1）增益: 0dB
2）带宽: 350MHz @ -3dB
3）微分相位误差: 0.1°,3.58-4.43 MHz
4）微分增益误差时: 0.1% , 3.58-4.43 MHz
5）信号强度: 1Vpp :（分量视频中的Y）0.3Vpp: (分量视频中的Pb Pr/CbCr ) 
6）最小/最大电平: 模拟信号: -2V/+2V
7）输入阻抗: 75 Ω
8）回波损耗: <-30dB@5MHz
5.VGA视频 
1）增益：0dB
2）带宽：380 MHZ
3）信号强度： 0.63Vpp 到 0.9 Vpp
4）最小/最大电平：RGB信号:0V/1.0V
5）HV信号：0V/5.0V 
6）输入阻抗：75 Ω
7）回波损耗：<-30dB@5MHz

	9
	4路HDMI音视频信号输出卡
	ITC
	TS-9204HC
	1
	块
	功能特点
1.4路HDMI-A母接口输出；
2.输出最长距离达20M;
3.像素带宽：225MHz，全数字;
4.接口带宽：3.25Gbps，全数字;
5.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议； 
6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920x1080p@60_36bit。 
7.即插即用，极其方便。

技术参数：
1.接口：8路HDMI-A母接口输出
2.协议：支持HDMI1.4协议，HDCP1.4协议, DVI1.0协议。
3.像素带宽：225MHz, 全数字
4.接口带宽：3.25Gbps,全数字
5.最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit HDTV：1920x1080P@60_36bit   
6.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit  
7.位上升时间(Risetime )：<0.3Tbit (20%--80%) 
8.位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%)   
9.信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号  
10.信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 
11.最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 
12.输入EDID：EDID现场可擦写
13.最大直流偏置误差：15mV 
14.最大功耗：10W
15.产品重量：约0.5KG
16.建议最大输出距离：小于20米，在1920x1200@60时（推荐使用认证过的HDMI专用线材，如Molex TM 的线材） 

	10
	4路分量视频信号输出卡
	ITC
	TS-9204CC
	1
	块
	功能特点
1.4路DB15接口输出；
2.可选择VGA,CVBS,YPbPr任一种信号输入；
3.输入最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60_24bit； HDTV：1920x1080P@60_36bit；
4.倍线输出可设置分辨率最大可达1920x1080P@60Hz。 
5.即插即用，极其方便。
技术参数：
1、规格参数
1）接口：4路DB15接口输出
2）复合视频CV 
3）增益：0dB
4）带宽：150MHz @ -3dB
5）微分相位误差：0.1°,3.58-4.43 MHz
6）微分增益误差时：0.1% , 3.58-4.43 MHz
7）信号强度：1Vpp :复合视频（CVBS）
8）最小/最大电平：模拟信号: -2V/+2V
9）输入阻抗：75 Ω
10）回波损耗：<-30dB@5MHz
2.分量视频YPbPr 
1）增益：0dB
2）带宽：350MHz @ -3dB
3）微分相位误差;0.1°,3.58-4.43 MHz
4）微分增益误差时: 0.1% , 3.58-4.43 MHz
5）信号强度: 1Vpp :（分量视频中的Y） 0.3Vpp: (分量视频中的Pb Pr/CbCr ) 
6）最小/最大电平: 模拟信号: -2V/+2V
7）输入阻抗: 75 Ω
8）回波损耗: <-30dB@5MHz
3.VGA视频 
1）增益: 0dB
2）带宽: 380 MHZ
3）信号强度: 0.63Vpp 到 0.9 Vpp
4）最小/最大电平: RGB信号:0V/1.0V
5）HV信号：0V/5.0V 
6）输入阻抗: 75 Ω
7）回波损耗: <-30dB@5MHz

	11
	多功能地插
	定制
	　
	3
	套
	网络、音频、HDMI、VGA、电源等模块

	小计
	　

	2、扩声系统
	　

	1
	主音箱250W
	ITC
	TS-10
	2
	只
	技术参数：
1.二分频全频专业扩声音箱
2.阻抗:8Ω
3.频响:60Hz～20KHz
4.功率:250W
5.最大功率：500W
6.灵敏度:100dB
7.覆盖角度:（H）90°（V）45°
8.高音:ф34钛膜高音
9.低音:ф190磁10寸低音
10.箱体材料:15㎜高密度板
11.黑灰色喷漆
12.尺寸:360×290×540mm
13.重量:20Kg

	2
	专业功放2*400W
	ITC
	TA-H8
	1
	台
	功能特点：
1.双单声道平衡输入结构
2.多种输入方式:立体声.桥接.平衡
3.H类高效的放大电路,内置自动温度控制的冷却系统
4.高何真的音质,完美还音源品质,可让演员发挥淋漓尽致
5.开机自动软启动
6.内置智能限压系统
7.多种输出方式:立体声.桥接.
8.多重智能检测保护系统
9.内置100HZ高通滤波器

技术参数：
1.输出功率：1)（20Hz-20KHz/THD≤0.1％）
2)(Into8Ohms×2 )400W
3)(Into4Ohms×2 )600W
4）Into8Ohmsbridged1200W
5）Into4Ohmsbridged1600W
2.输出功率：1）（1KHz/THD≤10％）
2）(Into8Ohms×2 )480W
3）(Into4Ohms×2 )680W
4）Into8Ohmsbridged1350W
5）Into4Ohmsbridged1800W
3.频率响应；20Hz-20KHz/-1dB
4.电压增益：(Reference1KHz)26dB(constantgainoption)
5.输入灵敏度：0dBu(0.775V)
6.输入阻抗：10Kohms
7.THD+N：≤0.08％
8.信噪比：(A-Weighted,RMStoratedoutput、level,Inputsensitivity+GdBu)105dB
9.分离度：(AtratedoutputPower、reference1KHz)≤70dB
10.阻尼系数：(Internal1KHz)＞700
11.转换速率：70V/us
12.尺寸：（W×H×D）484×88×400mm

	3
	音箱支架
	ITC
	TS-01B
	2
	支
	音箱壁挂支架

	4
	16路带2编组调音台
	ITC
	TS-16P-2
	1
	台
	1.可装标准19"机柜
2.整机采用整块双面电路板，无连接故障
3.全表面贴装（SMT）工艺，工作更可靠
4.八路单声道输入
5.四路立体声输入，四组返送输入
6.两组左右主输出，两编组输出
7.两组辅助发送，其中一组可设置为推子后发送
8.监听功能强大，能分别监听所有输入出端
9.每路+48V幻像电源有独立开关
10.配LEDDJ灯
11.单声道输入通道(话筒或线路输入)8路
12.立体声输入通道(线路输入)4组(8路单声道)
13.单声道输入通道无
14.单声道话筒接口幻像电源+30V
15.输出通道2路ALT输出2路不平衡主输出2路平衡主输出1路立体声耳机输出2路单声道耳机输出
16.2路辅助输出2路ALT输出2路TRACK输出
17.频率响应20Hz～20KHz±0.5dB
18.单声通道话筒到主输出最大增益37.4～55.4dB±3dB
19.单声通道线路到主输出最大增益36.8～47.4dB±3dB
20.立体声声通道线路到主输出最大增益10dB±3dB
21.通道串音1KHz71dB/20KHz60dB
22.信噪比(计权)79dB@1KHz
23.主输出通道最大平衡输出25.6dB±1.5dB
24.主输出LT最大非平衡输出19.6dB±1.5dB
25.辅助最大非平衡输出19.2dB±1.5dB
26.效果最大非平衡输出无
27.耳机输出8.2dB@1KHz32Ω
28.通道间增益差＜3dB
29.失真度＜0.02%@0dB1KHz
30.单声道通道均衡
31.高频、中频、低频的频点12KHz2.8KHz45Hz
32.中心频点频偏与增益＜8%,±15dB
33.立体声通道均衡
34.高频、中频、低频的频点14KHz2.8KHz65Hz
35.中心频点频偏与增益＜8%,±15dB
36.主输出9段图示均衡无
37.中心频点无
38.频偏与增益无
39.效果器无
40.通道削波指示灯比削波电平提前3dB指示
41.编组及主输出１２段电平指示灯+20dB+10dB+7dB+4dB+2dB0dB-2dB-4dB-7dB-10dB-20dB-30dB
42.功放输出功率无
43.电源供电220V/50Hz(可选择110V/60Hz)
44.电源消耗＜70W
45.外置电源尺寸129×90×77mm
46.产品尺寸(宽×高×深)395×392×80mm
47.净重5.3Kg
48.运输尺寸(宽×高×深)
(包含外置电源和产品及包装)546×446×168mm
49.毛重9.9Kg

	5
	话筒前级处理器
	ITC
	TS-211
	1
	台
	功能特点
1. 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；
2. 2路可选音频信号输入，每路音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准5.1声道输出； 
3. 提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； 
4. 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 
5. 通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 ； 
6. 单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； 
7. 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 
8. 采用汉字液晶屏和6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 
9. 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 
10. 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 
11. 效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调； 
12. 可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数 ；
技术参数
1. 输出通道及插座 ：5.1 声道
2. 输入通道及插座： 5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低）
3. 输入阻抗 ：平衡：20KΩ
4. 输出阻抗： 平衡：100Ω
5. PC接口： 面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口）、后板2个RS485接口(RJ-45座)
6. 共模拟制比 ：>70dB(1KHz)
7. 输入范围 ：≤+25dBu
8. 频率响应 ：20Hz-20KHz(-0.5dB)
9. 信噪比： ≥95dB @ 1KHz 0dBu
10. 失真度： <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz
11. 通道分离度 ：>80dB(1KHz)
12. 输入通道功能 
1) 输入哑音： 每个通道设立单独哑音控制
2) 输入增益： 音乐和话筒有单独的音量调节，增益范围0%-100%,步距为1%
3) 输入延时： 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms
4) 输出相位： 同相(+) 或反相 (-)
5) 55输入均衡： 音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct 增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB.默认频点EQ1 40Hz, EQ2 80Hz, EQ3 160Hz, EQ4 317Hz, EQ5 632Hz, EQ6 1261Hz, EQ7 2515Hz, EQ8 5018Hz, EQ9 10KHz,9段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器
6) 限幅器设置 ：音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu至+20dBu、步距为0.1dBu
7) 防啸叫： 话筒带4种级别的防啸叫功能
8) 噪声门： 开启范围-119dBu至-10dBu，步距1dBu
9) 输入选择： 4路可选音乐信号输入，2路模拟灵敏度可选，一组光纤，一组同轴
13. 输出通道功能 
1) 输出哑音 ：每个通道设立单独哑音控制
2) 输出相位： 同相(+) 或反相 (-)
3) 输出增益 ：每个输入通道有单独的音量调节，增益范围0%-100%，步距为1%
4) 输出延时： 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-60ms，小于10ms，步距为0.1us；大于10ms，步距为1ms
5) 输出相位： 同相(+) 或反相 (-)
6) 分频器设置 每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct
7) 限幅器设置： 每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu；输出均衡 每输入通道设7个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct 增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB.默认频点EQ1 47Hz, EQ2 112Hz, EQ3 266Hz, EQ4 631Hz, EQ5 1495Hz, EQ6 3544Hz, EQ7 8399Hz
14. 效果器 ：双效果器,1M容量内存保证真实的处理效果，并带3段参量均衡,效果比率可任意调节
15. 处理器： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
16. 显示： 2采用分辨率为144*32的汉字液晶屏分和7段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状
17. 功耗： ≤30W
18. 电源： AC110V/220V    50/60Hz
19. 产品尺寸： 482×230×44mm
20. 净重： 4.5kg
21. 运输尺寸： 555 x 325 x 98mm
22. 毛重： 5Kg

	6
	UHF段液晶无线咪(双手持）
	ITC
	T-521UF
	1
	套
	产品特点
1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
2.提供各200个共600个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离；
3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；
4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；
5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便；
6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；
7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步；
8.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。
技术参数
系统指标
1. 频率指标  :640-857MHz（可使用的频率取决于当地的规定）
2. 调制方式  :宽带FM
3. 频道数目  :200个
4. 频道间隔: 250KHz
5. 频率稳定度  :±0.005%以内
6. 动态范围: 100dB
7. 最大频偏: ±45KHz
8. 频率响应  :80-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）
9. 综合信噪比: 105dB
10. 综合失真: ≤0.5%
11. 工作距离  :约100m（工作距离取决于很多音量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）
12. 工作温度: -10℃~+60℃
接收机指标
1. 接收机方式  :二次变频超外差
2. 中频频率: 110MHz，10.7MHz
3. 无线接口  :BNC/50Ω
4. 灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)
5. 灵敏度调节范围  :12-32dB μV
6. 离散抑制  :≥75dB
7. 最大输出电平  :+10dBV
8. 供电方式  :直流12~18V 500mA输入
发射机指标
1. 音头: 动圈式麦克风
2. 电容式:（领夹话筒，头戴话筒）
3. 天线: 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线
4. 输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw
5. 离散抑制: -60dB
6. 供电  :2节5号1.5V碱性电池
7. 电池寿命: 30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时
8. 功能特点  :采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离
9. 音质特点 :中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华

	7
	专业周边设备-电源时序器
	ITC
	TS-820
	1
	台
	功能特点
1、 公共广播系统电源管理设备之首选。
2、 8通道电源时序打开/关闭。
3、 远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。
4、 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
5、 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。
6、 输入连接器：大功率线码式电源连接器。 
7、 输出连接器：多用途电源插座。
技术参数
1. 额定输出电压  ：AC220V/50Hz 
2. 额定输出电流  ：30A 
3. 可控制电源  ：8路 
4. 每路动作延时时间  ：1秒 
5. 供电电源  ：VAC　50/60Hz 25A 
6. 单路额定输出电源： 20A
7. 尺寸 ： 484 x 295 x 44mm

	小计
	　

	3、无线会议系统
	　

	1
	UHF频段无线会议系统主机
	ITC
	TH-0590M
	1
	台
	功能特点
1.采用FM调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时；
2.音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆；
3.独有数据通信算法，在信号范围内主机的响应速度不受发言单元数量影响，最大发言单元容量为255个；
4.支持三种会议管理模式：轮替模式、限制模式、主席模式；
5.一个RS-485通信网口，可连接TS-0690会议摄像跟踪主机，实现会场发言单元的视像跟踪功能。
6.面板实时显示发言单元工作状态，并可调节发言单元输出音量；
7.可安装于19英寸标准机柜；
技术参数
音频信道 
1) 通信方式: UHF无线方式（单向）
2) 信道数 :5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
3) 频率范围 :500MHz-950MHz
4) 调制方式: FM
5) 接收灵敏度: -100dBM
6) 输出电平 :平衡输出：0-600mV、不平衡输出：0-300mV
7) 频率响应 :50Hz-15KHz
8) 信噪比 :＞105dB
9) 失真度 :＜0.5%
10) 无线信号传输距离 :60米（空旷条件下）
控制信道 
1) 通信方式 :UHF无线方式(双向）
2) 信道数 :16个
3) 频率范围 :422.4MHz-438.4MHz
4) 调制方式: FSK
5) 接收灵敏度: -100dBM
6) 辐射功率: +6dBm（可调）
7) 频率偏差 :＜0.002
8) 速率: 100KBPS
9) 信号覆盖范围 :60米（空旷条件下）
其他规格 
1) 电源 :DC12V-15V，≥1A
2) 功率: < 7W
3) 工作温度 :-10℃-40℃
4) 尺寸（W×H×D）: 485mm×100mm×355mm
5) 重量 :7.2 Kg

	2
	UHF频段无线会议系统主席单元
	ITC
	TH-0591
	1
	台
	功能特点
1.采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体；
2.独有新型防啸叫单指向性高灵敏度电容拾音器，使会议声音几近完美；
3.大屏幕LCD显示，分级菜单设计，操作简明方便，可显示信号强度、电池电量、电池欠压警告、频率信道、控制信道号等信息；
4.超低功耗，大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；
5.音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活；
6.发言单元具有发言按键、静音/菜单设置按键、音量加减按键、主席优先按键四种不同类型按键；
7. 发言单元具有拾音器灯环，可显示单元发言状态；
8.主席单元具有强制切断代表单元发言的优先权限功能；
技术参数
音频信道 
1) 通信方式  :UHF无线方式（单向）
2) 信道数: 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
3) 频率范围: 500MHz-950MHz
4) 调制方式: FM
5) 红外辐射功率  :+10dBM
6) 最大调制量: 60K
7) 辐射功率: ≤+9dBm
8) 话筒灵敏度  :-44dB±2dB
9) 频率偏差: <0.002
10) 信噪比  :>85dB
11) 总谐波失真: ≤0.8%
12) 频率响应: 50Hz-15KHz
13) 拾音距离  :10-30cm
控制信道 
1) 通信方式  :无线方式
2) 信道数  :16个
3) 频率范围  :422.4MHz-438.4MHz
4) 调制方式: FSK
5) 接收灵敏度: -100dBM
6) 发射功率: ≤+6dBm
7) 数据速率  :100Kbps
8) 频率偏差  :<0.002
其他规格 
1) 内置电源: DC 3.7V - 4.5V
2) 功率  :待机≤360mW, 讲话状态≤630mW
3) 工作温度: -10℃ --  40℃
4) 咪杆长: 400mm
5) 尺寸  :170×5.8×120mm
6) 重量 :0.6Kg (含电池)

	3
	UHF频段无线会议系统代表单元
	ITC
	TH-0591A
	23
	台
	功能特点
1.采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体；
2.独有新型防啸叫单指向性高灵敏度电容拾音器，使会议声音几近完美；
3.大屏幕LCD显示，分级菜单设计，操作简明方便，可显示信号强度、电池电量、电池欠压警告、频率信道、控制信道号等信息；
4.超低功耗，大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；
5.音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵活；
6.发言单元具有发言按键、静音/菜单设置按键、音量加减按键、主席优先按键四种不同类型按键；
7. 发言单元具有拾音器灯环，可显示单元发言状态；
技术参数
音频信道 
1) 通信方式  :UHF无线方式（单向）
2) 信道数: 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
3) 频率范围: 500MHz-950MHz
4) 调制方式: FM
5) 红外辐射功率  :+10dBM
6) 最大调制量: 60K
7) 辐射功率: ≤+9dBm
8) 话筒灵敏度  :-44dB±2dB
9) 频率偏差: <0.002
10) 信噪比  :>85dB
11) 总谐波失真: ≤0.8%
12) 频率响应: 50Hz-15KHz
13) 拾音距离  :10-30cm
控制信道 
1) 通信方式  :无线方式
2) 信道数  :16个
3) 频率范围  :422.4MHz-438.4MHz
4) 调制方式: FSK
5) 接收灵敏度: -100dBM
6) 发射功率: ≤+6dBm
7) 数据速率  :100Kbps
8) 频率偏差  :<0.002
其他规格 
1) 内置电源: DC 3.7V - 4.5V
2) 功率  :待机≤360mW, 讲话状态≤630mW
3) 工作温度: -10℃ --  40℃
4) 咪杆长: 400mm
5) 尺寸  :170×5.8×120mm
6) 重量 :0.6Kg (含电池)

	4
	UHF频段无线会议系统电池充电箱
	ITC
	TH-0595
	2
	台
	功能特点
1.采用AC110V~240V开关电源供电。
2.可同时为16枚专用锂电池充电。
3.具有智能充电管理电路，可有效保护电池。
4.具有伸缩拉杆及滑轮方便移动
技术参数
1. 电源 :AC110V-240V~50Hz/60Hz
2. 功率 :200W
3. 充电位数: 16
4. 单位最大充电电流: 700mA
5. 充电时间: 约8-10小时
6. 状态指示 :红灯闪动-充电中；绿灯-充电完成
7. 工作温度: 0℃-40℃
8. 尺寸: 620×370×175mm
9. 重量: 9Kg(不含电池)

	5
	UHF频段无线会议系统专用锂电池
	ITC
	TH-0596
	24
	块
	功能特点
1.具有能量密度高、小型化、轻量化，以及高安全性
2.锂电池的寿命一般为300～500个充电周期
技术参数
1. 电池容量:1950mAh
2. 额定电压: DC3.7V
3. 放电电流: ＜500mA
4. 充电电流:＜700mA
5. 发言工作时间:＞8小时
6. 待机工作时间: ＞24小时
7. 充电电压: DC5V
8. 尺寸:47×40×12mm
9. 重量 :54g

	小计
	　

	6、辅助材料
	　

	1
	会议机柜42U
	图腾
	KB6642
	1
	套
	1.类型：网络机柜
2.容量：42U
3.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4149...
4.门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开...
5.材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;...
6.高度：2000mm
7.宽度：600mm
8.深度：600mm
附加功能：“鼎极”框架型材(专利),组成整...

	2
	音频跳线
	ITC
	T-D1.8
	2
	条
	6.35话筒插头-6.35话筒插头

	3
	音频跳线
	ITC
	T-G1.8
	4
	条
	卡侬头（母）-卡侬头（公）

	4
	音频跳线
	ITC
	T-B1.8
	2
	条
	莲花（RCA）-6.35话筒插头

	5
	音箱线
	秋叶原
	300支金银线
	1
	批
	具体米数，以实地测量为准，仅提供参数

	6
	VGA线
	秋叶原
	VGA3+6
	600
	米
	具体米数，以实地测量为准，仅提供参数

	7
	HDMI线
	秋叶原
	5米标准
	6
	根
	具体米数，以实地测量为准，仅提供参数

	8
	DVI线
	秋叶原
	DVI24+1
	3
	批
	具体米数，以实地测量为准，仅提供参数

	9
	接插件（VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头）
	国产
	标准
	1
	批
	具体米数，以实地测量为准，仅提供参数

	10
	管材
	联塑
	Φ25
	1
	批
	具体米数，以实地测量为准，仅提供参数

	小计
	　

	备注:
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	该项目按设备采购进行招标，中标单位须开具商业发票，校方不收建筑类发票，请投标单位在标书中注明发票类型。

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3
2

