上海工程技术大学

轨道学院基于16号线的CBTC GUI仿真系统采购项目

招标文件

项目名称：轨道学院基于16号线的CBTC GUI仿真系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月14日

招标文件

招标项目名称：轨道学院基于16号线的CBTC GUI仿真

系统采购项目

发标时间：2014年10月14日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院基于16号线的CBTC GUI仿真系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年10月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年10月20日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 一. 应达到的功能

- a) 基本功能

（1）列车按照运行线自动运行

（2）跳停命令 SKIP

（3）扣车命令 HOLD

（4）催发车命令

（5）设置停站时间命令

（6）LATS单抄道岔功能

（7）排列信号机到信号机的进路，以及列车到信号机的进路

（8）车次号的跟踪

（9）进路的实施

（10）列车模式的确定

（11）列车位置和速度的计算

（12）列车自动运行功能

- b) 高级功能

1.   时刻表功能

包括激活时刻表，列车按照时刻表来运行

a,已经激活的时刻表，在ATS的客户端可以设置将具体的某个列车与某个运行班次进行绑定。绑定后的列车，按照时刻表的到发点来运行。

b,列车也可以脱离原先设置的与某个班次的关联。但这个命令的效果，只有当列车达到某个站台才有效，在区间是无效的。

c,列车在按照时刻表运行的过程中，如果实际列车的到发点时间和计划列车的到发点时间不一致，列车会自动根据时间差来优化列车在每个站的停站时间。最终达到列车的计划到发点时间和实际到发点时间完全一致。

2.   站控到中控的切换，以及紧急站控功能

a，当CATS发出转换控制模式的时候，只有LATS确认，才能将模式从中

控切换到站控模式。

b，当LATS发出释放控制模式命令的时候，CATS经过确认，才能转到中

控模式。

c，LATS也可以通过紧急站控模式，强行切到站控模式。

d，在各种模式的切换过程中，不会影响列车的运行以及命令的发送等功

能

3.   移动授权MAL的计算：

主要是轨旁的功能，通过ATS的进路请求命令，占用区段，信号机以及前方列车的状态，来确定每个列车的LMA信息。然后发送给车载使用。

- 二.应达到的技术指标

1.   ATS客户端同时在线数量：

本地ATS+中心ATS个数总数为51个

2.   ZC客户端同时在线数量：

最大可接入ZC数量11个

3.   列车同时在线数量：

最大可接入列车数量为41个