上海工程技术大学

机械学院购五轴联动教学机采购项目

招标文件

项目名称：机械学院购五轴联动教学机采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月18日

招标文件

招标项目名称：机械学院购五轴联动教学机采购项目

发标时间：2014年11月18日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院购五轴联动教学机采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

| 项目 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 工作范围 |  |  |
| 工作台尺寸 | 210 | mm |
| X轴方向行程 | 600 | mm |
| Y轴方向行程 | 500 | mm |
| Z轴方向行程 | 250 | mm |
| X/Y/Z最大进给速度 | 15 | m/min |
| X/Y/Z重复定位精度 | 0.01 | mm |
| X/Y/Z定位精度 | 0.015 | mm |
| 数控回转工作台 |  |  |
| A轴摆动范围 | -30~+100 | ° |
| C轴摆动范围 | 0~+360 | ° |
| A/C轴最大进给速度 | 20 | rpm |
| A/C轴定位精度 | 0.015 | ° |
| A/C轴重复定位精度 | 0.01 | ° |
| 主轴 |  |  |
| 最高转速 | 18000 | rpm |
| 功率 | 7.5 | kw |
| 刀柄规格 | BT30 |  |
| 自动刀库 |  |  |
| 刀库容量 | 12 | 把 |
| 最快换刀时间 | 4.5 | s |
| 机床数据 |  |  |
| 机床外形尺寸（约） | 2200x2300x2500 | 长×宽×高 mm |
| 机床总功率（约） | 23 | kW |
| 机床净重（约） | 3.5 | t |

售后服务与技术支持：

能为学校的操作人员和技术人员免费提供设备操作、维护及保养方面的培训。保证经培训后，校方人员能够正常的操作和使用设备，掌握设备基本维修和正常保养的技能。