
上海工程技术大学

后发中心多媒体教室教学音频对讲、视频图像支援系统改造（二期）采购项目
招标文件

项目名称：后发中心多媒体教室教学音频对讲、视频图像支援系统改造（二期）采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年5月28日
招标文件
招标项目名称：后发中心多媒体教室教学音频对讲、视频图像支援系统改造（二期）采购项目
发标时间：2015年5月28日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后发中心多媒体教室教学音频对讲、视频图像支援系统改造（二期）采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年6月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月3日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
拟对我校松江校区教学楼D、E、F楼多媒体教室进行改造，需安装教学音频对讲、视频图像支援系统，及时帮助、指导现场老师操作多媒体教学设备，提高服务效率并将原投影机电源线翻至讲台内。共有94间教室，各商家根据现场实地考察确定各自的实施方案及报价。联系老师：赵伟 老师，电话：67791074

项目要素：
1） 高清摄像头：枪机 (XXX套)

2） POE交换机：（XXX端口，适当预留备用端口）

3） 视频服务器：有效支持高清（1080P）视频流畅传输(监视画面的检索采用输入教室房间号后，该教室图像直接大屏显示)
4） 网线布设：安普超五类（1套），楼宇之间光纤铺设（含光纤交换机）。
5） 对讲电话，语音网关（控制室内要求留有5门无绳电话）
6） 集成：走线合理、安全、美观（1套）

7） 总控室：采用65”LED屏显示各图像

1） 摄像头技术要求

	最小照度
	彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON)

黑白0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON)

	快门
	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒

	镜头
	高清专用镜头6mm@F1.8(4mm,8mm,12mm可选)

	日夜型
	电子彩转黑/IR-CUT

	镜头接口类型
	C/CS 接口

	压缩标准

	视频压缩标准
	H.264 HighProfile，JPEG抓图

	压缩输出码率
	32 Kbps~8Mbps

	图像

	帧率
	50Hz:25fps(1920*1080)

 

60Hz:30fps(1920*1080)

	网络功能

	存储功能
	网络存储

	智能报警
	移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突

	支持协议
	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,SMTP,NTP(HTTPS,SIP ,802.1x,IPv6 可选)

	通用功能
	一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护

	接口

	通讯接口
	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口

	一般规范

	工作温度和湿度
	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)

	电源供应
	DC12V±10% 


2） 交换机技术要求

POE供电交换机

	端口
	24个10/100Base 以太网端口(PoE)或以上

	
	2个10/100/1000Base-T 以太网端口

	
	2个1000Base-X SFP 千兆SFP端口（Combo)

	
	24端口支持PoE功能 ; Mode-A 1/2 (+)/3/6(-)或以上

	
	支持自动翻转

	网络介质
	10BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线（≤100米）

	
	100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线（≤100米）

	
	1000BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线（≤100米

	
	IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、
IEEE 802.3x、IEEE 802.1D

IEEE 802.3af、IEEE 802.1Q 、IEEE 802.1p、IEEE 802.1x、
IEEE 802.1W、SNMP、IGMP

	整机功耗
	交流输入/整机不小于400W;PoE 370W

	LED指示灯
	Power,Link/Act(灯闪),100Mbps(绿),1000Mbps(橘),PoE供电输出(橘)

	工作环境
	工作温度: 0℃~45℃

	
	存储温度: -40℃~70℃

	
	工作湿度: 10%~95%无凝结

	
	存储湿度: 5%~90%无凝结

	输入电压
	AC 100-240V ;50/60HZ

	过载保护
	最大100W 

	支持标准
	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af,802.3at

	
	CSMA/CD, TCP/IP

	基本功能
	符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备PD

	
	端口供电优先级功能

	
	线速转发

	
	MAC自动学习与老化

	MAC地址列表
	4K MAC ,支持设置端口MAC地址学习最大个数

	转发速率
	12.8Gbit/s

	PoE管理
	支持端口PoE设置
支持端口供电优先级设置
支持PoE过温保护

	VLAN
	支持基于端口的VLAN

支持基于802.1QVLAN

	端口汇聚
	支持LACP和手工聚合
最多支持6个汇聚组，每组支持最多8个端口

	QOS配置
	支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持端口队列调度（SP、WRR）

	二层环网协议
	支持STP/RSTP和设备防环

	MAC地址管理
	MAC地址老化、MAC地址过滤和静态MAC地址

	组播
	支持IGMP Snooping

支持IGMP V1/V2

	安全特性
	用户分级管理和口令保护
支持IEEE 802.1X认证

	端口特性
	支持IEEE 802.3x流控（全双工）
支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制
支持基于pps的广播风暴抑制

	管理维护
	支持SNMP v1/v2

WEB网管
支持线缆检测
支持端口环回检测
支持系统日志，分级告警，调试信息输出


音频设备
3） 优质面包机
	主体

	类型
	有线电话

	技术参数

	铃声
	单一

	特性

	特性
	1、双音多频/脉冲兼容拨号 2、发话闭音 3、最后号码重拨 4、可挂墙使用


4） 语音网关技术要求
	SIP 协议

	RFC3261、RFC3262、RFC3264、RFC3311、RFC3515、RFC3581、RFC3966、RFC4028
SIP 注册（按端口注册、按网关注册）
注册超时设置
SIP中继
备份SIP代理服务器（最多10个）
点对点会话
SIP至SIP 中转
拍叉转发 （RFC2833, INFO）

	FXS

	反极性信令
来电号码发送 (FSK、DTMF、振铃前、振铃后，带/不带校验位)
铃音周期设定
铃音频率设定
音量控制
闪断检测时间设置
MWI消息等待指示 (FSK, 反极性)

	FXO

	反极性信令
来电号码检测 (FSK、DTMF、振铃前、振铃后)
忙音检测
DTMF 发出时间设置
音量控制
同步振铃设置
自动总机（二次拨号）
直接拨入
离线置忙

	Codec/FAX/RTP

	G.711, G.729A, G.723.1, GSM, iLBC等语音编解码
T.38 传真中继, T.30 传真透传
回音消除
动态抖动缓冲设置
静态防抖动缓冲
DTMF 转发 (RFC 2833, SIP/INFO, 带内)

Voice QoS
VLAN标签（IEEE 802.1p tag）
DiffServ TOS

	呼叫控制

	盲转、显式呼叫转接、遇忙呼叫转移、无应答呼叫转移、无条件呼叫转移、呼叫等待、来电显示、屏蔽来电显示、呼叫等待中来电显示、区别振铃
免打扰
呼叫保持背景音乐
彩铃
信号音设置（可自定义）
呼叫释放控制（被叫控制、主叫控制）
三方通话（内置）
缩位拨号
基于主叫和被叫号码的路由
号码转变（增加，删除，替换）
寻线组（轮选、顺选）
群振
号码位图
断电、断网“逃生”

	网络连接

	DHCP
DNS/DDNS
PPPoE
NAT 穿越
安全策略
IP地址过滤
SIP/RTP/TELNET/HTTP/TFTP 端口设置
Web管理界面使用许可 (管理员、用户)

	网关管理

	基于TR069的管理 (包括 TR069, TR104, TR106)
SNMP (MIB v2)
基于Web的管理界面 (近端和远程操作)
软件升级
日志管理 (8 级)
Syslog
各种调试和呼叫状态跟踪查询
Tcpdump（内置IP抓包工具）
Telnet远程操作
配置数据导入和导出
系统状态监控与统计


	网络连接

	DHCP、DNS/DDNS、PPPoE、NAT 穿越、IP地址过滤
媒体流
G.711, G.729A等语音编解码、回音消除、抖动缓冲自动调节、忙音检测
非话机终端
T.38传真中继，T.30传真透传、POS机传送、PBX 联机 (模拟外线/分机)

系统管理
基于Web的管理界面（近端和远程操作）、软件升级、日志管理、配置文件导入/导出、系统状态监控与统计



3

