
上海工程技术大学
汽车学院基于开放式ECU的发动机电控策略教学演示箱采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院基于开放式ECU的发动机电控策略教学演示箱采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月10日
招标文件
招标项目名称：汽车学院基于开放式ECU的发动机电控策略教学演示箱采购项目
一、发标时间：2016年11月10日星期四
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院基于开放式ECU的发动机电控策略教学演示箱采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年11月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月16日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
技术参数
1. 功能概述
发动机电控演示箱可用于基于模型的开发在发动机电控中的应用教学项目，具体由以下部分组成：
1) 控制器OpenECU M220；
2) 电子节气门 * 1；
3) 喷油器*4以及点火喷油模拟显示；
4) 转速信号模拟产生及显示模块；
5) 进气压力、进气温度、加速踏板、冷却液温度、曲轴和凸轮轴等信号模拟输入旋钮；
6) 针脚转接接头； 
为了使用此演示箱，还需要以下设备及软件：
1) 电脑；
2) OpenECU平台开发软件（Sim32-API软件包）；
3) 程序下载标定软件PiSnoop；
4) USB转CAN接口Kvaser leaf light H2；
5) Matlab Simulink 
2. OpenECU M220技术规格 
OpenECU M220的硬件基于Freescale的微控制器MPC5534来开发的，具有2路高速CAN接口，软件的开发是完全基于Simulink开发环境来进行的。
它可应用于以下领域：
· 混合动力车辆控制总成
· 尾气排放控制
· 启动执行器控制
· 复杂系统的子系统控制
· CAN通信网关。
M220的主要技术指标如下表所示：
	M220-控制器
	可用于以下领域：
· 混合动力车辆控制总成
· 尾气排放控制
· 启动执行器控制等

	微控制器
	输入输出端口I/O

	处理器
	MPC5534
	驱动器电源
	1 x 15A

	时钟频率
	80MHz
	传感器电源
	1 x 5V@250mA

	代码存储空间
	512KB
	输入端口
	23

	RAM存储空间
	64KB
	输出端口
	13

	标定存储空间
	256KB
	通信端口
	2 x CAN 2.0

	输入端口
	输出端口

	点火感应输入
	1个
	H桥
	1 x 5A

	数字信号输入
	5个0V至Vpwr
	小电流低边驱动输出
	2 x 0.1A & 2 x 0.25A

	模拟信号输入
	12 x 12位无符号
	大电流低边驱动输出
	1 x 15A & 6 x 2A

	温度传感器信号输入
	-
	火花塞（智能线圈）
	-

	爆震传感器信号输入
	-
	喷油嘴
	-

	凸轮轴信号输入
	2 x VR/霍尔单端
	高边驱动输出
	-

	曲轴信号输入
	1 x VR/霍尔单端
	
	

	物理特性
	应用

	尺寸
	位置
	发动机舱或底盘
	

	外壳材料
	电源电压
	6.5 ~ 36V
	

	重量
	0.72kg
	
	

	连接器
	2 x 46pin
	
	

	振动标准
	6g random RMS
	
	

	环境保护
	IP67密封
	
	


3. OpenECU平台开发软件（Sim32-API软件包）
OpenECU平台开发软件提供了可集成在Simulink中使用的底层软件模块库，比如CAN通信、模拟信号输入、数字信号输入、数字输出和CCP标定等。有了这样一个平台开发软件，再加上OpenECU开发硬件，用户就可以关注于控制策略的开发，而不再需要花很多时间和资源在硬件及底层软件上，且很方便对控制策略进行在线的调试和验证。
OpenECU平台软件支持以下操作系统：
· Win XP（32-bit）
· Win7（32-bit/64-bit）
OpenECU平台软件可以在以下版本的Matlab/Simulink开发环境中使用：
· R2008b, R2009a, R2010a, R2010b, R2011a, R2011b, R2012a,R2012b, R2013a, R2013b, R2014a, R2014b, R2015a (32-bit)

· R2013b, R2014a, R2014b, R2015a (64-bit)

3
5

