上海工程技术大学

机械学院购直线电机驱动XY平台

采购项目

招标文件

项目名称：机械学院购直线电机驱动XY平台采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月18日

招标文件

招标项目名称：机械学院购直线电机驱动XY平台采购项目

发标时间：2014年11月18日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院购直线电机驱动XY平台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

平台外形参数：

| 项目 | 平台参数 |
| --- | --- |
| 平台宽度Wc(mm) | 554 |
| 平台高度Hc(mm) | 105.5 |
| 平台长度Lc(mm) | 640 |
| 平台最大负载（Kg） | 50 |
| 平台重量（Kg） | 32 |

平台电机的主要参数：

| 电机参数 | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 电机气隙Ha(mm) | 1 | 1 |
| 最大驱动力Fpeak(N) | 375 | 747 |
| 最大驱动电流Ipeak(A) | 30 | 30 |
| 连续驱动力Frms(N) | 75 | 149.4 |
| 电机连续驱动电流Irms(A) | 6 | 6 |
| 电机法向吸力Fa(N) | 900 | 1332 |
| 电机脉动力Fcog(N) | 5 | 10 |
| 电机力常数Kf(N/A) | 12.5 | 24.9 |

平台主要技术指标：

| 项目 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 平台运动部分质量m(kg) | 7.7 | 1.3 |
| 空载最大加速度（G为重力加速度） | 8G | 12G |
| 最大速度 | 2m/s | 2.5m/s |
| 行程 | 452mm | 380mm |
| 分辨率 | 1μm | 1μm |
| 重复精度 | 5μm | 5μm |
| 平台位置精度 | ±10μm | ±10μm |
| 动态响应时间 | 10ms | 10ms |