上海工程技术大学

松江校区无线AP（扩容）采购项目

招标文件

项目名称：松江校区无线AP（扩容）采购项目

招标方：上海工程技术大学资实处

2015年7月20日

招标文件

招标项目名称：松江校区无线AP（扩容）采购项目

发标时间：2015年7月20日星期一

一、投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对松江校区无线AP（扩容）采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

相关投标产品，须提供原厂商授权。所有相关产品须提供相关公安机构提供的检测报告。

1、投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）

2、投标时间：2015年7月24日上午9：00-12:00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3、开标时间和地点：2015年7月下旬，采取公开、评标，地点：校资实处。

4、 开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。

5、凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年7月24日前与资实处物资供应中心联系。

6、本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7、联系人：高 丹    电话：67791017

第一部分  招标要求

为适应校园移动应用需求的大幅度增长，上海工程技术大学拟对现有校园无线网络进行扩展，逐步实现整个校园的无线全覆盖，为校内师生提供高效可靠的无线网络接入服务，全面支持各种数据、语音和视频等移动网络应用。

一、目前无线网络状况

上海工程技术大学目前运行的无线网络采用控制器+瘦AP的系统架构，实现了松江主校区部分热点覆盖。其中有2台Aruba万兆级别的无线控制器（支持1000颗的AP及防火墙许可）、目前已经在学校飞行大楼、图书馆、行政楼部署了180颗Aruba 802.11 a/b/g/n/ac 890m双频AP和35颗Aruba 802.11 a/b/g/ac 1300m双频AP。支持多SSID，每SSID对应多个VLAN。整个系统基于RADIUS＋WEBPORTAL/802.1x协议的方式进行用户认证，无线用户使用DHCP方式获得IP地址。

二、工程技术要求

本期扩建的无线网络系统方案设计应基于上海工程技术大学现有正在运行的校园无线网络平台，充分考虑当前和未来3-5年内无线网络技术和规模的发展，使其具备良好的可扩展性。新扩建无线网络系统纳入现有无线网络管理体系，因此系统应具备良好的融合性。系统可支持的AP数量既要满足目前的使用容量要求，更应考虑未来对更多AP的便捷支持。

本期扩容项目中新增AP和其他部件应当支持标准IEEE 802.11n和802.11ac相关标准，支持标准TCP/IP协议，支持主流AAA认证系统；作为校园网的补充和延伸，新增无线系统更需要满足对安全性的要求；同时要求无线网络系统兼容性好，支持冗余，可用性高，能支持多种主流硬件平台和操作系统；无线网络方案设计易实施、系统易管理；灵活支持未来基于wifi的各种多媒体应用。

1）扩建的无线系统和现有无线系统可以实现全网统一管理

上海工程技术大学无线校园网目前已经购买了2台无线控制器和将近100个AP.目前所有的无线控制器和AP均通过相应的网管系统进行统一的配置管理、性能管理、故障管理和报表管理。因此，在本期扩容项目中新增AP和其他部件，应当遵循统一配置、统一监控、统一生成故障和性能报表的原则，实现全网统一管理功能。不可因扩容而使得上海工程技术大学无线校园网被割裂为多个管理“孤岛”。

2）扩建的无线系统和原有无线系统要满足全校无缝漫游的需要

与传统的有线网络不同，由于无线终端的移动性需求，无线网络必须能够在全校范围内实现用户的无缝漫游。即在无线用户漫游的过程中，无论连接在哪个AP、哪台无线控制器上，都不需要重新进行身份认证，并且保持用户状态、带宽和访问权限始终一致，否则将导致用户联网故障、或者需要频繁输入帐号和密码（尤其是Portal认证环境下）进行认证，从而使用户满意度大幅降低。因此，在本期扩容项目中新增AP和其他部件，应当满足当用户出现在现有校园网无线产品和新扩容无线设备覆盖重叠区域的情况下时不会出现断线、重复认证、甚至无法正常上网的故障现象；同时当无线用户在现有校园网无线产品和新扩容无线设备覆盖区域之间进行漫游时，也不会出现无法顺利切换从而导致无法正常上网的现象。

3）扩建的无线系统应当强化无线校园网接入功能

随着无线校园网覆盖的不断完善，上海工程技术大学的无线网络用户也不断快速增加。因此，需要无线网络必须具备高密度、高性能、高安全性、高易用性等特点。

无线校园网一期项目中所采用的无线网络能够在提供无线接入的同时无缝融合基于用户身份、终端类型、接入位置和时间等因素的状态防火墙策略，并且能够进一步通过API接口实现无线连接与第三方安全装置之间的联动。因此在用户安全准入控制上，本期扩容项目中新增AP和其他部件应当同现有无线系统实现良好的联动机制，确保用户接入层的安全可靠。

三、设备采购要求

AP需采用业界一线品牌（建议投标品牌与我校现有控制器相配套）。

  - 设备需求（初步估算）

| 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 室内型AP | 120 | 最高速率不低于850M，支持802.11a/n/ac和b/g/n双频同时工作，要求采用内置天线 |

  - 建设周期

在合同签订后一个月内供货，两个月内交付用户使用。

三、设备详细技术要求

投标人应根据以下技术要求进行响应，并且要求提交详细的技术方案、实施方案和测试验收方案。以下各技术配置参数及各项需求条目和要求条目中，投标人必须保证选用的设备功能、技术性能、参数完全满足需求。

报价应包含设备费以及后期服务所有费用（包括版本升级费、服务费及相关配件费等）。

1、总体要求

- 国际知名品牌，建议投标品牌与我校现有控制器相配套，采用“瘦AP+AC”的组网方式。

- 供货商对所有设备部件和整机在供货后提供不少于3年原厂产品免费维保（包括新增功能和系统改错），并保证2年内同型号产品不会停产。

- 对于所投标无线产品，必须具有原厂商针对本项目的正式授权书。

- 投标商注册资金200万人民币（含）以上。

- 投标的设备厂商需具有国内高校成功案例5个以上，每个案例涉及产品应≥1000颗AP，需提供相关证明文件。

- 投标人需具有国内高校成功集成案例3个以上，每个案例涉及产品应≥300颗AP，并提供相关证明文件或合同。要求提供本项目经理简历，项目经理应具有国内高校成功案例的经历。

- 投标设备必须通过国际标准化组织、中国无委会的技术认证，并能在其官方网站查询到投标产品信息和相应编号。

- 中标人接到中标通知后应在30日内与上海工程技术大学签订合同，否则招标方有权取消投标方的中标资格。合同签订后1个月内完成本次所有采购产品的安装调试工作。

- 上海工程技术大学可根据业务发展的实际需要，在与中标人友好协商的基础上，对设备的型号、规格和数量作合理的增减变更。投标书中必须承诺当学校无线网络需要新增设备时，能以不高于本次投标的价格提供该产品。

2、项目要求

- 无线网络整体解决方案不仅要考虑与数字校园建设中基础架构的融合，还要考虑与应用领域的融合。

- 无线网络须有优良的兼容性和稳定性并具有高密度接入能力。

- 支持QoS，能针对重要应用提供优先服务质量保证。

- 无线网络须保证用户能够在已覆盖无线信号的区域中无缝漫游。

- 无线网络必须提供良好的覆盖性以及穿透性，保障信号质量。

- 无线网络必须提供良好的抗干扰技术及非法AP压制能力。

3、技术指标要求

室内型AP

| 类别 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 接入模式及协议 | 基本要求 | ★提供双射频卡，必须支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，5GHz频段最高速率不低于850Mbps。 |
|  |  | 在POE/POE+供电标准的基础上提供不低于2x2:2的MIMO系统性能。 |
|  | 组网模式 | 采用瘦AP组网模式，通过控制器实现统一配置和自动软件升级 |
|  | 工作环境 | 工作温度：0度~40度范围 工作湿度：10%-90% |
| 硬件要求及功能 | 接口 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 |
|  | 安装 | 支持吸顶或壁挂式安装要求 |
|  | 天线 | 内置2x2 MIMO天线 |
|  | 发射功率 | ≤100毫瓦 |
|  | 电源 | 支持标准802.3af或兼容 802.3at 供电，并支持外部供电。 在标准POE/POE+供电模式下，可以完全驱动2个独立无线模块，实现在同一时间和同一频段下两个发送空间流满速率工作。 |
|  | 射频优化 | 支持智能射频优化技术，能够根据终端频段支持能力、信号强度、信道忙闲、干扰程度等因素对无线连接进行动态优化 |
|  | 抗干扰性 | ★支持2G/3G基站无线干扰过滤功能，能够与2G/3G天线在相同位置共存，并有效规避2G/3G信号干扰 |
|  | 频谱分析 | ★支持干扰源的侦测和分类；支持频谱分析功能，可以针对环境的电磁状况作出完善的分析和报告。 |
|  | IPv6支持 | 支持IPv6的二层透传；支持IPV4/IPV6双栈工作模式 |
|  | SSID支持 | 支持≥8个SSID |
|  | 控制器管理 | ★能够被现有无线控制器所管理并发现，在任何一台新购或原有控制器发生故障时，AP都能正常工作。 |
| 核准 |  | ★必须持有国家无线电委员会入网核准证，并提供认证证书 |

第二部分  评标办法

为规范我校信息化项目招标评标工作，充分体现“公平、公正、择优”的原则，根据《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规，结合我校信息化项目招标投标工作的实际情况，特制定本评标办法，作为选定招标项目中标人的依据。

一、评标总则

1、项目的评标采用综合评分法，总分100分，其中商务标权数为35％，技术标权数65％。

2、评标采用综合评分法在满足招标文件要求的前提下，对每个有效投标人的投标文件分别进行综合评分并汇总。综合得分最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐排名第一的投标人为中标候选人。若出现二家投标人并列最高分，则确定投标报价较低者为中标候选人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标人。

3、投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

二、评分细则

（1）价格分（满分35分）：报价分＝35%×（评标基准价/投标报价）。评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。

（2）技术分（满分65分）

| 序号 | 评分内容及分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求理解与方案设计的先进性、合理性 （15分） | 对现状和需求有充分的理解和把握，对系统设计目标有清晰的描述，在投资保护、原有成果复用或继承等方面有较为全面的解决方案。 方案设计先进合理，在保障成熟的前提下有一定的前瞻性和创新性 | 根据投标方案分四档 好的为12-15分； 较好的为8-11分； 一般的为4-7分； 差的为0-3分。 |
| 2 | 产品选型/配置完整性、合理性 （15分） | 产品选型/配置、应用软件开发的完整性、合理性 | 产品选型分四档： 优于招标文件的为12-15分； 满足招标文件要求的为8-11分； 基本满足招标文件要求的为4-7分； 不满足的为0-3分。 |
| 3 | 项目实施方案 （10分） | 包括项目组织、参与人员、施工方案、质量管理、工期等 | 实施方案分三档 好的为8-10分； 较好的为4-7分； 差的为0-3分。 |
| 4 | 售后服务 （15分） | 质量保证期、响应时间、修复时间、故障解决办法、人员培训等 | 售后服务分四档 好的为12-15分； 较好的为8-11分； 一般的为4-7分； 差的为0-3分。 |
| 5 | 综合能力 （5分） | 项目经验和案例、 人员资质情况、 公司实力等 | 综合能力分四档： 好的为4-5分； 较好的为2-3分； 一般的为1分； 差的为0分。 |
| 6 | 投标文件完整性 （5分） | 投标文件完整性、前后一致性等 | 投标文件分三档： 完整一致的为4-5分； 基本完整一致的2-3分； 其它的为0-1分。 |

三、技术分和其它分打分依据：

综合考虑各投标人提供的技术方案的先进性、实用性、安全性、易维护性以及对招标文件要求的系统各项功能、性能响应的完整性、系统的各项质量、技术指标以及系统构架等方面情况。要求对各项功能进行详细说明，能充分体现对各业务需求和业务规范理解的深度，充分体现应用特色，描述不合理或者没有描述都不得分，进行具体描述且符合要求的得分。