上海工程技术大学

化工学院购同步热分析仪采购项目

招标文件

项目名称：化工学院购同步热分析仪采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月24日

招标文件

招标项目名称：化工学院购同步热分析仪采购项目

发标时间：2014年10月24日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院购同步热分析仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年10月30日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年10月30日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

*1）结构设计： 水平式炉体及天平，天平室自动温度补偿，无需外围冷却水装置。

*2）天平设计：双臂双天平设计（膨胀自动补偿）,内置两个天平；

*3）吹扫气设计：水平吹扫（无烟囱效应）；

4） 温度范围：室温～1500oC;

5）称重范围： 200mg；

*6）天平灵敏度：0.1ug

7）量热精确度/准确度：2％

*8） 功能：一次实验同时得到DTA，DSC，TGA和DTG数据，无须更换传感器。

9） 炉体冷却： 1000oC～50oC< 20min;

10）温度校正：金属点或金属标样；

*11） 标配数字式质量流量控制器及自动气体切换装置，通过软件控制和记录气体的总类和流量；

12）标配独立进气管和反应性气体接入口；

*13）标配双样品TGA测试；

- 标配自动步阶恒温TGA技术

*15) 具有在实验进行过程中放弃实验或某些实验步骤的能力；具有修改正在进行的实验的能力，包括在运行的实验中增加或删除实验步骤；