上海工程技术大学

电子电气工程学院购物联网智能交通实训系统采购项目

招标文件

项目名称：电子电气工程学院购物联网智能交通实训

系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月21日

招标文件

招标项目名称：电子电气工程学院购物联网智能

交通实训系统采购项目

发标时间：2014年10月21日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电子电气工程学院购物联网智能交通实训系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年10月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年10月27日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

# 一、基本要求

本次建设的物联网智能交通实训系统由智能交通平台软件、智能交通沙盘、智能交通实训套件和基础配套设备四部分组成，包含了物联网感知层、网络层和应用层三层架构的平台和设备。鉴于物联网系统技术的复杂性和实验室建设质量的考量，本项目要求投标人需具备智能交通实训系统的供应能力，并且具有一定的技术研发能力和工程施工能力。

# 二、设备采购清单

本次物联网智能交通实训系统采购设备至少包含如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台一体机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 工作台 | 个 | 1 |  |
| 3 | 物联网应用开发平台软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能交通平台软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | WiFi路由器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能交通沙盘 | 套 | 1 |  |
| 7 | 智能交通实训套件 | 套 | 5 |  |
| 8 | 智能小车 | 套 | 1 |  |
| 9 | 智能交通工具包 | 套 | 1 |  |
| 10 | 投影仪 | 台 | 1 |  |

# 三、智能交通实训系统设备性能要求

为保障项目顺利实施，满足教学和科研需求，对各设备及软件的总体要求如下,其中标注“★”符号的项为必需项。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 性能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台一体机 | 1 | 1. CPU：i3 3240，主频3.4GHz； 2. 内存：4G DDR3，1600MHz； 3. 显卡：独立显卡HD7650； 4. 网卡：主板集成千兆网卡； 5. SATA硬盘：1T/7200/SATA3； 6. 键盘：USB键盘/A； 7. 鼠标：光电鼠标/USB/1000DPI； 8. 底座：相框式底座； 9. 显示屏：23英寸IPS液晶显示器； 10. 分辨率：1920×1080； 11. 屏幕比例：16：9； 12. 背光类型：LED背光； 13. 触摸屏：支持多点触摸。 |
| 2 | 工作台 | 1 | 1. 基材：环保颗粒板，符合欧洲E1级环保标准，抗弯强度高； 2. 饰面：三聚氰胺表面，扛磨损、耐热、易擦洗；桌面带有穿线孔； 3. 规格：80cm长×40cm宽×115cm高。 |
| 3 | 物联网应用 开发平台软件 | 1 | 1. 物联网应用开发平台应具有业务管理单元、业务处理单元、集成接入单元和开发工具包，提供基础数据配置、传感网节点通信接口和传感网节点设备控制接口，实现与传感网节点信息交换、智能化跟踪、监控和管理等功能，模块与模块之间、模块与机具之间均采用SCOKET进行通信。 ★2. 平台软件采用Java语言，B/S架构，并提供权威机构出具的物联网应用开发平台科技查新报告复印件，原件备查。 3. 组件化、模块化、分布式、跨操作系统平台，强大的自纠错自管理功能，维护便捷，需支持Linux和Windows两种操作系统。 4. 数据应与业务分离，集中统一管理各节点，不同传感节点的数据通过统一的接口上传到平台，可应用于不同物联网业务。 5. 需具备灵活的权限管理机制，从功能和数据两个层面对权限进行控制。 ★6. 能够融合多业务，该软件平台至少可支持部署智能交通、移动支付、智能家居、智能农业等4个热门的物联网综合应用案例，要求提供至少5张该平台软件的界面截图，并提供物联网应用开发平台软件产品登记证书和计算机软件著作权登记证书复印件，原件备查。 7. 该软件平台需具备强大的二次开发能力，能够提供至少8种软件平台SDK开发包。 （1）.agent：服务接口包； （2）.comm：网络通信接口包； （3）.socket：socket服务通信包； （4）.message：消息处理工具包； （5）.db 数据库管理工具包； （6）.tp：多线程工具包； （7）.task：任务包； （8）.view：图形界面开发工具包。 8. 该软件平台可拓展部署在云计算平台上，与云计算相融合，可支持50个学生同时在云平台上部署、调试和开发物联网应用系统。 ★9. 供应商需提供权威机构出具的物联网应用开发平台软件测试报告复印件，原件备查。 10. 供应商需提供该软件平台的开发文档、安装手册和使用手册等技术资料。 ★11. 供应商须具有通信信息网络系统集成丙级及以上资质（含丙级）。 12. 供应商需提供该软件平台及所部署物联网综合应用案例的免费升级服务。 |
| 4 | 智能交通平台软件 | 1 | 1. 该平台软件作为智能交通实训系统的应用层软件，可监控和管理整个智能交通实训系统的运行。 ★2. 该智能交通平台软件应具有Web版和Android版两个版本，师生可在Web浏览器和Android智能终端上监控和管理智能交通系统，供应商需提供Web版和Android版两个版本至少15张软件界面的截图，并提供该平台软件的软件产品登记证书和计算机软件著作权登记证书复印件，原件备查。 ★3. 该平台软件Web版需基于Java语言开发，至少应包含车联网子系统、ETC不停车收费子系统、智能停车场子系统、智能红绿灯调度子系统、车辆定位导航子系统、交通管理子系统、车辆控制子系统等功能模块，车辆控制子系统需至少包含模拟赛车、远程遥控、智能寻迹等控制模式，三种模式可自由切换。 （1）车联网子系统：沙盘上运行多辆智能小车时，避免车与车之间发生碰撞，采用车载ZigBee模块通信，互相告知当前车辆实时位置，避免发生撞车。 （2）ETC不停车收费子系统：当智能小车即将到达收费站时，RFID读写器将读取小车上的RFID标签并将小车信息上传到智能交通平台，收费站根据车型完成自动扣费处理后打开闸机让小车通行，全程小车无需停车便可完成收费。 （3）智能停车场子系统：能够实现停车场车位管理，实时监控空余车位位置以及已占车位的车辆信息，智能小车出入停车场时能够根据停车时间自动扣费并打开闸机放行。 （4）智能红绿灯调度子系统：智能小车行驶到十字路口前遇红灯则减速至停车，遇绿灯则通行；十字路口安装有光电发射管，可进行车流量统计与显示，并智能化调度红绿灯，也可手动调度。 （5）车辆定位导航子系统：智能小车在室内采用RFID定位，能够通过智能交通平台软件实时跟踪智能小车的位置，在软件界面的模拟沙盘上显示智能小车处在三条车道的具体位置，并导航小车沿着车道寻迹驾驶。 （6）交通管理子系统：能够通过平台访问云摄像头实现对十字路口交通状况进行实时监控；通过车载摄像头实时查看小车前方的路况。 （7）车辆控制子系统： ①模拟赛车：能够通过移动终端上的重力传感器感应动作，并通过无线网络实现对智能小车的操控，要求现场展示模拟赛车模式； ②远程遥控：能够通过平台软件远程遥控智能小车，并实时显示智能小车的方向和速度等信息； ③智能寻迹：智能小车通过电子感应传感器识别车道下通电导线的电磁场，能够寻迹行驶在车道上。 ★4. Android端至少包括无线遥控、实时监控车状态、ETC收费监控、停车场管理、车辆定位、车流量监控等功能模块，要求现场展示软件。 ★5. 供应商需提供权威机构出具的智能交通平台软件测试报告复印件，原件备查。 6. 供应商需提供规范的智能交通系统功能说明书、安装手册、使用手册、设计文档等技术资料。 ★7. 供应商需提供完善的实训指导书及实训代码，供应商提供的实训指导书至少应包含以下所有实训项目，并现场展示以下至少4个实训项目的纸质版实训指导书。 智能交通ETC收费系统认知实训 智能交通车辆定位系统认知实训 智能交通智能停车场系统认知实训 智能交通平台数据库安装实训 智能交通系统平台安装部署实训 智能交通小车组装调试实训 基于Android平台的无线遥控小车软件开发实训 基于Android平台的监测小车运行状态软件开发实训 基于Android平台的获取ETC扣费信息软件开发实训 基于Android平台的获取停车场进出信息软件开发实训 基于Android平台的车辆定位软件开发实训 基于Android平台的检测十字路口车流量软件开发实训 基于Linux平台的智能小车控制实训 |
| 5 | WiFi路由器 | 1 | 1. 网络标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n。 2. 最高传输速率：≥450Mbps。 3. 网络接口：1000Mbps WAN口≥2路，1000Mbps LAN口≥3路，54M WiFi接入≥32路； 4. 天线增益：≤5dBi； 5. 无线安全：WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK，全中文Web网管、远程管理； 6. 内置防火墙，支持VPN，支持WDS无线桥接，支持Qos限速功能。 |
| 6 | 智能交通沙盘 | 1 | ★1. 模型沙盘1个：至少包含ETC模拟收费站、模拟停车场、红绿灯十字路口、道路监控摄像头、沙盘控制面板、LED点阵屏、三车道、模拟隧道、模拟拱桥、路灯、凉亭等部分。 （1）电源输入形式：交流电压220V，电流1A； （2）沙盘尺寸：长5.6m×宽3.7m×高0.7m； （3）沙盘材质：底盘：铝合金龙骨；面板：亚克力工程塑料；建筑物：有机玻璃，ABS工程塑料，亚克力工程塑料；底座：木材；沙盘主体框架必须能承受60kg的人体重量而不变形； （4）沙盘外设：沙盘控制板，UHF电子标签读写器，UHF陶瓷天线，云摄像头，13.56M定位标签，电磁轨道信号源，闸机，LED点阵屏； （5）沙盘接口：1个RS232接口，1个J-Link（USB）接口； （6）ETC收费站1个：至少包含闸机2个，光电开关管2个，岗亭1个，顶盖1个，2个900M读卡器，2根900M天线； （7）停车场1个：至少包含闸机4个，光电开关管6个，红外发射管4组，岗亭2个，顶盖1个，停车位3个，4个900M读卡器，4根900M天线； （8）交通灯：至少包含车道交通灯4组，人行交通灯8组，红外发射管2组； （9）监控云摄像头2个； （10）沙盘控制面板：至少包含开关2组，DB9串口母头1组，B型USB母头1组； （11）LED点阵屏1个； （12）车道3条：顶层主面板需采用材质为4mm有机玻璃板，中层面板材质为15mm夹板与1.5mm ABS板，车道下需埋设有13.56M定位标签； （13）维修口1个； （14）模拟隧道：至少包含1个900M读卡器，1根900M天线。 ★2. 沙盘控制器1个 （1）处理器：STM32F103ZET6； （2）主频：72MHz； （3）存储：64KB RAM，512KB Flash； （4）通信模块：集成了1个WiFi模块，3个红外控制模块； （5）输入电压：12V； （6）输入电流：1A； （7）主要接口：3路900M读卡器（串口），6路红外发射管，6路闸机继电器驱动接口，10路交通灯，8路光电管，8路普通IO口，1路轨道信号切换，1路继电器。 3. UHF电子标签读写器6个 （1）支持标签：UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签； （2）工作频率：902～928MHz； （3）输出功率：最大30dBm（可调）； （4）输入电压：DC5.5V~12V； （5）输入电流：150mA~200mA； （6）输出接口：RS232、韦根接口。 4. UHF陶瓷天线 （1）天线尺寸：60mm×60mm×5mm; （2）工作频率：920~950MHz； （3）带宽：15MHz； （4）增益：4DBI； （5）特性阻抗：50欧； （6）极化方式：圆极化； （7）频率温度系数：10ppm/C； （8）连接接口：SMA头。 ★5. 智能交通沙盘必须满足三条车道能够同时行驶智能小车，内部2条车道要求至少运行2辆智能小车，沙盘至少能满足同时运行5辆智能小车。 |
| 7 | 智能交通实训套件 | 5 | 1. 智能交通实训套件至少包含1辆智能小车，1部Android智能手机、实训工具以及实训指导书等； 2. 智能小车： ★（1）必须采用全国大学生智能汽车大赛专用A型车模，要求现场展示智能小车。 （2）智能小车至少包含1个高级编程板，1个寻迹板和1个控制板，至少具有ZigBee通信、GPS定位、RFID标签定位、视频采集、WiFi传输等功能，至少具有模拟赛车、智能寻迹、远程控制等控制模式。 ★（3）智能小车尺寸：长30cm×宽15cm×高12cm，轮径52mm。 （4）高级编程板1个： ★①采用基于ARM CortexTM-A8架构的处理器，主频1GHz，内存采用1GB DDR3。 ②主要外设：1个GPS 模块，1个WiFi模块，1个ZigBee模块，4个用户指示灯，1个蜂鸣器，1个500万摄像头，1个启动选择开关，1个SD卡槽。 ③主要接口：1路GPS天线接口，1路WiFi天线接口，1路ZigBee_Debug接口，1路USB_OTG接口，1路USB_HOST接口，1路UART接口，1路电池充电接口，1路控制板通信接口。 （5）控制板1个： ①采用基于ARM CortexTM-M3架构的处理器，主频72MHz，20KB RAM，128KB Flash。 ★②主要接口：1路高级编程板通信接口，1路寻迹板接口，1路UART扩展接口，1路舵机控制接口，1路定时器接口，1路测速编码器接口，1路红外壁障接口，1路JTAG调试接口，1路电池供电接口，1路电机驱动接口。 3. Android智能手机 （1）屏幕尺寸：4英寸； （2）分辨率：800×480像素； （3）触摸屏类型：电容屏，多点触控； （4）CPU:双核； （5）主频：1.3G； （6）操作系统：Android。 |
| 8 | 智能小车 | 1 | ★1. 智能小车必须采用全国大学生智能汽车大赛专用A型车模，要求现场展示智能小车。 2. 智能小车至少包含1个高级编程板，1个寻迹板和1个控制板，至少具有ZigBee通信、GPS定位、RFID标签定位、视频采集、WiFi传输等功能，至少具有模拟赛车、智能寻迹等控制模式。 ★3. 智能小车尺寸：长30cm×宽15cm×高12cm，轮径50mm。 4. 高级编程板1个： ★（1）采用基于ARM CortexTM-A8架构的处理器，主频1GHz，内存采用1GB DDR3。 （2）主要外设：1个GPS 模块，1个WiFi模块，1个ZigBee模块，4个用户指示灯，1个蜂鸣器，1个500万摄像头，1个启动选择开关，1个SD卡槽 （3）主要接口：1路GPS天线接口，1路WiFi天线接口，1路ZigBee_Debug接口，1路USB_OTG接口，1路USB_HOST接口，1路UART接口，1路电池充电接口，1路控制板通信接口。 5. 控制板1个： （1）采用基于ARM CortexTM-M3架构的处理器，主频72MHz，20KB RAM，128KB Flash。 ★（2）主要接口：1路高级编程板通信接口，1路寻迹板接口，1路UART扩展接口，1路舵机控制接口，1路定时器接口，1路测速编码器接口，1路红外壁障接口，1路JTAG调试接口，1路电池供电接口，1路电机驱动接口。 ★6. 供应商须具有通信信息网络系统集成丙级及以上资质（含丙级）。 |
| 9 | 智能交通工具包 | 1 | 1. 智能交通工具包至少包含1套螺丝刀工具套装，1把斜口钳，1把剥线钳，1把压线钳，1个万用表以及若干线材和接线端子。 |
| 10 | 投影仪 | 1 | 1. 投影技术：3LCD； 2. 投影系统：RGB光阀式液晶投影系统； 3. 尺寸：0.55英寸含微透镜（D8）； 4. 亮度：3000流明； 5. 标准分辨率：XGA（1024×768）； 6. 灯泡寿命：4000小时； 7. 幕布尺寸：100寸。 |

# 四、售后服务要求

1．本项目的硬件设备和软件系统的质量保修期为自验收通过之日起1年，对同类软件提供5年免费升级服务。

2．质保期内，投标人免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务。

3．设备故障报修的响应时间：在接到报修通知后，投标人应在4个小时内作出响应，对于影响设备正常运行的严重故障，投标人必须在1周内赶到现场，查找原因并提供解决方案，直至故障完全恢复正常服务为止，对无法修复的，必须在2周内提供性能相当的产品供买方使用。

4．投标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的、未曾使用过的，且所有部件的生产日期为近一年内。在质保期内，投标人应负责修理和替换不合格的部件并承担相关费用。

5．质保期后，投标人应提供系统扩充、软件升级及维修方面的技术支持服务。

6．除厂家的售后服务计划外，投标人应提供详细的、针对于高校的售后服务计划。

★7．投标人中标后应提供所有实训项目的指导书。

★8．投标人中标后必须开放源代码教学，提供规范的功能规格书、设计文档、源代码供学生学习、创新。

# 五、校企合作要求

1. 为保证学校师资水平的不断提高，投标人应提供详细的师资培训计划 ，培训后教师应达到能操控实验平台、完成实验任务的基本水平。

2. 投标人需具有与学校合作开展专业课程申报与建设的能力，在投标文件中提供以往专业课程建设案例的有效证明材料，如校企联合开发的课程或教材复印（或扫描件）证明文件（需体现投标人的参与情况）。

3. 投标人需具有良好的校企合作能力，在投标文件中需提供与三个（含）以上不同院校开展校企合作的相关协议合同复印件（或扫描件）。