
上海工程技术大学

飞行学院航空维修仿真系统软件
采购项目
招标文件

项目名称：飞行学院航空维修仿真系统软件采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年10月28日
招标文件
招标项目名称：飞行学院航空维修仿真系统软件采购项目
发标时间：2015年10月28日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对飞行学院航空维修仿真系统软件采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月2日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
1）提供737NG三维虚拟飞机、虚拟驾驶舱及二维驾驶舱面板的操作；

2）提供以下航空电子系统故障和对应驾驶舱效应，冗余系统故障应独立设置：
自动驾驶仪A/B故障、飞行指引仪A/B故障、自动油门系统故障；
显示电子组件1/2故障、机长外侧/内侧显示器故障、副驾驶内侧/外侧显示器故障、上/下显示器故障；

空速指示故障、气压高度指示故障、姿态指示故障、升降速度指示故障、水平状态指示故障；
无线电磁指示器故障、平视显示器故障、甚高频导航1/2故障、应答机1/2故障、惯性基准系统1/2故障；
GPS系统故障、近地警告系统故障、无线电高度告警失效、风切别警告失效、TCAS系统故障；

3）提供以下航空机电系统故障和对应驾驶舱效应，冗余系统故障应独立设置：
APU引气阀门故障、发动机引气阀门故障、发动机引气过热故障、空调PACK过热故障；
左/右引气管道泄露故障、引气管道过热故障、设备冷却风扇故障、座舱压力控制器故障；
左侧窗/左前窗/右侧窗/右前窗超温故障、左/右皮托管过热故障、左/右发动机防冰故障、机翼防冰故障；
发动机IDG1/2故障、APU发电机1/2故障、TRU1/2/3故障、汇流条转换故障；
发动机1/2故障、发动机1/2发推故障、发动机1/2启动阀故障、EEC1/2故障；
发动机1/2防火故障、APU防火故障、前/后货舱防火故障；
襟翼系统故障、扰流板系统故障；
燃油交输阀故障、中左/中右/前/1前2/后1/后2燃油泵故障；
发动机液压泵故障、电气液压泵故障、液压系统泄露故障、备用液压系统泄露故障、电气液压泵过热故障；
起落架系统故障；
4）提供飞机系统BITE测试包括：
FMCS自检测试；
DFCS自检测试；
ADIRS自检测试；
CDS自检测试；
EEC自检测试；
FQIS自检测试；
注：所需4套

3

