
上海工程技术大学
电子电气学院购实验装置采购项目
招标文件

项目名称：电子电气学院购实验装置采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年9月27日
招标文件
招标项目名称：电子电气学院购实验装置采购项目
发标时间：2016年9月27日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电子电气学院购实验装置采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年10月10日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年10月10日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求

 概述:

检测与转换（传感器）技术实训装置可完成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学实验。

技术参数：

1、输入电源：AC220V±5%  50±1Hz
2、额定电流：≤5A
3、直流电源：±5V   ±15V
4、稳压系数：±1%
5、电压纹波：≤10mV

6、非线性误差：≤5%
7、测量精度：≤1%
8、功    耗：100VA

9、输出电流：1A

10、相对温度：-5℃～40℃
11、相对湿度：＜85%（25℃）
12、实验台规格外形尺寸：1600×750×1100mm
主控台功能：

1、实验台提供四组直流稳压电源：±5V、±15V；±2V~±10V分五挡输出，2~24V可调，具有短路保护功能。
2、低频信号发生器：1Hz-30Hz输出连续可调，Vp-p值10V，最大输出电流0.5A。

3、音频信号发生器：0.4KHz-10KHz输出连续可调，输出电压范围：0VP~10VP连续可

调，最大输出电流：0.5A（有效值0.4KHz）。

4、差动放大器：通频带0-10KHz，可接成同相、反相、差动结构，增益为1-150倍的直

流放大器。
5、数字式电压表：三位半显示，量程±2V、±20V，输入阻抗100KΩ，精度1%。
6、数字式频率/转速表：由四只数码管，2只发光管组成，输入阻抗100KΩ，精度1%。频率测量范围1-9999 Hz，转速测量范围1-9999r/min。

7、温度表：0-150℃度，精度1%。

8、高精度温度控制PID调节仪，多种输入输出规格，具有人工智能调节以参数自整定功能。

9、机械式压力表：0-40Kpa，精度2%。

10、手动气压源：0-40Kpa。

三源部分：

1、加热源：16V交流电源加热，温度控制范围0~150℃。
2、转动源：0-12V直流电源驱动，转速可调范围0~2400转/分。
3、振动源：振动频率1-30Hz（可调），共振频率13Hz左右。
数据采集卡及处理软件：
数据采集工作12位AD转换、RS232、USB接口，分辨率由1/22048，采样周期1m-100ms，采样速度可选择，即可单次采样亦能连续采样。提供的处理软件有良好的计算机界面，可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。
传感器种类及技术指标：（参考值）
	序号
	实 验 模 块
	传 感 器 名 称
	量 程
	精 度

	1
	电阻霍尔式传感器模块
	电阻式传感器
	± 2mm
	± 1.5%

	2
	
	霍尔式传感器
	≥ 2mm
	0.1%

	3
	电容式传感器模块
	电容式传感器
	± 5mm
	± 1.3%

	4
	电感式传感器模块
	电感式传感器
	± 5mm
	± 3%

	5
	光电式传感器模块
	光电式传感器
	0-2400转/分
	≤ 1.5%

	6
	涡流式传感器模块
	涡流式传感器
	≥ 1mm
	± 3%

	7
	温度式传感器模块
	温度式传感器
	0-100℃
	± 2%

	8
	
	磁电式传感器
	
	0 .5V/m

	9
	压电式加速度传感器模块
	压电式加速度传器
	1-30Hz
	± 2%/s

	10
	光纤式传感器模块
	光纤式传感器
	≥1.5mm
	± 1.5%

	11
	压力传感器模块
	压力传感器
	0-50kpa
	± 2%

	12
	超声波传感器模块
	超声波传感器
	20-60cm
	1cm

	13
	
	MQ3气敏传感器
	50-200ppm
	

	14
	湿敏传感器模块
	湿敏传感器
	10-95%RH
	± 5%

	15
	
	霍尔式测速传感器
	0-2400转/分
	± 1.5%

	16
	
	涡流测速传感器
	0-2400转/分
	≤ 1.5%

	17
	
	磁电测转速传感器
	0-2400转/分
	≤ 1.5%

	18
	
	转速传感器
	0-2400转/分
	≤ 1.5%

	19
	热电偶、热电阻传感器
       模 块
	K 型热电偶传感器
	0-100℃
	± 3%

	20
	
	E型热电偶传感器
	0-100℃
	± 3%

	21
	
	Pt100铂电阻传感器
	0-100℃
	± 3%

	22
	
	Cu50铜电阻传感器
	0-100℃
	± 3%

	23
	移相器、相敏检波器模块
	
	
	

	24
	热释电红外传感器模块
	热释电红外传感器
	
	3200V/W

	
	以下是增强型传感器
	

	25
	硅光电池传感器模块
	硅光电池传感器
	
	0.35A/W

	26
	
	PSD位置传感器
	
	

	27
	扭矩传感器模块
	扭矩传感器
	0-6000gcm
	±2%Fs

	28
	光栅位移传感器模块
	光栅位移传感器
	0-25mm
	

	29
	
	CCD实验仪
	
	


传感器特点：
1、 传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做，内部装置各种精密传感器。

2、 每种传感器每个独立，传感器上印有原理图与接线口，学生做实验时快捷方便，而且老师可以带到课堂上讲课用。

3、 传感器转换电路板采用模块式结构，模块上印有转换原理图与接线口。

4、 本实训装置由主控台、传感器、实验模块、位移台架、数据采集卡及处理软件、实验桌六部分组成，实验桌柜存放实验模块，抽屉存放各种传感器。

5、 学校选购可根据要求增减实验项目，实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。

传感器实验内容如下：                     带*为思考实验

	
	实验一
	电阻式传感器的单臂电桥性能实验

	
	实验二
	电阻式传感器的半桥性能实验

	
	实验三
	电阻式传感器的全桥性能实验

	
	实验四
	电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验

	
	实验五
	电阻式传感器的振动实验*

	
	实验六
	电阻式传感器的电子秤实验*

	
	实验七
	变面积式电容传感器特性实验

	
	实验八
	差动式电容传感器特性实验

	
	实验九
	电容传感器的振动实验*

	
	实验十
	电容传感器的电子秤实验*

	
	实验十一
	差动变压器的特性实验

	
	实验十二
	自感式差动变压器的特性实验

	
	实验十三
	差动变压器的性能实验

	
	实验十四
	激励频率对差动变压器特性的影响

	
	实验十五
	差动变压器的振动实验*

	
	实验十六
	差动变压器的电子秤实验*

	
	实验十七
	光电式传感器的转速测量实验

	
	实验十八
	光电式传感器的旋转方向测量实验

	
	实验十九
	接近式霍尔传感器实验

	
	实验二十
	霍尔传感器的转速测量实验

	
	实验二十一
	霍尔传感器的振动测量实验

	
	实验二十二
	涡流传感器的位移特性实验

	
	实验二十三
	被测体材质对涡流传感器特性的影响实验

	
	实验二十四
	涡流式传感器的振动实验

	
	实验二十五
	涡流式传感器的转速测量实验

	
	实验二十六
	温度传感器及温度控制实验（AD590）

	
	实验二十七
	K型热电偶的温度控制实验

	
	实验二十八
	热电偶冷端温度补偿实验*

	
	实验二十九
	E型热电偶的温度控制实验

	
	实验三十
	Pt100铂电阻的温度控制实验

	
	实验三十一
	Cu50铜电阻的温度控制实验

	
	实验三十二
	磁电式传感器的特性实验

	
	实验三十三
	磁电式传感器的转速测量实验

	
	实验三十四
	磁电式传感器的应用实验*

	
	实验三十五
	压电加速度式传感器的特性实验

	
	实验三十六
	光纤传感器的位移特性实验

	
	实验三十七
	光纤传感器的振动实验

	
	实验三十八
	光纤传感器的转速测量实验

	
	实验三十九
	压阻式压力传感器的特性实验

	
	实验四十
	压阻式压力传感器的差压测量实验*

	
	实验四十一
	超声波传感器的位移特性实验

	
	实验四十二
	超声波传感器的应用实验

	
	实验四十三
	气敏传感器的原理实验

	
	实验四十四
	湿度式传感器原理实验

	
	实验四十五
	气体流量的测定*

	
	实验四十六
	移相器实验

	
	实验四十七
	相敏检波器实验

	
	实验四十八
	低通滤波器实验

	
	实验四十九
	热释电红外传感器实验

	
	以下是增强型实验

	
	实验五十
	硅光电池光电特性实验

	
	实验五十一
	PSD位置传感器测定位置实验

	
	实验五十二
	PSD位置传感器微振动测量实验

	
	实验五十三
	PSD位置传感器用于自动定位系统*

	
	实验五十四
	扭矩传感器的性能实验

	
	实验五十五
	扭矩传感器的不同形式

	
	实验五十六
	光栅传感器莫尔条纹与相距关系实验

	
	实验五十七
	光栅传感器莫尔条纹的细分、计数实验

	
	实验五十八
	CCD图像传感器线（圆）径测量实验

	
	实验五十九
	光学系统对CCD测径系统的影响


传感器：
[image: image1.jpg]!%&@@«%@





实验模块：
[image: image2.jpg]1. BRESE/RRERHEiRE N

samsmuman

16, HHsEfERLRREE i i

asxrsnnnen

2, AR IR ERRAS

seansannan

17, B8R, A ERE

18, tiite BRI M




传感器配置清单：

	序号
	器  件  名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	实训台
	台
	1
	

	2
	实训桌
	张
	1
	

	3
	升降圆凳
	张
	2
	

	4
	电阻式霍尔式传感器转换电路
	块
	1
	

	5
	电容式传感器转换电路
	块
	1
	

	6
	电感式传感器转换电路
	块
	1
	

	7
	光电式传感器转换电路
	块
	1
	

	8
	涡流式传感器转换电路
	块
	1
	

	9
	温度式传感器转换电路
	块
	1
	

	10
	压电加速度式传感器转换电路
	块
	1
	

	11
	光纤式传感器转换电路
	块
	1
	

	12
	压力传感器转换电路
	块
	1
	

	13
	超声波传感器转换电路
	块
	1
	

	14
	热电偶、热电阻传感器转换电路
	块
	1
	

	15
	湿敏传感器转换电路
	块
	1
	

	16
	热释电红外传感器转换电路
	块
	1
	

	17
	移相器、相敏检波器、低通滤波器电路
	块
	1
	

	18
	硅光电池传感器模块
	块
	1
	

	19
	扭矩传感器转换电路
	块
	1
	

	20
	光栅位移传感器转换电路
	块
	1
	

	21
	电阻式传感器
	个
	1
	

	22
	电容式传感器
	个
	1
	

	23
	霍尔式传感器
	个
	1
	

	24
	电感式传感器
	个
	1
	

	25
	光电式传感器
	个
	1
	

	26
	涡流式传感器
	个
	1
	

	27
	涡流测速传感器
	个
	1
	

	28
	温度式传感器
	个
	1
	

	29
	磁电式传感器
	个
	1
	

	30
	磁电测速传感器
	个
	1
	

	31
	压电加速度式传感器
	个
	1
	

	32
	光纤式传感器
	个
	1
	

	33
	压力传感器
	个
	1
	

	34
	超声波传感器
	对
	2
	

	35
	气敏传感器
	个
	1
	

	36
	湿敏传感器
	个
	1
	

	37
	霍尔式转速传感器
	个
	1
	

	38
	转速传感器
	个
	1
	

	39
	K型热电偶传感器
	只
	2
	

	40
	E型热电偶传感器
	只
	1
	

	41
	Pt100铂电阻传感器
	只
	1
	

	42
	Cu50铜电阻传感器
	只
	1
	

	43
	热释电红外传感器
	个
	1
	

	44
	硅光电池传感器
	个
	1
	

	45
	PSD位置传感器
	台
	1
	

	46
	扭矩传感器
	台
	1
	

	47
	光栅位移传感器
	台
	1
	

	48
	CCD实验仪
	台
	1
	

	49
	加热温度室
	个
	1
	

	50
	位移台架
	套
	1
	

	51
	光纤位移台架
	个
	1
	

	52
	测微器
	把
	1
	

	53
	压力表
	只
	1
	

	54
	橡皮气囊
	个
	1
	

	55
	三通管
	条
	1
	

	56
	铁片、铜片、铝片各一片
	片
	3
	

	57
	温度计0-100℃
	条
	1
	

	58
	Φ8×4磁钢
	粒
	1
	

	59
	超声波反射挡板
	块
	1
	

	60
	传感器实验指导书
	册
	1
	

	61
	实验连接导线
	条
	1
	

	62
	数据采集连接线
	条
	1
	

	63
	数据采集处理软件
	盘
	1
	

	64
	CCD实验测试软件
	盘
	1
	


注：所需8套
3
11

