
上海工程技术大学

飞行学院购波音（空客）飞机飞行参数数据包采购项目
招标文件

项目名称：飞行学院购波音（空客）飞机飞行参数数据包采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月12日
招标文件
招标项目名称：飞行学院购波音（空客）飞机飞行参数数据包
采购项目
发标时间：2015年11月12日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对飞行学院购波音（空客）飞机飞行参数数据包采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月18日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月18日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
1）飞行操纵功能：

提供升降舵、副翼、方向舵、襟翼、缝翼、飞行/地面扰流板、可配平水平安定面的功能模拟；

驾驶舱操作、驾驶舱效应和各操纵面的响应相一致；

飞机参考速度V1\V2\VR等参数与相应机型FCOM一致；
2）自动飞行功能：

提供自动驾驶仪、飞行指引仪、自动油门、自动配平、偏航阻尼系统的功能模拟，各冗余系统独立工作（双FCC）。

提供速度/推力模式模拟：N1 - MCP SPD、GA - THR HLD、Retard - ARM、FMC SPD 

提供滚转通道模式模拟：HDG SEL、LNAV 、VOR/LOC 

提供俯仰通道模式模拟：TO/GA
、G/S、V/S、FLARE、MCP SPD、VNAV SPD、ALT/ACQ、VNAV PTH、ALT HOLD 、VNAV ALT ；

提供十字和八字两种飞行指引杆构型；

3）飞行管理功能：
提供FMC CDU操作页面仿真；
提供水平导航和垂直导航功能模拟；
提供仿真导航数据库，包括标准进场/离场/进近航路点模拟；
提供成本因素计算功能模拟；
提供预计到达时间ETA和燃油预测仿真功能； 
4）其他航电和机电系统参数模拟：
提供惯性基准系统全功能模拟；
提供PFD/ND和EFIS/MAP两种显示构型模拟；

提供导航接收机自动/人工两种模式模拟；
提供近地警告全功能模拟；
提供空中防撞全功能模拟；
提供驾驶舱音响警告功能模拟；
提供襟翼卸荷保护和自动缝翼功能模拟；
3
1

