
上海工程技术大学

轨道学院轨道板非接触超声检测系统
采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院轨道板非接触超声检测系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月20日
招标文件
招标项目名称：轨道学院轨道板非接触超声检测系统采购项目
发标时间：2015年11月20日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院轨道板非接触超声检测系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月26日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月26日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
1、 功能指标
1 可在轨道板中非接触地激发和接受超声波的传播；
2 可在轨道板的一侧两个垂直方向激发和接受超声波的传播；
3 能够完成一定范围内的C扫描成像，直观给出分层试样是否存在明显缺陷；
4 基于Matlab开发平台的控制采集成像软件，原始数据开放。
二、系统主要技术参数
	机械部分参数（包含探头架和自动扫描装置）

	扫描平台尺寸
	不小于1500 mm×1500 mm

	X，Y轴有效行程
	不小于1000mm

	空间定位精度
	不大于1mm

	电子部分参数（包含超声发射装置，超声接收装置和超声放大器）

	发射电压
	不小于400V

	放大器带宽
	50KHz-2MHz

	放大器增益
	不小于120dB

	1.高性能500V方波脉冲发射，配备专用探头时穿透力超强。
2.高灵敏度高信噪比接收系统及多种降噪措施，可提升缺陷识别能力。
3.硬件TCG新功能，有效抑制粗晶材料近场杂乱反射，检测信噪比高。
4.机内超大容量存储器，全程完整记录回波细节并回放，方便缺陷分析。
5.双USB接口，连接鼠标可实现菜单参数的快速设置。

	软件功能（包含信号采集及处理功能）

	1.发射电压和接受增益的调节
2.A扫波形、B扫波形的显示
3.频谱分析和数字滤波器的选择
4.时间闸门的设置和C扫参数的获取
5.C扫成像的2D及3D显示


3
1

