
上海工程技术大学

艺术设计学院视觉检测系统采购项目
招标文件

项目名称：艺术设计学院视觉检测系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年10月8日
招标文件
招标项目名称：艺术设计学院视觉检测系统采购项目
发标时间：2015年10月8日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对艺术设计学院视觉检测系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年10月14日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年10月14日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
硬件要求
*1、轻量化头戴式设计，头戴部分重量≤45g

2、精度：≤0.5°
3、采样率：≥30Hz
4、采集方式：双视觉采集，暗瞳追踪
5、定标程序：系统引导式,一点定标
6、平行视差矫正 ：自动
*7、场景摄像机分辨率 ：1920X1080@30fps高清
8、场景摄像机视野范围：90度，16：9
*9、视觉摄像机数量：4个
10、摄像头采集视觉范围：水平160度，垂直70度
*11、实时数据传输：是
12、Wi-Fi无线：2.4 GHz & 5 GHz频段
*13、内置陀螺仪和加速传感器，实现精确的滑移补偿
14、声音记录/麦克风：内置麦克风同步采集用户声音
*15、配套软件支持实时在Windows8 Pro平板电脑或其他Win7/8计算机上实时查看视觉轨迹并对实验进行实时控制。
软件要求
1、提供热点图、注视轨迹图、蜂群图、兴趣区和基于兴趣区的20余项视觉指标统计
*2、支持AOA静态/动态数据统计分析
3、支持瞳孔数据导出
4、支持跨组和跨材料的数据统计分析
5、支持线索式回顾访谈（Cued-RTA），将主观数据与视觉数据结合
*6、支持实时监测视觉数据

*7、支持手动coding事件值和热点图叠加功能

*8、软件须为硬件生产商原厂正版授权

3

