上海工程技术大学

图书馆电子显示屏采购项目

招标文件

项目名称：图书馆电子显示屏采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年7月1日

招标文件

招标项目名称：图书馆电子显示屏采购项目

发标时间：2014年7月1日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对图书馆电子显示屏采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年7月7日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年7月7日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、根据我校图书馆现场要求，拟定采用以下规格LED显示屏方案：

- 显示屏标准：室内P3高清LED显示屏；

- 安装方式：崁入式安装

- 设计尺寸：4.032m长 * 2.016m高=8.128m2

- 屏幕分辨率：1344点长 * 672点高=903168点

- 布线要求：电源线：380V电源线；信号线：4根超五类网线

二、LED显示系统应包含如下硬件：

- 显示屏（P3高清LED，8.128m2）

- 显示屏控制系统

- 视频拼处理器

- 显示屏控制软件

- 配电柜

- LED安装框架为钢结构及包边，见效果图。

三、保修要求：

- 自货物安装验收合格之日起，质保期限为一年，一年内免费保修。

- 自接到用户报修时起，4小时内响应，24小时内到达用户现场进行免费维修服务。

PH3显示屏主要技术指标

| 项目分类 |  | PH3(三合一表贴全彩)(SMD Full-color) |
| --- | --- | --- |
| 像 素 点 | 红 （台湾晶元） | 波长：620~~625mm之间连续5nm，亮度150mcd |
|  | 绿 （台湾晶元） | 波长：520~~535mm之间连续5nm，亮度 480mcd |
|  | 蓝 （台湾晶元） | 波长：470~~475mm之间连续5nm，亮度140mcd |
| 单 元 模 组 | 像素点间距 | 3mm |
|  | 单元板尺寸 | 192mm×96mm |
|  | 解析度 | 111111点/㎡ |
|  | 像素点颜色 | 1R1G1B |
|  | SMD表贴方式 | 2121 |
|  | 单元板点数 | 64×32 |
|  | 视角 | 120/120° |
|  | 功率 | 峰值功率1800W/㎡ |
| 主 要 技 术 参 数 | 芯片类型 | 恒流芯片 |
|  | 驱动方式 | 1/16扫描恒流驱动 |
|  | 换帧频率 | ≥60hz/s |
|  | 刷新频率 | ≥1000hz/s |
|  | 白平衡亮度 | ≥1500cd/㎡ |
|  | 工作环境温度 | -40℃～60℃ |
|  | 电压 | AC220±15% |
|  | 灰度颜色 | 显示≥16.7M颜色(同步) Display≥16.7M |
|  | 亮度调节方式 | 手动R、G、B1024各级，自动8级可调 |
|  | 输入信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC等 |
|  | 控制系统 | 采用PCTV非线性编辑卡+DVI显示卡+主控卡+光纤传输（可选） PCTV non-line |
|  | 平均无故障时间 | ＞5000小时 |
|  | 寿命 | ＞10万小时 |
|  | 杂点率 | ＜0.0001 |
|  | 操作系统 | WIN98、WIN2000、WINXP等 |
|  | 操作软件 | LED broadcasting studio |

PH3全彩显示屏表贴三合一设计尺寸

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单元板尺寸 | 192mm长×96mm高 |
| 2 | 单元板点数 | 64点长×32点高 |
| 3 | 屏幕面积 | 设计尺寸：4.032m长 * 2.016m高=8.128m2 |
| 4 | 分辨率 | 设计点数：1344点长 * 672点高=903168点 |