
上海工程技术大学
外语电台及卫星电视改造升级采购项目
招标文件

项目名称：外语电台及卫星电视改造升级采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月13日
招标文件
招标项目名称：外语电台及卫星电视改造升级采购项目
发标时间：2017年4月13日星期四
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对外语电台及卫星电视改造升级进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月20日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量

	
	
	
	

	1
	卫星接收天线
	WTPK型Ku频段偏馈式卫星电视接收天线，可固定在地面上，天线反射面及背夹均由模具压制而成，整体结构牢固,具有抗风能力强、精度高、安装简捷、调试方便、收视效果好等特点，采用基材表面分子钝化覆膜和聚酯粉喷塑处理技术，防腐蚀耐酸碱，使用寿命10年以上，适用于接收11.7～12.2GHz频段的卫星节目。
	1套

	2
	卫星接收机
	视频解码MPEG-2MP/ML格式；
快速自动搜索节目；
自动兼容C/KU波段；
SCPC和MCPC兼容；
DISEqC 1.2，1.1，1.0，Mini A，Mini B多星控制接收；
频道速率可通过屏显菜单设置；
从2-45MSPS任何符号速率的DVB接收；
电视/广播频道设置；
断电频道记忆功能；
O/12V开关控制；
LNB环路输出；
LNB电源13/18V和22KHZ互换功能；
NTS C/PAL 制式自动转换；
PID更改功能；
PIG(图像解码格式)；
远程控制功能；
R2R复用(接收再复用)；
通过RS232数据，软件升级；
立体声，单声道和双声道选择；
在PAL系统中图文电视功能(软件控制)；
4000个频道存储；
多频道电视伴音，选择合适语言。
	4套

	3
	信号功率放大器
	1、40~1000MHz的工作带宽；
2、采用先进的1GHz高效线倍增型砷化镓放大模块；
3、优越的频率响应特性；
4、优质的输入输出口反射损耗特性；
5、主板采用SMD表面贴片安装工艺；
6、内置开关电源，适应90~260宽电压范围；
7、标准190英寸机箱，表面喷塑工艺，外形美观，配套灵活。
	1套

	4
	分配器
	放大器前级采用进口MMIC放大，后级采用进口砷化钾射频放大模块。该放大器具有高输出，低失真及良好的带内平坦度。野外型压铸铝合金外壳，防雨、防水、抗电磁干扰。
	1套

	5
	馈线
	SBVD平行馈线的导线直径在5毫米,特性阻抗为300Ω。
	1套

	6
	避雷针
	针长100-200mm，直径25mm，镀锌钢管材质。
	1套

	7
	安装结构
	将LNB的感应天线依卫星水平极化的方位摆正，支架用铝、铁板压制而成并将天线用支架固定在地上，支架壁，调节圆盘，中心圆盘，支撑盘，支架，转轴，中心螺丝，调节螺杆。
	1套

	8
	机柜
	600(800(800mm，冷轧钢板制成。
	1套

	9
	4频点解码器
	基于Linux的4频点工程型卫星接收解码器IP输出，能够接收卫星电视频道，IP流到客户机设备：电脑/平板电脑/智能手机/苹果设备（iPhone，ipad，iPod）和索尼的PlayStation 3。
	2套

	10
	机箱
	19英寸机箱，支持容纳4通道视频、音频嵌入式模块同时使用，提供交流转直流开关电源，机箱配有适用数字/模拟视音频嵌入式系列模块的电源、控制背板，尺寸482.6(44(310mm（W(H(D），电源：220V交流板。
	1套

	11
	交换机
	应用层级：二层；
传输速率：10/100/1000Mbps；
交换方式：存储-转发；
背板带宽：48Gbps；
包转发率：35.71Mpps；
端口结构：非模块化；
端口数量：24个；
端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；
10Base-T：3/4/5类双绞线；
100Base-TX：5类双绞线；
传输模式：全双工/半双工自适应。
	1套

	12
	机顶盒
	产品类型：IPTV机顶盒；
处理器：主频≥300Mhz；
内存：SDRAM:256MB；
输出分辨率：1920×1080i, 1280×720P；
音频模式: 立体声, 左声道,右声道；
音频格式支持: MPEG-1 layers I, II, III(MP3), MPEG-2 layer2, MPEG-2和MPEG-4 AAC, Windows Media Audio(WMA, WMA Pro), AC3 pass-through via S/PDIF(coax)；
视频解码支持: MPEG-2 MP@HL(1080P), WMV9/VC-1 MP@HL(1080P), H.264/AVC up to High Profile and Level 4(HiP@L4), 1080P, MP4 Part2 ASP@L5, DivX/HD, XviD；
视频制式: PAL/NTSC；
视频分辩率: 1080P, 1080I, 720P, 480/576P, 480/576I；
视频尺寸4:3, 16:9自动检测；
浏览器: 支持DHTML, HTML4.01 CSS1.0+, JavaScript 1.5, SSL
嵌入中间件接口；
支持多语言选择；
HDMI接口：HDMI接口；
音频接口：左右声道立体声(RCA)、数字音频S/PDIF；
视频接口：复合(RCA)、S端子、HDMI、YUV分量；
其他接口：2个USB2.0接口；
RJ-45网络接口；
Wifi802.11b/g 天线接口；
电源电压：AC90-250V, 50-60Hz；
最大功耗≤12W；
尺寸：325×240×75mm。
	1套

	13
	画面监看系统平台
	基于TS over IP 技术，画面显示及节目内容监测功能于一体，采用Linux系统平台架构，性能安全稳定，提供多种显示模板，为不同应用需求设计最佳显示效果，支持各种图像检测和音频检测功能，且监测参数可调，以达到无漏报和误报现象，实现对SD/HD-SDI、IP、ASI、DVB-C、DVB-S/S2、DTMB、CMMB、AM/FM、模拟电视、数字音频、模拟音频等信号的监测，采用网络通信与控制的方式，操作方便。
	1套

	14
	监听音箱
	材质：木质、耐磨橡胶、塑料
规格：声道 2.0
理论功率：60w
频响范围：50hz-20khz
防磁功能：防磁
音箱控制：按键
低音调节：低音可调节
	2套


3
7

