上海工程技术大学

资保处购实验室管理系统硬件设备

采购项目

招标文件

项目名称：资保处购实验室管理系统硬件设备采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月10日

招标文件

招标项目名称：资保处购实验室管理系统硬件设备采购项目

发标时间：2014年11月10日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对资保处购实验室管理系统硬件设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月17日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

上海工程技术大学实验室管理系统硬件设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频摄像机 | 球机 | 5 | 系统功能： • 采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1280×960 • 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动 • 支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、E家协议和萤石云接入 • 支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大 • 支持多语言IE界面及操作提示功能，用户界面友好 • 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 • 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 • 防雷、防浪涌、防突波 • 室外球达到IP66防护等级 • 可选配支持POE+（802.3at） 机芯功能： • 20倍光学变倍，16倍数字变倍 • 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 • 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR • 支持3D数字降噪、数字宽动态功能 网络功能： • 采用高性能平台，性能可靠稳定 • 支持以太网控制 • 可通过浏览器和客户端软件观看图像并实现控制 • 支持标准的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 • 支持NAS存储录像，录像可断网续传盘 • 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制 • 支持双码流技术，支持H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置，支持实时视频输出分辨率为960p和720p • 支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour • 支持1路音频输入和1路音频输出 云台功能： • 水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°-90°,无监视盲区 • 水平预置点速度最高可达300°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s • 水平键控速度为0.1° -250°/s,垂直键控速度为0.1° -150°/s • 支持300个预置位 • 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点 • 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟 • 支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整 • 支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态) • 支持报警功能，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 机芯 图像传感器 1/3"Progressive Scan CMOS 有效像素 132 万像素 水平解析度 ≥720TVL 最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON) 黑白：0.01Lux @(F1.4，AGC ON) 白平衡 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制 自动 / 手动 降噪 支持 信噪比 大于 52dB 背光补偿 支持 宽动态 支持 电子快门 1-1/10,000s 日夜模式 自动ICR 彩转黑 数字变倍 16倍 隐私遮蔽 最多2块区域 聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动 镜头 焦距 4.7-94mm, 20倍光学 变倍速度 大约3秒(光学, 广角-望远) 水平视角 58.3-3.2度(广角-望远) 近摄距 10-1000mm(广角-望远) 光圈数 F1.4-F3.5 Smart功能 Smart侦测 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 Smart录像 断网续传、智能后检索 Smart图像增强 透雾、强光抑制 Smart编码 低码率、ROI、SVC Smart报警 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 功能 水平范围 360°连续旋转 水平速度 水平键控速度：0.1°-250°/s,速度可设 水平预置点速度：300°/s 垂直范围 -5°-90°（自动翻转） 垂直速度 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设 垂直预置点速度：200°/s 比例变倍 支持 预置点个数 300个 巡航扫描 8条, 每条可添加32个预置点 花样扫描 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 断电记忆 支持 守望功能 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 方位角信息显示 开 / 关 定时任务 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 网络 最大图像尺寸 1280×960 主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 子码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) 视频压缩 H.264/MJPEG SVC 支持 ROI编码 支持1块区域，等级可调 音频压缩 G.711/G.722/G.726/MP2L2/AAC 网络协IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour 同时预览视频数 最多20路 用户权限 最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 系统集成 音频输入 音频输入(LINE输入、MIC输入)，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输出阻抗:1KΩ±10% 音频输出 线性电平，阻抗:600Ω 网络接口 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 SD 卡接口 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像 应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持E家协议、支持萤石云接入 客户端 支持iVMS-4200 客户端 浏览器 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持多国语言 |
|  |  | 半球机 | 21 | 1.主要特性 • 最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像 • 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米 • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 支持3D数字降噪 • 可支持PoE供电(选配) • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 • 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 支持区域入侵侦测,越界侦测,人脸侦测,场景变更侦测等智能功能 • 功能齐全:心跳,镜像,水印等 • 支持GB28181协议 名称 130万1/3” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机 摄像机 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/25秒至1/100，000秒 镜头 4mm@ F2.0, 水平视场角:73.1° (2.8mm、6mm、8mm、12mm可选) 镜头接口类型 M12 调整角度 水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360° 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 信噪比 >50dB 数字降噪 3D 数字降噪 压缩标准 视频压缩标准 H.264/MJPEG H.264 编码类型 Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~12Mbps 图像 最大图像尺寸 1280×960 帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720) 图像设置 走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域 感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置1个固定区域 网络功能 智能功能 区域入侵侦测,越界侦测,人脸侦测,场景变更侦测 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 接口 通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±10% / PoE(802.3af) (DS-2CD2312D-I不支持PoE) 功耗 5.5W MAX（当ICR切换时7.5W） 防护等级 IP66 红外照射距离 EXIR: 20-30 米 尺寸（mm） Φ127×97.5 重量 670g |
| 2 | 硬盘录像机 |  | 2 | 功能特性：  可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；  支持600W像素高清网络视频的预览、存储与回放；  支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；  支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率最高均可达1920x1080p；  全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；  支持海康SMART IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；  支持冗余录像和假日录像；  支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；  支持最大16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放；  支持标签定义、查询、回放录像文件；  支持重要录像文件加锁保护功能；  支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；  支持8个SATA接口， 可选支持1个eSATA盘库，用于录像和备份；  双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定等应用；  支持海康威视DDNS域名解析系统；  支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 视音频输入：网络视频输入 32路 网络视频接入带宽 200Mbps 视音频输出 HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz 音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 视音频编解码参数 录像分辨率6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 16路 录像管理：录像/抓图模式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、 动测或报警录像、动测和报警录像 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放 备份模式 常规备份、事件备份 硬盘驱动器 类型 8个SATA接口,选配eSATA接口 最大容量 每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘 外部接口 语音对讲输入 1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 1个，标准RS-485串行接口(预留)； 1个，标准RS-232串行接口 USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入 16路 报警输出 4路 网络管理 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 |
| 3 | 监控硬盘 |  | 8 | 类别 3.5"企业级硬盘 规格: 接口类型 SATAIII 容量 2TB 转速 7200转 缓存 64M 特性:尺寸 146.99*101.6*26.1mm |
| 4 | 视频网络交换机 |  | 2 | 规格 ：网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 16个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） MAC地址表 8K LEDs LED指示 每个端口 Link/Act（连接/工作），1000Mbps（1000M速度） 尺寸 440 x 180 x 44mm |
| 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED 监控电视 |  | 2 | 产品类型 智能电视（海量应用） 产品颜色 黑色 显示参数 :屏幕尺寸 60英寸 屏幕分辨率 全高清（1920x1080） 3D显示 不支持 网络参数 连接方式 网线 功耗参数:工作电压（v） 100—220v USB支持格式: USB支持视频格式 其它 USB支持音频格式 MP3 USB支持图片格式 JPG 外观设计:底座配置 内置底座 |

注：以上设备参数需要满足：硬件设备属于主流、专业、通用。

中标企业承诺所投门禁在软件开发商配合的前提下，完善与软件对接。