
上海工程技术大学

航空学院购客舱设备及仿真辅助训练系统采购项目
招标文件

项目名称：航空学院购客舱设备及仿真辅助训练系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月12日
招标文件
招标项目名称：航空学院购客舱设备及仿真辅助训练系统
采购项目
发标时间：2015年11月12日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对航空学院购客舱设备及仿真辅助训练系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月18日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月18日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、功能描述
    模拟A330飞机的真实客舱环境，主要功能包括：
· 熟悉客舱设备

· 客舱行李箱操作训练；
· PSU设施操作训练；
· 客舱照明控制训练；
· 机内广播和内通话操作训练；
· 呼叫系统操作训练；
· 旅客服务标志的操作训练；
二、客舱内装饰配置
训练舱客舱内的装饰与A330真实飞机一致，其材料和颜色仿真真实飞机部装饰的改造包括以下内容：
· 行李箱
· 天花板
· 侧壁板
· 踢脚板
· PSU面板
2.1 行李箱
训练舱侧行李箱、中行李箱将按照A330的形式设计、制作和安装。4个行李箱为功能模拟件。其他为无功能模拟件。行李箱箱体将采用蜂窝结构材料成型，行李箱锁等零件将按照航材零件1:1仿制，外形用工程塑料覆盖，颜色和样式仿真真实飞机。
2.2 天花板
客舱的天花板将按照A330的形式设计制作和安装。天花板将采用铝板成型，外表面将喷涂成与真实飞机天花板相似的颜色和样式。
2.3 侧壁板
客舱侧壁板将按照A330的形式设计制作和安装， 

侧壁板将用ABS板成型，外表面将喷涂成与真实飞机侧壁板相似的颜色和样式。 

2.4 踢脚板
客舱的踢脚板将按照A330的形式设计制作和安装。踢脚板将采用钢板成型，外表面将喷涂成与真实飞机踢脚板相似的颜色和样式。
2.5 PSU板
客舱的PSU面板将采用航材件，航材旅客座椅上所对应的为功能件（共4组功能件），且与旅客座椅上的PCU相联。
在PSU面板上有如下配置：
· 阅读灯
· 喇叭罩
· 呼叫指示灯
· 请勿吸烟、系好安全带标志牌
三、系统配置
    该训练舱配置有以下仿真系统：
· 功能的旅客服务系统；
· 功能旅客服务标志；
· 电气系统；
· 功能旅客服务标志。
3.5 旅客服务系统
训练舱内的旅客服务组件有4组具有功能。
功能件具有如下功能：
· 旅客呼叫功能（在AIP和ACP的显示功能与真实飞机一致）
· 阅读灯可操作功能
· “请勿吸烟”和“系好安全带”指示灯
· 服务面板上的喇叭
· 旅客座椅上的PCU面板可操作
[image: image1.jpg]



旅客服务组件
3.6 旅客服务标志
训练舱内的旅客服务标志均为功能模拟件，包括以下内容：
· 旅客站位的 “请勿吸烟”和“系好安全带”指示灯；
· 乘务员站位的 “请勿吸烟”和“系好安全带”指示灯；
· 厨房区域的“请勿吸烟”和“系好安全带”指示灯；
· 卫生间有/无人的图案标志和指示灯；
· 旅客呼叫指示灯；
· 前中盥洗室“返回座位”指示灯。
[image: image2.png]y

K

I

re 1/"1[ " b
O

e,

[N





卫生间门外插销的标志牌
[image: image3.png]



客舱内卫生使用状态的指示灯
3.7 旅客呼叫系统
在功能的旅客服务组件上的旅客呼叫是功能性的，按压呼唤按钮后，会触发谐音钟声，该座位指示灯将点亮，同时ACP和AIP都将有相应的显示。
在卫生间里也有呼叫按钮，同样在按压该按钮后，卫生间外墙上的指示灯，相应的ACP和AIP上都有对应的显示。
例如在前卫生间按压了呼叫按钮后，相应的AIP将显示如下：
[image: image4.png]CALLLAVLI1





3
7

