
上海工程技术大学
汽车学院数字示波器采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院数字示波器采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年4月25日

招标文件
招标项目名称：汽车学院数字示波器采购项目
发标时间：2017年4月25日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院数字示波器采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年5月2日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年5月2日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：021-67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9.投标文件应包括以下部分（不限于以下内容）：
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
附：     招标要求
	序号
	技术指标名称
	技术指标要求（一般应列出指标范围）
	是否关键指标

	1
	带宽
	500MHz带宽
	

	2
	输入通道
	四通道
	

	3
	采样频率
	单通道4GS/s
	

	4
	存储深度
	512M平台上@1ch，256M平台上@2ch
	是

	5
	刷新率
	1M wfms/s
	是

	6
	协议解码
	超过 30 种，包括：UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、 SD_SPI、SD_SD、IrDA、Manchester、DiffManche、Miller、DHT11、 SHT11、 NEC、RC5、RC6、CAN、LIN、FlexRay、CAN FD、MVB、ISO7816、Modbus、WTB、MIL-STD-1553B、MIPI_DSI
	是

	7
	FFT测量
	4Mpts，支持窗函数包括：矩形窗、Hamming、Hanning和Blackman-Harris
	

	8
	触发功能
	12 种基本触发，28种协议触发，创新的模板触发
	是

	9
	数学运算
	加法、减法、乘法、除法、微分、积分、FFT、自定义公式运算 ( 对数、指数、三角函数、平方根 )、趋势图、滤波器
	

	10
	高级功能
	双 Zoom 模式、分段存储、波形播放、智能标记、电源分析软件、上位机控制分析软件
	是

	11
	波形显示
	256 级灰度等级显示和色温显示，支持可变余辉
	

	12
	接口
	USB Host、USB Device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In
	是

	13
	波形搜索
	搜索条件：上升沿、下降沿、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比和负占空比、周期和频率、正欠幅、负欠幅
	

	14
	一键操作
	自动捕获、一键放大、一键余辉、一键保存、一键清除等
	是

	15
	显示屏
	9 寸WVGA 彩色显示屏，分辨率800*480，256 级灰度等级显示和色温显示，支持可变余辉,带两点触摸
	是

	16
	通讯接口
	USB host、USB device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In
	是

	17
	自动测量
	51种自动测量和统计功能，24种同屏显示
	是

	18
	测量统计功能
	测量屏幕上每一个波形，给出当前值、最大值、最小值、平均值和标准偏差值
	


	19
	FIR硬件滤波
	支持FIR硬件滤波，每通道独立
	

	20
	信号源选件
	能产生基本的协议信号如 SPI、 I2C、 UART、 CAN、USB、LIN、视频信号等，另外还可以产生正弦、方波、三角波、AM 波、欠幅、毛刺、抖动、李萨如等模拟量信号，频率、幅度等参数可调，可供逻辑分析仪、示波器和组合仪器测试使用，同时提供了 3.3V、2.5V 的电压源
	是

	21
	现场演示
	投标现场需要带该产品与信号源选件演示用模板触发抓取异常信号
	是


1、带宽: 500MHz带宽;

2、输入通道: 四通道;

3、采样频率：单通道4GS/s；

4、★存储深度：512M平台上@1ch，256M平台上@2ch;

5、★刷新率: 1M wfms/s;

6、★协议解码: 超过 30 种，包括：UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、 SD_SPI、SD_SD、IrDA、Manchester、DiffManche、Miller、DHT11、 SHT11、 NEC、RC5、RC6、CAN、LIN、FlexRay、CAN FD、MVB、ISO7816、Modbus、WTB、MIL-STD-1553B、MIPI_DSI;

7、FFT测量: 4Mpts，支持窗函数包括：矩形窗、Hamming、Hanning和Blackman-Harris;

8、★触发功能: 12 种基本触发，28种协议触发，创新的模板触发;

9、数学运算：加法、减法、乘法、除法、微分、积分、FFT、自定义公式运算 ( 对数、指数、三角函数、平方根 )、趋势图、滤波器；

10、★高级功能：双 Zoom 模式、分段存储、波形播放、智能标记、电源分析软件、上位机控制分析软件；

11、波形显示：256 级灰度等级显示和色温显示，支持可变余辉；

12、★接口：USB Host、USB Device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In；

13、波形搜索：搜索条件：上升沿、下降沿、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比和负占空比、周期和频率、正欠幅、负欠幅；

14、★一键操作: 自动捕获、一键放大、一键余辉、一键保存、一键清除等
15、★显示屏: 9 寸WVGA 彩色显示屏，分辨率800*480，256 级灰度等级显示和色温显示，支持可变余辉,带两点触摸;

16、★通讯接口: USB host、USB device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In;

17、★自动测量: 51种自动测量和统计功能，24种同屏显示;

18、测量统计功能: 测量屏幕上每一个波形，给出当前值、最大值、最小值、平均值和标准偏差值；
18、 支持硬件FIR滤波。
19、 ★信号源选件：能产生基本的协议信号如 SPI、 I2C、 UART、 CAN、USB、LIN、视频信号等，另外还可以产生正弦、方波、三角波、AM 波、欠幅、毛刺、抖动、李萨如等模拟量信号，频率、幅度等参数可调，可供逻辑分析仪、示波器和组合仪器测试使用，同时提供了 3.3V、2.5V 的电压源。
20、 ★投标现场需要带该产品与信号源选件演示用模板触发抓取异常信号。
注：所需2台
3
5

