上海工程技术大学

汽车学院购声源定位环状阵列和测量附件采购项目

招标文件

项目名称：汽车学院购声源定位环状阵列和测量附件采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月21日

招标文件

招标项目名称：汽车学院购声源定位环状阵列和测量附件

采购项目

发标时间：2014年11月21日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购声源定位环状阵列和测量附件采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月27日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、基本要求

1.	声源定位环状阵列：

*1.1 至少包含36个麦克风，包含数码照相机；

*1.2 阵列需包含与数采连接线缆。

*1.3 实时分析和显示的频带：100 Hz-6 KHz，涵盖从高频到低频噪声的测试能力；

*1.4 空间分辨率：优于20cm（全频段）；

*1.5 声源识别动态范围：全频带优于10dB；

1.6 数码照相机分辨率1200X1600像素以上；

1.7适用声源：稳态，非稳态，瞬态等各种声源识别；

2.	麦克风传感器：

*2.1 四分之一英寸麦克风，共计36支，进口著名品牌；

*2.2 灵敏度: 50 mV/Pa，频率范围10 Hz to 50 kHz，动态范围32-135 dB；

*2.3 包含标定适配器，可以与现有标定器兼容；

二、其他技术要求

1.技术方案成熟，至少五家以上国内汽车客户案例。

2.至少提供3天以上使用培训，保证使用人员掌握软件性能。

3.硬件设备质保期一年，软件终身技术支持。

4.快速响应时间，24小时响应，48小时到达现场解决问题。