
上海工程技术大学
化工学院通用检测设备采购项目
招标文件

项目名称：化工学院通用检测设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院粘度检测仪器、原漆性能检测仪、制膜工具及设备采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院粘度检测仪器、原漆性能检测仪、制膜工具及设备进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	大类
	产品名称
	参考标准
	标准名
	数量
	说明

	76
	通用检测设备
	数显精密顶置式搅拌机
	BS EN 60529
	防护等级
	5
	 整机全防爆：防爆直流无刷电机确保实验室安全；    安全保护：包括过载保护和电机保护，出现过载、短路和速度异常等情况时自动切断电路并报警，保证运行安全和实验室安全；防样品溢出：平稳启动，有效防止样品溢出；   封闭式外壳： 符合国际通行的安全防护DIN/EN 60529标准，高保护等级IP42，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障安全运行； 超长时间连续稳定运行；    最大搅拌量：20L （水）；电机功率：60W；转速范围：50～2200r.p.m；LED数码管显示窗口；最大扭矩：40N.cm；可分散样品最大粘度：10000mPa.s；夹头可夹搅拌杆直径范围：0.5～10mm； 输入功率60W，输出功率50W；最大处理粘度。50,000 mPa.s

	77
	
	数显精密顶置式搅拌机
	　
	　
	5
	 整机全防爆：防爆直流无刷电机确保实验室安全；    安全保护：包括过载保护和电机保护，出现过载、短路和速度异常等情况时自动切断电路并报警，保证运行安全和实验室安全；防样品溢出：平稳启动，有效防止样品溢出；   封闭式外壳： 符合国际通行的安全防护DIN/EN 60529标准，高保护等级IP42，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障安全运行； 超长时间连续稳定运行；    最大搅拌量：40L （水）；电机功率：120W；转速范围：50～2200r.p.m；LED数码管显示窗口；最大扭矩：60N.cm；可分散样品最大粘度：10000mPa.s；夹头可夹搅拌杆直径范围：0.5～10mm； 输入功率60W，输出功率50W；最大处理粘度。50,000 mPa.s

	78
	
	搅拌砂磨分散多用机
	　
	　
	5
	    集搅拌、分散、砂磨于一体；采用了变频鼠笼电机、无电刷、使用寿命长，噪音更低，适合在实验室里使用；变频器的显示屏直接显示转轴转速。电机功率：550W；调速范围：0～7500r/min；手动弹簧升降；升降行程：220mm；配两个分散盘（直径50mm和60mm）、两个砂磨盘（直径45mm和60mm）、可通冷却水的1.5L夹层不锈钢圆弧底料筒（便于彻底清洗）；

	79
	
	篮式砂磨机
	　
	　
	2
	    集分散功能和研磨功能为一体，将分散、研磨两种工序由一台机器、一个容器完成。具有效率高、研磨细度好、易清洗等优点；电机功率：550W；电压：220V，50Hz；转速范围：0～2880r/min；研磨篮夹层设计，可通冷却水；提篮容积：50ml；不锈钢夹层料筒容积：2L；处理量：2L（以水为介质）；介质黏度：2000cps以下；手动弹簧升降

	80
	
	篮式砂磨机
	　
	　
	2
	    集分散功能和研磨功能为一体，将分散、研磨两种工序由一台机器、一个容器完成。具有效率高、研磨细度好、易清洗等优点；电机功率：750W；电压：220V，50Hz；转速范围：0～2880r/min；研磨篮夹层设计，可通冷却水；提篮容积：50ml；不锈钢夹层料筒容积：3L；处理量：3L（以水为介质）；介质黏度：2000cps以下；手动升降台升降

	81
	
	涂料快速分散机（快手）/兰魔鬼
	GB/T 9287—1988
	颜料易分散程度的比较-振荡法
	2
	  涂料快速分散机简称（快手），适合于一次性加工多个样板，是涂料，染料，油墨等行业实验室理想的试验设备，主要用于物料的分散，效率是砂磨，三辊，球磨等设备的2-3倍，并可同时做多种颜料与配方的对比试验，大大缩短了试验时间。国家标准GB/T9287（颜料易分散程度的比较-振荡法）中作为分散设备，还可用于制成冲淡色的涂料来比较颜色着色力的大小。长时间运转不漏油，用于物料快速分散；曲轴转速：630r/min；主轴往复行程：16mm；上、下最大振幅：8mm；头臂摆动角度：30°；电机功率：550W-220V-50HZ

	82
	
	大称盘电子天平
	　
	　
	2
	高分辨率，自动校准，标准输出接口，全称量去皮重，绿色荧光管显示，带单位转换和记件数功能。6KG/0.1克；称盘：340×220MM


3
1

