上海工程技术大学

资保处购考勤机采购项目

招标文件

项目名称：资保处购考勤机采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月14日

招标文件

招标项目名称：资保处购考勤机采购项目

发标时间：2014年11月14日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对资保处购考勤机采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月20日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

功能要求：

1、由于教务考勤系统可能会有新的需求，需要个性化开发和升级，供应商必须承诺免费对刷卡机进行二次开发。

2、刷卡机应与现有教务考勤系统兼容，并承诺免费实现与现有教务考勤系统和团队考勤系统的对接。

3、可以显示当前课程，任课老师，上课学生

4、按键后可以显示当天课表，当天课表显示支持至少每天14节课，能自动判断联堂课，联堂课以单行显示

5、一次性传入全学期课程信息，任课老师，上课学生，支持脱机考勤

6、刷卡记录可以实时上传，可以在多媒体电脑实时监控刷卡情况，考勤机本身也可以实时监控考勤情况

7、可以使用我校校园一卡通进行刷卡。为方便我校教学团队考勤，考勤机必须实现不在上课名单中的卡，仍然可以刷。

8、刷卡记录可以用于教务考勤和教学团队考勤。

9、可自由选择考勤方式：上课刷一次卡考勤或者上下课各刷一次卡考勤。

资质要求：

1、供应商必须提供原厂商的项目授权书。

2、供应商必须提供投标产品在上海高校的使用案例，不少于两个。

其它要求：

1、供应商必须承诺采购设备数量若有增加，以本次中标单价销售。

2、供应商应该具有成熟产品，可提供设备进行演示。

采购内容：

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 刷卡器 | 170 | 套 |

考勤机技术要求：

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 识别方式 | M1(IC)卡、EM(ID)卡 |
| 识别速度 | 射频卡识别不大于0.2秒 |
| 识别距离 | 2.5-10 cm (M1) 2.5-15cm (EM) |
| 考勤速度 | 不小于60人/分钟（最快无障碍速度） |
| 存储容量 | 不小于64MB电子硬盘，支持1G的SD扩展卡 |
| 显示 | 3.5英寸真彩TFT液晶屏，分辨率320×240 |
| 网络接口 | 10/100Bease-T以太网接口、RS232串口 |
| 网络协议 | TCP/IP通讯协议 |
| 电源 | DC 12V 2A |
| 外观尺寸 | 173×131×45(mm) 壁挂式安装 |
| 视频摄像 | 130万像素高清彩色摄像头 |
| USB接口 | 内置USB高速接口 |
| U盘传输 | U盘存储考勤纪录，上传下载档案 |
| U盘升级 | U盘可升级固件 |
| 消息发布 | 可控制终端机发布消息 |
| 韦根卡头 | 可外接韦根26卡头 |
| 多媒体功能 | 可语言提示“刷卡成功”等信息 |