上海工程技术大学

材料工程学院Keithley及其配套电学测量系统采购项目

招标文件

项目名称：材料工程学院Keithley及其配套电学测量系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年6月19日

招标文件

招标项目名称：材料工程学院Keithley及其配套电学测量系统

采购项目

发标时间：2014年6月19日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料工程学院Keithley及其配套电学测量系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年6月25日11：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年6月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年6月25日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

电学数字源表设备适用于高精度的电流-电压测试，并能与我院微电子封装专业实验的电学测试探针平台（ST-103A）兼容。电流精度分辨率最好能为fA级别，电压精度分辨率最好能为µV级别，具有6位半分辨率。测量范围涉及电学薄膜，块体以及电子器件的电学性质表征。具体涉及各种类型的金属膜，例如Cu膜、Al膜等；透明导电氧化物薄膜，例如AZO、FTO等；高阻陶瓷铁电、压电薄膜，例如PZT、BST等的电学测量。

测量系统具有以下特征：

1.快速直流测试速度至少达每秒20000个读数.

2.四象像源/测量具有6位半分辨率.

3.双通道连接.

4.最大输出电流不小于1.5 A直流.

5.最大输出电压不小于200 V.

6.电压输出量程在200 mV时,电压输出精度≤0.02% + 500uV, 源分辨率为5uV，测量分辨率为100nV.最大量程为200V.

7.电流输出量程在100nA时,电流输出精度≤0.06% + 120pA,源分辨率为2pA，测量分辨率为100fA.最大量程为10A.

8.标准配置GPIB，RS232接口.

9.电阻测量能够自动选择最佳的测试电流和电压范围.

10.四线制测量，能与外接探针平台（ST-103A）兼容.