
上海工程技术大学
轨道学院购示波器等采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院购示波器等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月9日
招标文件
招标项目名称：轨道学院购示波器等
一、发标时间：2016年11月9日星期三
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院购示波器等采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年11月15日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月15日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
技术要求

1.需求设备信息
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	数字示波器
	300MHZ带宽，2CH，2G采样
	1台
	示波器与信号源无缝对接相互交换信号数据

	2
	数字示波器
	500MHZ带宽，4CH，4G采样，140M存储深度
	1台
	示波器与信号源无缝对接相互交换信号数据

	3
	直流稳压电源
	195W，3CH，0-30V/3A ，0-30V/3A，0-5V/3A，1mV,1mA精度，USB通讯接口
	2台
	含负反馈在放大电路中的应用模块

	4
	任意波/函数信号发生器
	频宽100MHZ，2CH，14bit，USB，LAN接口
	
	含二阶电路暂态过程模块；基本放大电路模块


2. 产品技术参数与要求

1），数字示波器，300MHZ，一台
性能参数

	带宽
	300 MHz

	存储深度
	可达10K采样点

	通道
	双通道 ＋ 外触发

	★实时采样率
	2 GSa/s

	等效采样率
	50 GSa/s

	上升时间
	1.2 ns

	输入阻抗
	1 MΩ || 15 pF，50 Ω

	时基范围
	1 ns/div 至 50 s/div

	★李沙育图形
	带宽
	300 MHz

	
	相位差
	± 3°

	★触发模式
	边沿、视频、脉宽、斜率、交替

	触发源
	CH1，CH2，Ext，Ext/5，AC Line

	★垂直灵敏度
	2 mV/div 至 10 V/div

	垂直分辨率
	8位

	输入耦合
	直流、交流、接地

	★最大输入电压
	1000 V (DC + AC 峰值)

	滚动范围
	500 ms/div 至 50 s/div

	自动测量
	峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 [image: image1.jpg]


、延迟1→2[image: image2.jpg]


的测量

	光标测量
	手动模式、追踪模式和自动测量模式

	数学运算
	＋，－，×，FFT

	存储
	内置：10组波形、10组设置

	
	USB：位图存储、CSV存储、波形设置

	接口
	USB Device，USB Host，RS-232，P/F Out (Isolated)

	★标配模块
	RC 正弦波振荡电路模块

	★显示
	64K色TFT彩色液晶，320 x 234

	★电源
	全球通用，100 – 240 V / 50 W 最大值

	★检测功能
	标配 通过/失败 ：采用“光电隔离”方式，有效避免电磁干扰



	★信号再现
	供货函数/任意波形发生器可以与本次供货示波器实现无缝互连，通过USB接口，函数/任意波形发生器可以直接访问示波器的波形内存，并再现波形，方便对瞬态信号的进一步研究。示波器通过USB接口也可以把信号传送给函数/任意波形发生器


2），数字示波器，500MHZ，一台

参数要求
	模拟带宽 
	500MHz

	★通道数 
	4

	★最高实时采样率 
	4GSa/s

	★最大存储深度 
	140Mpts

	★最高波形捕获率 
	110,000 wfms/s

	时基精度 
	≤ ±4 ppm

	时钟漂移 
	≤ ±2 ppm/年

	时基范围 
	1 ns/div 至 1000s/div

	输入阻抗 
	1MΩ、50 Ω

	★垂直灵敏度范围 
	1 mV/div至5 V/div（1 MΩ）；1 mV/div至1 V/div（50 Ω）

	直流增益精确度 
	±2% 满刻度

	带宽限制 
	20MHz、100MHz、200MHz

	★硬件波形录制与分析 
	最多可录制20万帧（标配）

	触发功能 
	边沿、N边沿、欠幅、脉宽、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI、CAN/LIN、USB、FlexRay

	★串行总线解码选项 
	I2C、SPI、CAN/LIN、RS232/UART、FlexRay

	波形计算 
	A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑高级运算、逻辑运算

	自动测量 
	峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿、面积、周期面积的测量

	★接口 
	双USB HOST、USB DEVICE、LAN、VGA输出、10MHz输入/输出、Aux输出（触发输出、快沿、通过/失败、校准、GND）

	屏幕 
	9.0英寸（229 mm）的TFT液晶显示器，800水平×RGB×480垂直像素，256级波形灰度显示

	★标配探头 
	所有型号都标配有4套 500MHz带宽无源高阻探头，100:1电压探头一条

	★标配模块
	交流电路频率特性测定模块


3），直流稳压电源，3通道，2台
	★通道数 
	3

	总功率 
	195W

	★每通道输出 
	0-30V/3A ，0-30V/3A，0-5V/3A

	负载调整率，±（输出百分比+偏置） 
	电压：≤0.01% + 2mV；电流：≤0.01% + 250uA

	电源调整率，±（输出百分比+偏置） 
	电压：≤0.01% + 2mV；电流：≤0.01% + 250uA

	纹波和噪声（20 Hz - 20 MHz） 
	常模电压：<350μVrms/2mVpp
常模电流：<2mArms

	年编程准确度 
	电压：CH1/CH2：0.05%+20mV，CH3：0.1% + 5mV
电流：CH1/CH2/CH3：0.2% + 5mA

	年回读准确度 
	电压：CH1/CH2：0.05%+10mV，CH3：0.1% + 5mV
电流：CH1/CH2/CH3：0.15% + 5mA

	★编程分辨率 
	电压：CH1/CH2/CH3：1mV；电流：CH1/CH2/CH3：1mA

	瞬态响应时间 
	在输出电流从满载到半载，或从半载到满载，输出电压恢复到15mV 之内的时间小于50μs

	温度系数，±（输出百分比+偏置） 
	电压：CH1/CH2：0.01%+5mV，CH3：0.01%+2mV
电流：CH1/CH2/CH3：0.01%+2mA

	命令处理时间 
	<118ms

	稳定性 ±（输出百分比+偏置） 
	电压：CH1/CH2：0.02%+2mV，CH3：0.01%+1mV
电流：0.05%+2mA

	保护 
	OVP、OCP、OTP

	显示 
	3.5''TFT显示

	★标配模块
	负反馈在放大电路中的应用模块

	★接口 
	USB Device、USB Host、Digital IO


4），任意波/函数信号发生器, 100MHZ，1台
	最高输出频率 
	100MHz

	★最高采样率 
	500MSa/s

	★垂直分辨率 
	14 bits

	最大任意波长度 
	16kpts

	★通道数 
	2

	输出幅度范围 
	≤20MHz：1mVpp至10Vpp;≤60MHz：1mVpp至5Vpp;≤100MHz：1mVpp至2.5Vpp

	标准波形 
	正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、谐波

	★内置任意波形 
	Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC 电压等共计150种

	正弦波最大频率范围 
	1 μHz至100 MHz

	方波最大频率范围 
	1 μHz 至25 MHz

	锯齿波最大频率范围 
	1 μHz至3 MHz

	★脉冲波最大频率范围 
	1 μHz 至25 MHz

	噪声最大带宽 
	80 MHz

	任意波最大频率范围 
	1 μHz 至25 MHz

	频率分辨率 
	1 μHz

	频率准确度 
	±2 ppm，18 °C至28 °C

	方波最快沿时间 
	<10 ns 典型值（1Vpp）

	方波过冲 
	<3% 典型值（1Vpp）

	脉冲波最快沿时间 
	≥7 ns

	脉宽范围 
	≥12 ns

	输出阻抗 
	50 Ω（典型）

	输出保护 
	短路保护、过载自动禁用波形输出

	★调制类型 
	AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM

	扫频类型 
	线性、对数、步进

	触发输入 
	TTL-兼容

	触发输出 
	TTL-兼容

	外部参考输入 
	10 MHz ± 50 Hz

	内部参考输出 
	10 MHz ± 50 Hz

	★显示 
	7寸TFT LCD，800水平 × RGB × 480垂直分辨率

	★频率计功能 
	标配200MHz

	★接口 
	USB Host、USB Device、LAN

	★谐波产生功能 
	标配

	★标配模块
	二阶电路暂态过程模块；基本放大电路模块


3
2

