
上海工程技术大学
轨道学院便携式振动测试仪系统
采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院便携式振动测试仪系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年4月5日
招标文件
招标项目名称：轨道学院便携式振动测试仪系统采购项目
发标时间：2017年4月5日星期三
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院便携式振动测试仪系统进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月12日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月12日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1. 主要用途
便携式振动噪声测试设备，可对各种轨道减振扣件性能进行评估和测试。
2. 主要技术参数
2.1硬件参数：

★2.1.1AD通道数8；

★2.1.2 AD精度24 位 ∆−∑方式；

★2.1.3每通道最高采样频率216KHz，全通道并行采样；各通道支持不同采样频率同时进行数据采集；

2.1.4 分析带宽0-108KHz；

★2.1.5外时钟输入10MHz；

★2.1.6输入量程±0.1V, ±1V, ±10V, ±40V；

★2.1.7输入耦合电压 DC/AC/ICP (伪差分模式)；

★2.1.8通道输入噪声<0.02mVrms @±10V 量程(典型值 0.012mVrms)；

2.1.9总谐波失真-100dB；

2.1.10动态范围120dB；

★2.1.11抗混叠滤波256过采样＋数字滤波＋模拟抗混叠滤波，衰减陡度超过-300 dB/oct；

2.1.12输入阻抗>1MΩ；

2.1.13通道间相位一致性<0.1deg@10kHz；

2.1.14幅值误差<1%；*频率误差<0.005%；

2.1.15通道间串扰-100dB；

★2.1.16转速通道数1；

2.1.17转速通道接口：3-pin LEMO，含 5VDC 供电输出；

2.1.18转速通道内部采样率25MHz，支持扭振测量通用指标；

★2.1.19仪器数据接口：以太网（RJ45），WIFI，3G；

★2.1.20仪器数字接口RS232/485，CAN 总线；

★2.1.21仪器传感器接口SCSI接口；

2.1.22外部供电220VAC、9~36V DC 或 PoE；

★2.1.23内置电池8000 mAh/8V 可充电锂电池，独立工作5小时以上；

★2.1.24硬件兼容DASP系列软件；

★2.1.25质量体系ISO9001:2008 国际；

★2.1.26操作系统Windows 2000/XP/Vista/7/8；

★2.1.27尺寸不大于210mm(长)*125mm(宽)*50mm(高)；重量不大于1.3kg；

2.2 软件参数

2.2.1 采集控制软件

★2.2.1.1示波：含时域示波、频域示波和时频域双显示波，4种频谱形式（单峰值幅值谱，有效值谱，功率谱和用于随机信号分析功率谱密度），6种坐标方式；

★2.2.1.2频谱分析：功率谱、线性谱、三维谱阵；

★2.2.1.3设备连接：一台计算机可以通过LAN局域网控制多台采集仪，可选GPS授时实现同步，支持远距离和无线传输，适合分布式、多测点、远距离或无线传输的振动、噪声、冲击、应变、压力、电压等各种物理量信号采集；

2.2.1.4数据显示：所有通道数据可在一个页面内显示；

★2.2.1.5显示信号采样的 GPS 地理信息：在采样过程中同步记录GPS/北斗的地理信息（经度、纬度和速率等）。

★2.2.1.6软件加密授权电子狗一个。
2.2.2 数据处理与分析软件

2.2.2.1频谱分析：功率谱、功率谱密度、线性谱、倒频谱、相干谱、倍频程谱、三维谱阵、最大熵谱；精熵谱分析；幅值计数分析；

2.2.2.2传递函数分析：幅频、相频、相干、实部、虚部、奈奎斯特图、相干传函、全程波形图；

★变时基传函分析：适合于大型低频结构在脉冲激励下的传函分析，对变时基采样数据进行传函分析，变时基采样时可对高频激励信号和低频响应信号采用不同的采样频率进行采样；

2.2.2.3光标收数操作：时域光标带：收数、自动、列表、清除、复制、存盘、标注方式（通常有5种方式可选）、数据排序等；频域光标带：波形、利萨如图、概率分析、相关分析、细化、波谱、谱峰使用INV频率计等；高精度阻尼计算；

★2.2.2.4 AVD三测量和虚拟扩展通道采样：在“示波采样”模块中增加虚拟扩展通道技术，可以虚拟扩展一、二次微积分通道（AVD三测量）、合成通道、应力计算通道、应变花计算通道等。仅AVD三测量的微积分通道可以实现如下功能：一个振动传感器，占用一个物理通道，即可实时连续获取加速度(A)、速度(V)和位移(D)三路信号。应变花通道可以实时获取主应力和剪应力的信号波形。

2.2.2.5数据导出及图文报告：5种格式（TXT文本、CSV、Excel电子表格、Access数据库和Matlab数据）数据导出；直接将采样或分析结果的各种参数、设置、图形和数据以图文报告的方式输出为3种格式：Word格式 (*.doc)、网页格式(*.html)、文本格式(*.txt)。

★2.2.2.6数据格式转换器：对DASP数据和AD数据、文本数据及一些专用数据格式进行相互转换。

★（1）参数识别算法：含有SSI随机子空间法、Prony复指数特征值法等多种算法。

★（2）变时基方法：可进行大型低频结构的脉冲激励模态试验。

（3）模态验证:包括拟合结果和实测数据比较、MIMO的互易性校核，MAC及PwMAC矩阵、多方法（含FEM）对比的Cross MAC矩阵，模态复杂性指示，相位共线性校核等；

（4）动画显示:振型编辑，三维彩色振型动画，多模态多视图旋转显示，支持纹理贴图，半透明显示，输出AVI文件；

3. 供货要求
3.1 智能数据采集和信号分析系统及软件加密授权一套；
3.2云智慧数据采集分析仪 一套；
3.3 80000A电源（80000Ma，电压0-32v可调）2块。
3
2

