上海工程技术大学

汽车学院三维激光扫描仪采购项目

招标文件

项目名称：汽车学院三维激光扫描仪采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年7月1日

招标文件

招标项目名称：汽车学院三维激光扫描仪采购项目

发标时间：2014年7月1日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院三维激光扫描仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年7月7日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年7月7日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

技术指标：1.重量1千克-1.5千克

2.测量速率200,000 次测量/秒左右或测量速率980,000 次测量/扫描左右

3.扫描区域190 x 175-250 x 250 毫米内

4. 2个CCD+ 1个光源或3束光源

5.光源类别II（人眼安全）

6.分辨率0.1毫米

7.精度最高 0.040MM-0.06MM

8.体积精度0.020 毫米 + 0.100 毫米/米

9.景深150-250 毫米内

10.部件尺寸范围 0.1-4 米内

12.输出格式. .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, 等

13.兼容软件:3D Systems (Geomagic® Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systèmes（CATIA V5 和 SolidWorks）、PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens（NX 和 Solid Edge）Autodesk（Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage）。

14.连接标准1 X USB 3.0或以太网

15.操作湿度范围（非冷凝) 10-90%

16．配备逆向建模功能模块，获得实体模型。

注：投标单位请用外币报价