
上海工程技术大学

轨道学院购轮廓仪采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院购轮廓仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年9月18日
招标文件
招标项目名称：轨道学院购轮廓仪采购项目
发标时间：2015年9月18日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院购轮廓仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年9月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年9月24日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
轮廓仪技术要求应满足机器视觉无接触高精度测量要求，应预先校准过扫描微米级的细节 ；应高速低延迟；应可以通过网页浏览器设置和控制；应内置测量工具；无需用户编程 ；应具有必要的开源SDK。 
具体参数应满足如下要求：
每条剖面轮廓所包含数据点数
1280 





Z方向线性度 (+/- % of MR) 
0.01 





Z方向分辨率（mm） 
0.006 - 0.014 





X方向分辨率（mm） 
0.044 - 0.075 





净距离CD（mm） 
90 





测量范围MR（mm） 
80 





视场FOV（mm） 
47 - 85 





激光安全等级
3R 





设备尺寸（mm） 
49x75x142 





重量（kg） 
0.74 





扫描速度
大约 170Hz-5000Hz 

接口
1Gb以太网

输入
差分编码器，激光安全控制，外触发

输出
2X数字输出，RS-485串口（115K），1X模拟输出（4-20mA） 

输入电压
+24 ~ +48 VDC （13瓦），波动范围：+/- 10% 

机身防护
铝合金全密闭机身，IP 67防护等级

工作温度
0 to 50°C 

保存温度
-30 to 70°C 

抗震性   频率10-55HZ，X,Y和Z三个方向上1.5mm双向振幅，每个方向持续2小时 

抗冲击性
15克重量进行半正弦冲击，周期11ms,从X,Y和Z三个方向的正负方向冲击


2

