
上海工程技术大学
材料学院三轴精密平台采购项目
招标文件

项目名称：材料学院三轴精密平台采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月10日
招标文件
招标项目名称：材料学院三轴精密平台
一、发标时间：2016年11月10日星期四
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料学院三轴精密平台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年11月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月16日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
技术要求
1 背景

上海工程技术大学激光加工中心是以激光智能加工为主的教学科研机构，为了科研的需要，拟购置开发一台可在真空环境下运行的XY轴联动及Z轴旋转平台系统。
2 设备的方案、技术指标及参数
平台系统采用XY轴滑台及Z旋转台，Z轴旋转台固定在XY轴滑台上，XY轴滑台实现X、Y轴运动，移动时带动旋转台同步移动，Z轴旋转台实现绕Z轴的旋转运动，驱动独立单独实现。
XY方向规格：
最小分辨率(μm)

进给方式：滚珠丝杠
行程(X轴、Y轴距离)(mm)：    500
承受载荷(Kg)   50
电机特性：2相步进电机标准型

移动导向方式:   精密直线滑轨
螺杆导程(mm)             10
最大速度 (mm/sec.)        100
重复定位精度(μm)          <5

回程间隙(μm)              <5

运动直线度         <10 μm/100mm

运动平行度         <20 μm/100mm
台面尺寸(长度×宽度) (mm)   600×600
XY平面（Z向）旋转规格：
台面尺寸(直径)(mm)：300
旋转台回转轴数量：1
轴向立式
支撑方式 机械轴承
驱动方式步：伺服电机驱动
连续回转360°
测量元件：速度及角度传感器
平台工作环境：真空度≥5×10-3Pa；温度≦100℃。
3
1

